61/2003 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. ledna 2003

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění

povrchových vod a odpadních vod,

náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod

do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Vláda nařizuje k provedení § 31, § 32 odst. 2 a 3, § 35 odst.

2 a  § 38  odst. 5  zákona č.  254/2001 Sb.,  o vodách  a o  změně

některých zákonů (vodní zákon), (dále jen "zákon"):

Obecná ustanovení

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení

a) v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví:

1. ukazatele vyjadřující stav vody ve vodním toku,

2. ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod,

3. ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod,

4. ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod pro

citlivé   oblasti  a   pro  vypouštění   odpadních  vod   do

povrchových  vod  ovlivňujících  kvalitu  vody  v  citlivých

oblastech,

5. ukazatele  a  hodnoty   přípustného  znečištění  pro  zdroje

povrchových  vod, které  jsou  využívány  nebo u  kterých se

předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody,

6. ukazatele a hodnoty  přípustného znečištění povrchových vod,

které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb

a dalších vodních živočichů,

7. ukazatele a hodnoty  přípustného znečištění povrchových vod,

které jsou využívány ke koupání osob,

8. náležitosti a podmínky povolení k vypouštění odpadních vod,

b) v souladu s  právem Evropských společenství2)  vymezuje citlivé

oblasti.

------------------------------------------------------------------

1) Směrnice Rady  75/440/EHS ze dne  16. června 1975  o požadované

jakosti povrchových  vod určených v členských  státech k odběru

pitné vody.

Směrnice Rady 76/160/EHS ze dne  8. prosince 1975 o jakosti vod

ke koupání.

Směrnice Rady  76/464/EHS ze dne 4.  května 1976 o znečišťování

některými   nebezpečnými   látkami   vypouštěnými   do  vodního

prostředí Společenství.

Směrnice  Rady 78/659/EHS  ze dne  18. července  1978 o jakosti

sladkých  vod vyžadujících  ochranu nebo  zlepšení pro  podporu

života ryb.

Směrnice  Rady  79/869/EHS  ze  dne  9.  října  1979 o metodách

stanovení  a  četnosti  vzorkování  a  rozborů  povrchových vod

určených ve členských státech k odběru pitné vody.

Směrnice  Rady  82/176/EHS  ze  dne  22.  března 1982 o mezních

hodnotách   a   jakostních    cílech   pro   vypouštění   rtuti

z průmyslového odvětví elektrolýzy a alkalických hydroxidů.

Směrnice  Rady  83/513/EHS  ze  dne  26.  září  1983  o mezních

hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění kadmia.

Směrnice  Rady  84/156/EHS  ze  dne  8.  března  1984 o mezních

hodnotách a  jakostních cílech pro  vypouštění rtuti z  odvětví

jiných, než je elektrolýza alkalických hydroxidů.

Směrnice  Rady  84/491/EHS  ze  dne  9.  října  1984  o mezních

hodnotách     a     jakostních     cílech     pro    vypouštění

hexachlorcyklohexanu.

Směrnice  Rady  86/280/EHS  ze  dne  12.  června 1986 o mezních

hodnotách   a  jakostních   cílech  pro   vypouštění  některých

nebezpečných  látek  uvedených  v  seznamu  I  přílohy směrnice

76/464/EHS.

Směrnice Rady 88/347/EHS ze dne 16. června 1988, kterou se mění

příloha II směrnice 86/280/EHS o mezních hodnotách a jakostních

cílech  pro vypouštění  některých nebezpečných  látek uvedených

v seznamu I přílohy směrnice 76/464/EHS.

Směrnice Rady  90/415/EHS ze dne  27. července 1990,  kterou se

mění  příloha  II  směrnice   86/280/EHS  o  mezních  hodnotách

a jakostních cílech pro vypouštění některých nebezpečných látek

uvedených v seznamu I přílohy směrnice 76/464/EHS.

Směrnice  Rady  91/271/EHS  ze  dne  21.  května 1991 o čištění

městských odpadních vod.

Směrnice Komise 98/15/ES ze dne  27. února 1998, kterou se mění

směrnice  Rady   91/271/EHS  s  ohledem   na  určité  požadavky

stanovené v příloze I uvedené směrnice.

Směrnice  Evropského parlamentu  a Rady  2000/60/ES ze  dne 23.

října 2000 stanovující rámec pro činnost Společenství v oblasti

vodní politiky.

2) Směrnice  Rady  91/271/EHS  ze  dne  21.  května 1991 o čištění

městských odpadních vod.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) průmyslovými odpadními  vodami - odpadní  vody uvedené v  části

B přílohy č. 1  k tomuto nařízení, jakož i  odpadní vody v této

části  přílohy neuvedené,  jsou-li vypouštěny  z výrobních nebo

jim obdobných zařízení,

b) městskými   odpadními   vodami   -   odpadní   vody  vypouštěné

z domácností  nebo  služeb,  vznikající  převážně  jako produkt

lidského  metabolismu  a  činností  v  domácnostech  (splašky),

popřípadě  jejich  směs  s  průmyslovými  odpadními vodami nebo

s dešťovými vodami,

c) zdrojem  znečišťování  -  území  obce,  popřípadě  její  územně

oddělená  a  samostatně  odkanalizovaná  část, území vojenského

újezdu nebo areál průmyslového podniku či jiného objektu, pokud

se   z  nich   vypouštějí  samostatně   odpadní  vody   do  vod

povrchových; za odpadní vody se v tomto případě nepovažují vody

z dešťových   oddělovačů,  pokud   funkce  oddělovače   splňuje

podmínky  stanovené  vodoprávním  úřadem.  Za  samostatný zdroj

znečišťování se  považuje i areál  či část areálu  průmyslového

podniku či  jiného objektu, z nichž  se odpadní vody vypouštějí

do  systému  průtočného  chlazení  parních  turbin,  z něhož se

vypouštějí do vod povrchových,

d) emisními  standardy  -   nejvýše  přípustné  hodnoty  ukazatelů

znečištění  odpadních  vod  uvedené  v  příloze  č.  1 k tomuto

nařízení,

e) emisními   limity   -   nejvýše   přípustné  hodnoty  ukazatelů

znečištění  odpadních   vod,  které  stanoví   vodoprávní  úřad

v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových,

f) typem   emisních  standardů   a  limitů   -  jejich   stanovení

v jednotkách:

1. koncentračních, vyjádřených jednotkou hmotnosti na litr,

2. minimální účinnosti čištění v čistírně odpadních vod v %,

3. množství vypouštěného znečištění za určité časové období,

4. poměrného   množství  vypouštěného   znečištění  vyjádřených

poměrem jednotky hmotnosti na  jednotku hmotnosti látky nebo

suroviny použité při výrobě nebo výrobku,

g) imisními  standardy  -   nejvýše  přípustné  hodnoty  ukazatelů

přípustného znečištění povrchových  vod v jednotkách hmotnosti,

radioaktivity nebo bakteriálního znečištění na jednotku objemu,

které jsou stanoveny v příloze č. 3 k tomuto nařízení,

h) cílovým  stavem jakosti  vody ve  vodním toku  - stav splňující

cíle ochrany vod uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení,

i) dostupnou  technologií  v  oblasti  zneškodňování odpadních vod

- dostupná  technologie  zneškodňování  nebo  čištění odpadních

vod,

j) kombinovaným  přístupem  -  způsob  stanovení cílových emisních

limitů  při současném  dodržení emisních  a imisních  standardů

a cílového stavu vod ve vodním  toku s přihlédnutím k nejlepším

dostupným  technikám  ve   výrobě3)  a  dostupným  technologiím

zneškodňování  odpadních vod.  Při stanovení  cílových emisních

limitů  vodoprávní úřad  současně stanoví  lhůtu, v  níž má být

cílových  emisních limitů  dosaženo, a  podmínky, za  nichž lze

odpadní  vody  vypouštět  do  doby  dosažení  cílových emisních

limitů. Tyto  podmínky vodoprávní úřad stanoví  podle § 6 odst.

2.

------------------------------------------------------------------

3) § 2  písm. f)  zákona č.  76/2002 Sb.,  o integrované  prevenci

a omezování  znečištění, o  integrovaném registru  znečišťování

a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).

Náležitosti povolení k vypouštění

odpadních vod

§ 3

Náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod

do vod povrchových nebo do kanalizací

(1)  Povolení  k  vypouštění  odpadních  vod  vedle  obecných

náležitostí4) obsahuje

a) druh odpadních  vod vypouštěných do  povrchových vod, popřípadě

do kanalizace,

b) charakteristiku výrobní  činnosti a její  informativní označení

podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) vydané

Českým statistickým úřadem,

c) určení  místa výpusti  odpadních  vod,  pro kterou  je povolení

vydáno,  s názvem  vodního toku,  číslem hydrologického  pořadí

povodí a s uvedením  kilometráže výpusti (staničení), popřípadě

určení místa výpusti do kanalizace.

(2) Dále  vodoprávní úřad v  povolení k vypouštění  odpadních

vod vždy stanoví

a) emisní limity,

b) lhůtu  k  dosažení  emisních   limitů  podle  požadavků  tohoto

nařízení, pokud  jde o případy, kdy  podle § 38 odst.  9 nebo §

127   odst.  6   zákona  povoluje   vypouštění  odpadních   vod

s přípustnými  hodnotami  ukazatelů  znečištění  odpadních  vod

vyššími než hodnoty stanovené tímto nařízením,

c) způsob,  četnost,  typ  a   místo  odběrů  vzorků  vypouštěných

odpadních  vod  a  místo   měření  jejich  objemu  na  výpusti,

popřípadě i na přítoku do čistírny odpadních vod,

d) způsob  provádění  rozborů  vypouštěných  odpadních  vod  podle

jednotlivých   ukazatelů   znečištění   uvedených   v  povolení

k vypouštění  odpadních  vod  podle  příslušné technické normy;

není-li  příslušná  technická   norma  vydána,  stanoví  způsob

rozboru  vodoprávní  úřad  individuálně  na  základě dostupných

podkladů,

e) způsob  vyhodnocení  výsledků  rozborů  jednotlivých  ukazatelů

znečištění  a výsledků  měření a  stanovení objemu vypouštěných

odpadních vod a zjištěného množství vypouštěných znečišťujících

látek pro účely evidence a kontroly,

f) způsob,  formu,  četnost  a  termín  předávání  výsledků měření

vodoprávnímu úřadu podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení.

------------------------------------------------------------------

4) § 3 vyhlášky č. 432/2001 Sb.,  o dokladech žádosti o rozhodnutí

nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření

vodoprávního úřadu.

§ 4

(1)  Při povolování  vypouštění odpadních  vod je  vodoprávní

úřad  povinen   přihlížet  k  dostupným   technologiím  v  oblasti

zneškodňování odpadních vod.5)

(2)  Pokud  jsou  vypouštěny   do  povrchových  vod  nebo  do

kanalizací vody důlní, použijí  se ustanovení předchozích odstavců

přiměřeně.

------------------------------------------------------------------

5) Zejména  zákon č.  22/1997  Sb.,  o technických  požadavcích na

výrobky a o změně a  doplnění některých zákonů, ve znění zákona

č.  71/2000 Sb.,  zákona č.  102/2001 Sb.  a zákona č. 205/2002

Sb.

§ 5

(1)   Vypouštění   odpadních   vod   s   obsahem   biologicky

rozložitelných  organických  látek  ze  zpracování  mléka,  výroby

ovocných a zeleninových výrobků,  výroby a stáčení nealkoholických

nápojů,  zpracování  brambor,  masného  průmyslu, pivovarů, výroby

alkoholu  a  alkoholických  nápojů,  výroby  krmiv  z  rostlinných

produktů,  výroby  želatiny  a  klihu  z  kůží  a kostí, sladoven,

průmyslu zpracování  ryb, koželužen a cukrovarů  lze povolit pouze

za podmínky zajištění jejich biologického čištění.

(2)  Vypouštění  nečištěných  odpadních  vod  z  výroby oxidu

titaničitého nelze povolit.

(3)   Povolení   k   vypouštění   odpadních   vod  s  obsahem

radioaktivních látek do vod povrchových vydá vodoprávní úřad podle

emisních   limitů   stanovených   Státním   úřadem   pro  jadernou

bezpečnost.6)

------------------------------------------------------------------

6) § 8 odst. 2 zákona č.  18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné

energie  a  ionizujícího  záření  (atomový  zákon)  a  o  změně

a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb.

Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.

§ 6

Stanovení emisních limitů

(1)  Pokud  jsou  odpadní  vody  vypouštěny  z jednoho zdroje

znečištění  více výpustmi,  stanoví vodoprávní  úřad emisní limity

pro  každou z  nich; to  se netýká  výpustí dešťových  oddělovačů,

pokud  funkce  oddělovače  splňuje  podmínky stanovené vodoprávním

úřadem.

(2) Vodoprávní  úřad stanoví emisní  limity do výše  emisních

standardů uvedených v příloze č.  1 k tomuto nařízení, podle druhu

vypouštěných odpadních  vod a podle typu  a množství znečištění ve

vypouštěných odpadních vodách, s přihlédnutím k imisním standardům

podle přílohy  č. 3 k tomuto  nařízení a k cílovému  stavu jakosti

vod ve vodním toku podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(3)   Při  povolování   vypouštění  odpadních   vod  do   vod

povrchových  z čistírny  odpadních vod  nebo z  výpustného objektu

stanoví  vodoprávní  úřad  emisní  limity  pro  místo výpusti. Při

povolování  vypouštění odpadních  vod s  obsahem zvlášť nebezpečné

závadné látky do kanalizace (§  16 zákona) stanoví vodoprávní úřad

emisní limity pro místo výpusti do kanalizace.

(4)  Jsou-li  průmyslové  odpadní  vody  čištěny  v  čistírně

odpadních  vod určené  k jejich  zneškodňování, stanoví vodoprávní

úřad emisní limity pro místo výpusti z této čistírny odpadních vod

do  vod povrchových,  popřípadě  do  kanalizace, jinak  je stanoví

v místě odtoku z výrobního zařízení.

(5) Při povolování vypouštění  městských odpadních vod do vod

povrchových stanoví vodoprávní úřad emisní limity do výše emisních

standardů uvedených v tabulce 1a v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

popřípadě  stanoví emisní  limity účinností  čištění podle  hodnot

uvedených v  tabulce 1b v příloze  č. 1 k tomuto  nařízení. Emisní

limity  uvedené v  tabulce 1b  v příloze  č. 1  k tomuto  nařízení

stanoví  vodoprávní úřad  zejména v  případě, obsahují-li  městské

odpadní  vody na  přítoku do  čistírny odpadních  vod větší  podíl

průmyslových odpadních  vod; v tomto případě  vodoprávní úřad bere

při stanovení emisních limitů a jejich typu v úvahu druh a složení

vypouštěných odpadních vod.

(6) Při  povolování vypouštění průmyslových  odpadních vod do

vod povrchových stanoví vodoprávní  úřad emisní limity podle druhu

výroby maximálně do výše  emisních standardů uvedených v tabulkách

2a, 2b a 3 v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(7)   Vodoprávní  úřad   stanoví  v   povolení  k  vypouštění

průmyslových odpadních vod pro jednotlivé ukazatele znečištění též

jejich nepřekročitelné hodnoty "m".

(8)  Při  povolování  vypouštění   odpadních  vod  s  obsahem

nebezpečných  závadných látek  nebo zvlášť  nebezpečných závadných

látek (§ 39  odst. 3 zákona), neuvedených v příloze  č. 1 k tomuto

nařízení, do vod povrchových stanoví vodoprávní úřad emisní limity

přiměřeně k  emisním standardům ukazatelů  znečištění obdobné míry

škodlivosti,  imisním standardům,  cílovému stavu  jakosti vody ve

vodním toku a k místním podmínkám.

(9) Při povolování vypouštění  odpadních vod s obsahem zvlášť

nebezpečné  závadné látky  do kanalizace  stanoví vodoprávní  úřad

emisní limity přiměřeně k emisním standardům uvedeným v příloze č.

1 k   tomuto   nařízení.   Tyto   limity   nesmí   být  v  rozporu

s kanalizačním řádem.

(10)  Při  povolování  vypouštění  odpadních vod obsahujících

ukazatele znečištění  neuvedené v příloze  č. 1 k  tomuto nařízení

stanoví  vodoprávní   úřad  emisní  limity   přiměřeně  k  emisním

standardům ukazatelů znečištění  obdobné míry škodlivosti, imisním

standardům, cílovému  stavu jakosti vody ve  vodním toku a místním

podmínkám.

(11) Vodoprávní úřad stanoví emisní limity pouze kombinovaným

přístupem:

a) v povolení  k vypouštění  odpadních vod  s obsahem nebezpečných

látek  a  zvlášť  nebezpečných  látek  pro výpusti nebezpečných

látek a  zvlášť nebezpečných látek do  povrchových vod tak, aby

imisní  standardy uvedené  v tabulce  1 přílohy  č. 3  k tomuto

nařízení byly dosaženy nejpozději do 31. prosince 2009,

b) v povolení k vypouštění ostatních  odpadních vod do povrchových

vod  pro ostatní  výpusti do  povrchových vod  tak, aby  imisní

standardy uvedené v tabulce 1 v  příloze č. 3 k tomuto nařízení

byly dosaženy nejpozději do 22. prosince 2012,

c) je-li v  místě nebo pod  místem výpusti odpadních  vod stanoven

úsek  lososových nebo  kaprových vod  podle zvláštního právního

předpisu  (§ 35  zákona), tak,  aby přípustné  imisní standardy

uvedené  v tabulce  2 v  příloze č.  3 k  tomuto nařízení  byly

dosaženy do pěti let po  dni vstupu smlouvy o přistoupení České

republiky k Evropské unii v  platnost a cílové imisní standardy

uvedené tamtéž byly dosaženy nejpozději do 22. prosince 2012,

d) nacházejí-li se  v místě nebo pod  místem výpusti odpadních vod

vodárenské  nádrže7) nebo  jiné zdroje  povrchových vod,  které

jsou  využívány nebo  u kterých  se předpokládá  jejich využití

jako zdroje  pitné vody (§  31 zákona), tak,  aby cílové imisní

standardy uvedené v tabulce 3 v  příloze č. 3 k tomuto nařízení

byly dosaženy nejpozději do 22. prosince 2012,

e) je-li v  místě nebo pod  místem výpusti odpadních  vod stanoven

úsek  povrchových   vod  využívaných  ke   koupání  osob  podle

zvláštního  právního předpisu  (§ 34  zákona), tak,  aby cílové

imisní standardy  uvedené v tabulce 4  v příloze č. 3  k tomuto

nařízení byly dosaženy nejpozději do 22. prosince 2012.

------------------------------------------------------------------

7) Vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských

nádrží a zásady pro stanovení  a změny ochranných pásem vodních

zdrojů.

§ 7

Dodržení emisních limitů

(1) Emisní  standardy "p" uvedené  v tabulce 1a  v příloze č.

1 k tomuto  nařízení, emisní standardy uvedené  v tabulkách 2a, 2b

a 3 v  příloze č. 1 k  tomuto nařízení a emisní  limity podle nich

stanovené vodoprávním úřadem v povolení k vypouštění odpadních vod

se   považují  za   dodržené,  jestliže   míra  jejich  překročení

nepřesáhne hodnoty uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

(2) Emisní  standardy "m" uvedené  v tabulce 1a  v příloze č.

1 k  tomuto nařízení  a  emisní  limity "m"  stanovené vodoprávním

úřadem    v   povolení    k   vypouštění    odpadních   vod   jsou

nepřekročitelnými hodnotami.

(3)  Emisní standardy  stanovené jako  roční poměrná množství

vypouštěného  znečištění   v  jednotkách  hmotnosti   na  jednotku

hmotnosti  látky nebo  suroviny použité  při výrobě  nebo výrobku,

uvedené v  tabulce 2a v příloze  č. 1 k tomuto  nařízení, a emisní

limity  podle   nich  stanovené  vodoprávním   úřadem  v  povolení

k vypouštění odpadních vod jsou nepřekročitelnými hodnotami.

(4)  Emisní standardy  uvedené v   tabulce 3  v příloze  č. 1

k tomuto  nařízení jako  denní nebo  měsíční průměrné  koncentrace

vypouštěných  zvlášť  nebezpečných  závadných  látek  a denní nebo

měsíční   poměrná   množství   vypouštěných   zvlášť  nebezpečných

závadných látek  a emisní limity podle  nich stanovené vodoprávním

úřadem    v   povolení    k   vypouštění    odpadních   vod   jsou

nepřekročitelnými hodnotami.

(5) Emisní limit stanovený jako minimální účinnost čištění je

dodržen,  jestliže  počet  negativních  výsledků  nepřekročí počet

uvedený v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

(6)   Pro   posouzení   dodržení   hodnot   ročního  množství

vypouštěného  znečištění  pro  stanovenou  znečišťující látku nebo

skupinu látek, stanovených v  povolení k vypouštění odpadních vod,

je  rozhodující součin  ročního objemu  vypuštěných odpadních  vod

a ročního  aritmetického průměru  výsledků rozborů  odpadních vod;

při  posouzení  dodržení   hodnot  ročního  množství  vypouštěného

znečištění se vychází z údajů uplynulého kalendářního roku.

(7) Pro posouzení dodržení  hodnot ročního poměrného množství

vypouštěného  znečištění,  stanovených  v  povolení  k  vypouštění

odpadních vod,  je rozhodující poměr  vypočteného ročního množství

vypouštěného  znečištění k  ročnímu množství  látky nebo  suroviny

použité  při výrobě  nebo výrobku;  přitom se  použijí hodnoty  za

minulý kalendářní rok.

(8)  Pro posouzení  dodržení povolení  k vypouštění odpadních

vod se použijí sledování za normálních provozních podmínek.

(9)  Emisní limity  se nepovažují  za dodržené  v případě, že

jich bylo dosaženo prokázaným zřeďováním odpadních vod.

§ 8

Měření objemu vypouštěných odpadních vod

a míry jejich znečištění

(1)  Stanoví-li  vodoprávní  úřad  typ  emisního  limitu jako

přípustnou účinnost čištění, stanoví místo měření objemu a jakosti

vypouštěných odpadních vod i na  přítoku do čistírny odpadních vod

a stanoví   i   způsob   sledování   a   evidence  množství  látek

charakterizujících výrobní proces.

(2) V  povolení k vypouštění městských  odpadních vod stanoví

vodoprávní  úřad minimální  četnost sledování  a typ  vzorku podle

hodnot uvedených  v tabulce 1  v příloze č.  4 k tomuto  nařízení;

v povolení  k  vypouštění  ostatních  druhů  odpadních vod stanoví

četnost sledování a typ vzorku přiměřeně k těmto hodnotám.

(3)   V  povolení   k  vypouštění   městských  odpadních  vod

z čistíren  odpadních vod  s  kapacitou  nad 2  000 ekvivalentních

obyvatel  stanoví  vodoprávní  úřad  četnost  a  způsob  sledování

účinnosti odstraňování  znečištění v ukazatelích  znečištění Ncelk

a Pcelk.

(4) Odběry  vzorků musejí být rovnoměrně  rozloženy v průběhu

celého kalendářního  roku, a to i  v případě, že se  odebírá větší

než  minimální  počet  vzorků  stanovený  tímto  nařízením;  to se

nevztahuje  na řízené  nebo nepravidelné  vypouštění odpadních vod

a vypouštění odpadních  vod z kampaňových výrob,  pro které způsob

sledování  stanoví vodoprávní  úřad přiměřeně  k požadavkům tohoto

nařízení a k místním podmínkám.

(5) Při povolování vypouštění  odpadních vod s obsahem zvlášť

nebezpečných závadných  látek uvedených v  tabulce 3 v  příloze č.

1 k  tomuto nařízení  do vod  povrchových stanoví  vodoprávní úřad

způsob jejich  sledování na základě  24hodinových průtoku úměrných

slévaných vzorků při současném  měření denního objemu vypouštěných

odpadních vod. Měsíční průměry koncentrací a poměrných množství se

stanoví  na základě  denního měření  koncentrací, objemu odpadních

vod a hodnot charakterizujících  výrobu. Při povolování vypouštění

odpadních vod s obsahem těchto zvlášť nebezpečných závadných látek

v množství menším, než je množství stanovené v tabulce 2 v příloze

č.  4 k  tomuto nařízení,  stanoví vodoprávní  úřad způsob  jejich

sledování přiměřeně k místním podmínkám.

(6) Při povolování vypouštění  odpadních vod s obsahem zvlášť

nebezpečných závadných látek neuvedených v  tabulce 3 v příloze č.

1 k  tomuto  nařízení  a  odpadních  vod  s  obsahem  nebezpečných

závadných látek do vod povrchových stanoví způsob jejich sledování

vodoprávní   úřad  s   minimální  četností   12  odběrů  slévaných

24hodinových průtoku  úměrných vzorků za rok  při současném měření

objemu  vypouštěných  odpadních   vod  se  sledováním  koncentrace

a množství těchto  látek. Při určení  způsobu sledování vodoprávní

úřad vychází  z míry jejich škodlivosti,  vypouštěného množství za

časové  období,  koncentrace  ve  vypouštěných  odpadních  vodách,

místních  podmínek  a  požadavků  tohoto  nařízení. Vypouští-li se

denní  či  roční  množství  zvlášť  nebezpečných  závadných  látek

a nebezpečných  závadných látek  menší, než  jsou množství uvedená

v tabulce 3 v příloze č.  4 tohoto nařízení, stanoví způsob jejich

sledování vodoprávní  úřad přiměřeně k  požadavkům tohoto nařízení

a k místním podmínkám.

(7) Při povolování vypouštění  odpadních vod s obsahem zvlášť

nebezpečných závadných látek do kanalizace stanoví vodoprávní úřad

způsob jejich měření obdobně postupu podle odstavců 5 a 6.

(8)  Při  povolování  vypouštění   odpadních  vod  s  obsahem

závadných  látek  neuvedených  v  příloze  č.  1 k tomuto nařízení

stanoví  způsob  jejich  měření   vodoprávní  úřad  obdobně  podle

odstavců 5 a 6.

(9)  Jsou-li  městské  odpadní  vody  před  vypuštěním do vod

povrchových čištěny  a vodoprávní úřad  stanoví emisní limit  jako

minimální účinnost čištění podle hodnot  v tabulce 1b v příloze č.

1 k  tomuto nařízení,  musí být  ve stejné  době odebírány  vzorky

odpadních vod  na přítoku na  čistírnu odpadních vod  i na výpusti

z ní do vod povrchových.

(10) Vodoprávní  úřad v povolení  k vypouštění odpadních  vod

stanoví,  že  měření  jakosti   vypouštěných  odpadních  vod  bude

zajišťováno oprávněnou laboratoří (§ 92 odst. 1 zákona).

§ 9

(1)   Při  povolování   vypouštění  odpadních   vod  do   vod

povrchových   z  jednotlivých   rodinných  domků   a  staveb   pro

individuální rekreaci a jiných  staveb obdobné velikosti postupuje

vodoprávní úřad podle tohoto nařízení přiměřeně.

(2) Při stanovení podmínek pro  vypouštění důlních vod do vod

povrchových8)  postupuje  vodoprávní  úřad  podle  tohoto nařízení

obdobně.

------------------------------------------------------------------

8) § 40  odst.  2  písm.  c)  zákona  č.  44/1988  Sb.,  o ochraně

a využití nerostného  bohatství (horní zákon),  ve znění zákona

č. 132/2000 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb.

§ 10

Citlivé oblasti

(1)  Všechny  povrchové  vody  na  území  České  republiky se

vymezují jako citlivé oblasti.

(2)  Emisní standardy  pro citlivé  oblasti a  pro vypouštění

odpadních  vod  do  vod  povrchových  ovlivňujících  kvalitu  vody

v citlivých  oblastech  v  ukazatelích  znečištění  celkový  dusík

a sloučeniny  dusíku a  celkový fosfor  odpovídají hodnotám těchto

ukazatelů  znečištění  uvedeným  v  tabulkách  1a  a  1b v příloze

č. 1 k tomuto nařízení.

§ 11

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se  nařízení vlády č. 82/1999  Sb., kterým se stanoví

ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.

§ 12

Účinnost

Toto  nařízení vlády  nabývá účinnosti  dnem 1.  března 2003,

s výjimkou ustanovení  § 6 odst.  11, které nabývá  účinnosti dnem

1. ledna 2008.

Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

Ministr životního prostředí:

RNDr. Ambrozek v. r.

Příl.1

Emisní standardy ukazatelů přípustného

znečištění odpadních vod

A.

Městské odpadní vody

(hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody)

Tabulka 1a:  Emisní standardy: přípustné  hodnoty (p)3), maximální

hodnoty (m)4) a hodnoty průměru5) koncentrace ukazatelů znečištění

vypouštěných odpadních vod v mg/l

+----------------+--------+---------+-------------+-----------------+-----------------+----------------+

|Kapacita ČOV    |CHSKCr  | BSK5    | NL          |  N-NH4+         |Ncelk2),8)       | Pcelk.8)       |

|(EO)1)          |        |         |             |                 |                 |                |

|                +----+---+----+----+------+------+--------+--------+---------+-------+-----------+----+

|                |p3) |m4)| p3)| m4)|  p3) |   m4)|   p3)  |  m4),6)| průměr5)| m4),6)|  průměr5) |m4) |

+----------------+----+---+----+----+------+------+--------+--------+---------+-------+-----------+----+

|< 500E7)        |    |   |    |    |      |      |   -    |  -     | -       | -     |  -        |-   |

+----------------+----+---+----+----+------+------+--------+--------+---------+-------+-----------+----+

|500 - 2000      |125 |180| 30 | 60 |  35  |   70 |   -    |  -     | -       | -     |  -        |-   |

+----------------+----+---+----+----+------+------+--------+--------+---------+-------+-----------+----+

|2001 - 10 000   |120 |170| 25 | 50 |  30  |   60 |   15   |  30    | -       | -     |  -        |-   |

+----------------+----+---+----+----+------+------+--------+--------+---------+-------+-----------+----+

|10 001 - 100 000|90  |130| 20 | 40 |  25  |   50 |   -    |  -     | 15      | 20    |  2        |6   |

+----------------+----+---+----+----+------+------+--------+--------+---------+-------+-----------+----+

|> 100 000       |75  |125| 15 | 30 |  20  |   40 |   -    |  -     | 10      | 20    |  1        |3   |

+----------------+----+---+----+----+------+------+--------+--------+---------+-------+-----------+----+

1) Rozumí  se kapacita  čistírny odpadních  vod vyjádřená  v počtu

ekvivalentních   obyvatel.   Ekvivalentní   obyvatel   (EO)  je

definovaný  produkcí  znečištění  60  g  BSK5  za den. Zatížení

vyjádřené  v   počtu  ekvivalentních  obyvatel   se  vypočítává

z maximálního průměrného týdenního  zatížení vstupu do čistírny

odpadních vod během roku,  s výjimkou neobvyklých situací, jako

jsou např. silné deště a povodně.

2) Celkový  dusík  znamená  sumu  všech  forem  dusíku, tj. dusíku

stanoveného  Kjeldahlovou  metodou   (organický  a  amoniakální

dusík), dusičnanového a dusitanového dusíku.

3) Uváděné přípustné koncentrace "p"  nejsou roční průměry a mohou

být  překročeny v  povolené míře  podle hodnot  v příloze  č. 5

k tomuto  nařízení. Stanovení  se provede  typem vzorku  A nebo

B nebo C podle  poznámky 3) k tabulce 1 přílohy  č. 4 v souladu

s rozhodnutím vodoprávního úřadu.

4) Uváděné   maximální  koncentrace   "m"  jsou   nepřekročitelné.

Stanovení se provede typem vzorku A podle poznámky 3) k tabulce

1 přílohy  č. 4.  5) Uváděné  hodnoty jsou  aritmetické průměry

koncentrací za  posledních 12 kalendářních  měsíců a nesmí  být

překročeny.   Počet  vzorků   odpovídá  ročnímu   počtu  vzorků

stanovenému  vodoprávním  úřadem.  Stanovení  se  provede typem

vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 přílohy č.

4 v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu.

6) Hodnota platí pro období, ve  kterém je teplota odpadní vody na

odtoku  z  biologického  stupně  vyšší  než  12  st. C. Teplota

odpadní vody se pro tento účel  považuje za vyšší než 12 st. C,

pokud z pěti  měření provedených v průběhu dne  byly tři měření

vyšší než 12 st. C.

7)  Přípustné  limity  ukazatelů  CHSKCr,   BSK5  a  NL  stanovení

vodoprávní úřad přiměřeně k tomuto nařízení, na základě jakosti

a stavu vody v toku a místních podmínek.

8) Při stanovení  limitů pro dusík a  fosfor vezme vodoprávní úřad

v úvahu  harmonogram  výstavby  a  rekonstrukce technologických

stupňů odstraňování  dusíku a fosforu  pro konkrétní aglomerace

České  republiky schválený  vládou, na  základě dohody  ČR s EU

o přechodném  období  pro  implementární  směrnice  91/271/EHS,

v rámci  "Strategie  financování   implementace  směrnice  Rady

91/271/EHS o čištění městských  odpadních vod". Pro tam uvedené

konkrétní aglomerace a do stanovené doby ukončení výstavby nebo

rekonstrukce,   maximálně  však   do  31.   12.  2010,  stanoví

vodoprávní  úřad  emisní  limity  podle  následujících emisních

standardů:

+-----------------+---------------+--------------+

|Kapacita ČOV (EO)| Nanorg6)      |   Pcelk      |

|                 +--------+------+--------+-----+

|                 |  p     |  m   |   p    |  m  |

+-----------------+--------+------+--------+-----+

|10 001 - 100 000 | 20     | 30   |  3     |  6  |

+-----------------+--------+------+--------+-----+

|> 100 000        | 15     | 20   |  1,5   |  3  |

+-----------------+--------+------+--------+-----+

Nanorg je suma dusíku amoniakálního, dusičnanového a dusitanového.

Význam ostatních parametrů je identický jak výše.

Tabulka 1b: Emisní standardy: přípustná minimální účinnost čištění

vypouštěných   odpadních  vod   (minimální  procent   úbytku)1),2)

v procentech

+------------------+---------+--------+--------+------------+-----------+----------+

|Kapacita ČOV (EO) | CHSKCr  |  BSK5  |  NL    |  N-NH4+5)  |   Ncelk3) |  Pcelk   |

+------------------+---------+--------+--------+------------+-----------+----------+

|< 500E4)          |         |        |        |   -        |    -      |   -      |

+------------------+---------+--------+--------+------------+-----------+----------+

|500 - 2000        |  70     |   80   |   80   |   -        |    -      |   -      |

+------------------+---------+--------+--------+------------+-----------+----------+

|2 001 - 10 000    |  75     |   85   |   90   |   70       |    -      |   -      |

+------------------+---------+--------+--------+------------+-----------+----------+

|10 001 - 100 000  |  75     |   85   |   90   |   -        |    75     |   80     |

+------------------+---------+--------+--------+------------+-----------+----------+

|> 100 000         |  75     |   85   |   90   |   -        |    75     |   80     |

+------------------+---------+--------+--------+------------+-----------+----------+

1) Účinnost  čištění  vztažená  k  zátěži  na  přítoku do čistírny

odpadních vod.

2) Přípustná   účinnost  čištění   může  být   v  povoleném  počtu

jednotlivých stanovení  nedosahována podle hodnot  v příloze č.

5 k tomuto  nařízení. Pro stanovení  hodnot minimální účinnosti

čištění se  použije typ vzorku A  nebo B nebo C  podle poznámky

3)  k  tabulce   1  přílohy  č.  4  v   souladu  s  rozhodnutím

vodoprávního úřadu.

3) Celkový   dusík znamená  sumu  všech  forem dusíku,  tj. dusíku

stanoveného  Kjeldahlovou  metodou   (organický  a  amoniakální

dusík), dusičnanového a dusitanového dusíku.

4) Přípustné limity ukazatelů CHSKCr, BSK5 a NL stanoví vodoprávní

úřad přiměřeně  k tomuto nařízení,  na základě jakosti  a stavu

vody v toku a místních podmínek.

5) Hodnota platí pro období, ve  kterém je teplota odpadní vody na

odtoku  z  biologického  stupně  vyšší  než  12  st. C. Teplota

odpadní vody se pro tento účel  považuje za vyšší než 12 st. C,

pokud z 5 měření provedených v  průběhu dne byly 3 měření vyšší

než 12 st. C.

Limity  stanovené jako  přípustné minimální  účinnosti čištění pro

jednotlivé ukazatele  znečištění může použít  vodoprávní úřad také

pro městské odpadní vody v  případech, kdy je použití tohoto druhu

limitů   vhodnější  vzhledem   k  druhu   odpadních  vod,  použité

technologii čištění a místním podmínkám.

Tabulku  1b lze  použít zejména  při velkém  množství průmyslových

organicky   znečištěných   odpadních   vod,   tj.   při   vysokých

koncentracích   ukazatelů  znečištění   na  přítoku   do  čistírny

odpadních  vod nebo  přesahuje-li v  celkovém objemu  vypouštěných

odpadních vod objem průmyslových odpadních vod 50 %.

B.

Průmyslové odpadní vody

Tabulka  2a: Emisní  standardy: přípustné  hodnoty znečištění  pro

odpadní  vody vypouštěné  z vybraných  průmyslových a zemědělských

odvětví

--------------------------------------------------------------------------

P.č.     Průmyslový              OKEČ     Jednotka  Přípustné hodnoty p a)

obor/ukazatel

--------------------------------------------------------------------------

1.       Zemědělská výroba

--------------------------------------------------------------------------

1.1      Chov drůbeže            01.24

CHSKCr                           mg/l      200

BSK5                             mg/l      50

NL                               mg/l      80

N-NH4+                           mg/l      20

N-NH4+(Z)                        mg/l      36

Nanorg.                          mg/l      30

Nanorg.(Z)                       mg/l      50

Pcelk.                           mg/l      10

--------------------------------------------------------------------------

1.2      Chov prasat             01.23

CHSKCr                           mg/l      500

BSK5                             mg/l      100

NL                               mg/l      140

N-NH4+                           mg/l      60

N-NH4+(Z)                        mg/l      400

Nanorg.                          mg/l      200

Nanorg.(Z)                       mg/l      400

--------------------------------------------------------------------------

2.       Těžba a zpracování uhlí 10.00 23.10

--------------------------------------------------------------------------

2.1      Těžba uhlí a briketárny 10.00

pH                               -         6-9

NL                               mg/l      40

PAU                              mg/l      0,01

železo                           mg/l      3

mangan                           mg/l      1

--------------------------------------------------------------------------

2.2      Tepelné zpracování uhlí 23.00

pH                               -         6-9

NL                               mg/l      40

CHSKCr                           mg/l      200

N-NH4+                           mg/l      30

fenoly jednosytné                mg/l      1

kyanidy celkové                  mg/l      1

PAU                              mg/l      0,01

--------------------------------------------------------------------------

3.       Těžba a zpracování rud  12.00 13.00 14.00

a kameniva

--------------------------------------------------------------------------

3.1      Těžba a zpracování      12.00

uranových rud

pH                               -         6-9

NL                               mg/l      30

--------------------------------------------------------------------------

3.2      Těžba a zpracování      13.00

ostatních rud1)

pH                               -         6-9

NL                               mg/l      40

NEL                              mg/l      3

železo                           mg/l      5

zinek                            mg/l      3

olovo                            mg/l      0,5

měď                              mg/l      1

arsen                            mg/l      0,5

--------------------------------------------------------------------------

3.3      Těžba a zpracování      14.00

kameniva

NL                               mg/l      40

NEL                              mg/l      3

--------------------------------------------------------------------------

4.       Výroba potravin a       15.00

nápojů

--------------------------------------------------------------------------

4.1      Výroba masa a masných   15.10

výrobků

CHSKCr                           mg/l      200

BSK5                             mg/l      50

NL                               mg/l      80

N-NH4+                           mg/l      20

N-NH4+(Z)                        mg/l      36

Nanorg.                          mg/l      30

Nanorg.(Z)                       mg/l      50

Pcelk.                           mg/l      10

EL                               mg/l      10

--------------------------------------------------------------------------

4.2      Zpracování ryb          15.20

pH                               -         6-8,5

CHSKCr                           mg/l      250

BSK5                             mg/l      50

N-NH4                            mg/l      10

Ncelk.                           mg/l      25

Pcelk.                           mg/l      2

EL                               mg/l      10

--------------------------------------------------------------------------

4.3      Zpracování ovoce,       15.30

zeleniny a brambor

pH                               -         6-8,5

CHSKCr                           mg/l      200

BSK5                             mg/l      50

NL                               mg/l      40

N-NH4+                           mg/l      20

N-NH4+(Z)                        mg/l      36

Nanorg.                          mg/l      30

Nanorg.(Z)                       mg/l      50

Pcelk.                           mg/l      10

EL                               mg/l      10

--------------------------------------------------------------------------

4.4      Výroba rostlinných a    15.40

živočišných olejů a

tuků

pH                               -         6-8,5

CHSKCr                           mg/l      250

BSK5                             mg/l      50

NL                               mg/l      40

EL                               mg/l      10

--------------------------------------------------------------------------

4.5      Úprava a zpracování     15.50

mléka

pH                               -         6-8,5

CHSKCr                           mg/l      120

BSK5                             mg/l      30

NL                               mg/l      50

N-NH4+                           mg/l      10

N-NH4+(Z)                        mg/l      18

Nanorg.                          mg/l      30

Nanorg.(Z)                       mg/l      34

Pcelk.                           mg/l      5

EL                               mg/l      10

AOX                              mg/l      0,5

--------------------------------------------------------------------------

4.6      Škrobárny, drožďárny a  15.62 15.89.3 15.92

lihovary

pH                               -         6-8,5

CHSKCr                           mg/l      200

BSK5                             mg/l      50

NL                               mg/l      80

N-NH4+                           mg/l      20

N-NH4+(Z)                        mg/l      36

Nanorg.                          mg/l      30

Nanorg.(Z)                       mg/l      50

Pcelk.                           mg/l      10

--------------------------------------------------------------------------

4.7      Výroba krmiv z          15.70

rostlinných produktů

pH                               -         6-8,5

CHSKCr                           mg/l      250

BSK5                             mg/l      100

Pcelk.                           mg/l      10

--------------------------------------------------------------------------

4.8      Cukrovary               15.83

pH                               -         6-8,5

CHSKCr                           mg/l      160

BSK5                             mg/l      40

NL                               mg/l      80

N-NH4+                           mg/l      10

N-NH4+(Z)                        mg/l      20

Nanorg.                          mg/l      20

Nanorg.(Z)                       mg/l      35

Pcelk.                           mg/l      10

--------------------------------------------------------------------------

4.9      Výroba želatiny a klihu 15.89

pH                               -         6-8,5

CHSKCr                           mg/l      250

BSK5                             mg/l      50

N-NH4                            mg/l      10

Ncelk.                           mg/l      30

Pcelk.                           mg/l      3

EL                               mg/l      10

--------------------------------------------------------------------------

4.10     Pivovary a sladovny     15.96 15.97

pH                               -         6-8,5

CHSKCr                           mg/l      130

BSK5                             mg/l      40

NL                               mg/l      40

N-NH4+                           mg/l      10

N-NH4+(Z)                        mg/l      18

Nanorg.                          mg/l      20

Nanorg.(Z)                       mg/l      34

Pcelk.                           mg/l      5

AOX                              mg/l      0,5

--------------------------------------------------------------------------

4.11     Výroba a stáčení        15.98

nealkoholických nápojů

pH                               -         6-8,5

CHSKCr                           mg/l      110

BSK5                             mg/l      25

Pcelk.                           mg/l      2

--------------------------------------------------------------------------

5.       Textilní průmysl2)      17.00

NL                               mg/l      40

CHSKCr                           mg/l      300

BSK5                             mg/l      50

NEL                              mg/l      5

RAS                              mg/l      2 000

chrom šestimocný                 mg/l      0,3

chrom celkový                    mg/l      0,5

měď                              mg/l      0,5

zinek                            mg/l      2

železo celkové                   mg/l      3

nikl                             mg/l      0,5

--------------------------------------------------------------------------

6.       Koželužny               19.10

--------------------------------------------------------------------------

6.1      Koželužny s             19.10

chromočiněním

CHSKCr                           mg/l      500

CHSKCr                           %         80

BSK5                             mg/l      50

NL                               mg/l      40

RAS                              mg/l      5 000

N-NH4+                           mg/l      80

N-NH4+(Z)                        mg/l      150

Nanorg.                          mg/l      100

Nanorg.(Z)                       mg/l      175

sulfidy                          mg/l      1,5

chrom celkový                    mg/l      1

--------------------------------------------------------------------------

6.2      Koželužny s             19.10

třísločiněním

CHSKCr                           mg/l      1 000

CHSKCr                           %         70

BSK5                             mg/l      100

NL                               mg/l      40

RAS                              mg/l      5 000

N-NH4+                           mg/l      100

N-NH4+(Z)                        mg/l      175

Nanorg.                          mg/l      120

Nanorg.(Z)                       mg/l      200

sulfidy                          mg/l      2

--------------------------------------------------------------------------

7.       Dřevozpracující         20.00

průmysl3)

NEL                              mg/l      3

PAU                              mg/l      0,01

--------------------------------------------------------------------------

8.       Výroba buničiny, papíru 21.00

a lepenky

--------------------------------------------------------------------------

8.1      Výroba buničiny         21.11

--------------------------------------------------------------------------

8.1.1    Výroba sulfitové        21.11

buničiny

CHSKCr                           mg/l      400

CHSKCr                           kg/t      70

BSK5                             mg/l      40

BSK5                             kg/t      20

NL                               mg/l      60

AOX                              kg/t      1

--------------------------------------------------------------------------

8.1.2    Výroba sulfátové        21.11

buničiny

CHSKCr                           mg/l      300

CHSKCr                           kg/t      60

BSK5                             mg/l      30

BSK5                             kg/t      5

NL                               mg/l      40

AOX                              kg/t      1

--------------------------------------------------------------------------

8.2      Bělení buničiny         21.11

--------------------------------------------------------------------------

8.2.1    Bělení buničiny chlorem 21.11

a sloučeninami chloru

AOX                              mg/l      5

--------------------------------------------------------------------------

8.2.2    Bělení bezchlorové      21.11

AOX                              mg/l      1

--------------------------------------------------------------------------

8.3      Výroba papíru4)         21.12

CHSKCr                           mg/l      200

BSK5                             mg/l      40

NL                               mg/l      40

AOX                              mg/l      5

AOX                              kg/t      0,5

--------------------------------------------------------------------------

9.       Zpracování ropy a       23.20

petrochemie

--------------------------------------------------------------------------

9.1      Zpracování ropy a       23.20

petrochemie

CHSKCr                           mg/l      250

BSK5                             mg/l      50

NL                               mg/l      50

N-NH4+                           mg/l      20

N-NH4+(Z)                        mg/l      40

NEL                              mg/l      5

PAU                              mg/l      0,01

--------------------------------------------------------------------------

9.2      Distribuční sklady      23.20 (63.12)

ropných  látek

CHSKCr                           mg/l      250

NL                               mg/l      50

NEL                              mg/l      5

PAU                              mg/l      0,01

--------------------------------------------------------------------------

10.      Výroba chemických       24.00

výrobků

--------------------------------------------------------------------------

10.1     Výroba barviv a         24.12

pigmentů5)

pH                               -         6-9

CHSKCr                           mg/l      40

BSK5                             mg/l      15

RL                               mg/l      4 000

RAS                              mg/l      3 500

sírany                           mg/l      3 000

NL                               mg/l      30

N-NH4+                           mg/l      4

fluoridy                         mg/l      9

železo celkové                   mg/l      8

--------------------------------------------------------------------------

10.2     Výroba organických      24.12

barviv

CHSKCr                           %         40

BSK5                             %         80

RAS                              kg/t      1 250

--------------------------------------------------------------------------

10.3     Výroba oxidu            24.13

titaničitého

--------------------------------------------------------------------------

10.3.1   Výroba sulfátovým       24.13

procesem

sírany                           kg/t      800

pH                               -         7-10

NL                               mg/l      30

železo celkové                   mg/l      8

--------------------------------------------------------------------------

10.3.2   Výroba chlorovým        24.13

procesem

--------------------------------------------------------------------------

10.3.2.1 Výroba chlorovým

procesem za použití

neutrálního rutilu

chloridy                         kg/t      130

pH                               -         7-10

NL                               mg/l      30

železo celkové                   mg/l      8

--------------------------------------------------------------------------

10.3.2.2 Výroba chlorovým

procesem za použití

neutrálního rutilu

chloridy                         kg/t      228

pH                               -

NL                               mg/l      30

železo celkové                   mg/l      8

--------------------------------------------------------------------------

10.3.2.3 Výroba chlorovým

procesem za použití

strusky

chloridy                         kg/t      450

pH                               -         7-10

NL                               mg/l      30

železo celkové                   mg/l      8

--------------------------------------------------------------------------

10.4     Výroba sloučenin síry   24.13

(mimo kyseliny sírové)

RAS                              kg/t      150

--------------------------------------------------------------------------

10.5     Amalgamová elektrolýza  24.13

rtuť                             kg/t Cl2  0,005E6)

RAS                              kg/t Cl2  100

--------------------------------------------------------------------------

10.6     Výroba epichlorhydrinu  24.14

CHSKCr                           kg/t      60

RAS                              kg/t      1 800

AOX                              kg/t      0,5

--------------------------------------------------------------------------

10.7     Organické syntézy       24.14

CHSKCr                           mg/l      500

BSK5                             mg/l      80

RAS                              mg/l      1 000

--------------------------------------------------------------------------

10.8     Výroba hnojiv (kromě    24.15

draselných)7)

RAS                              mg/l      1 500

RAS                              kg/t      85

N-NH4+                           mg/l      30

N-NH3-                           mg/l      50

Pcelk.                           mg/l      10

fluoridy                         mg/l      20

--------------------------------------------------------------------------

10.9     Výroba organických      24.16

pryskyřic

CHSKCr                           %         65

BSK5                             %         90

RAS                              kg/t      170

--------------------------------------------------------------------------

10.10    Výroba nátěrových hmot  24.30

CHSKCr                           mg/l      200

BSK5                             mg/l      30

--------------------------------------------------------------------------

10.11    Výroba léčiv            24.42.1

CHSKCr                           mg/l      250

BSK5                             mg/l      40

RAS                              kg/t      350

AOX                              mg/l      0,5

PAU                              mg/l      0,01

--------------------------------------------------------------------------

11.      Výroba chemických       24.70

vláken

--------------------------------------------------------------------------

11.1     Výroba polyamidových a  24.70.1

polyesterových vláken

CHSKCr                           mg/l      200

BSK5                             mg/l      40

--------------------------------------------------------------------------

11.2     Výroba viskózových      24.70.2

vláken

CHSKCr                           mg/l      300

BSK5                             mg/l      60

--------------------------------------------------------------------------

12.      Výroba nekovových       26.00

minerálních výrobků

--------------------------------------------------------------------------

12.1     Výroba a zpracování     26.10

skla

CHSKCr                           mg/l      150

NL                               mg/l      40

fluoridy                         mg/l      16

olovo                            mg/l      1,5

arsen                            mg/l      1

baryum                           mg/l      5

--------------------------------------------------------------------------

12.2     Výroba keramického a    26.20 26.30

porcelánového zboží

CHSKCr                           mg/l      150

NL                               mg/l      40

AOX                              mg/l      0,1

--------------------------------------------------------------------------

12.3     Výroba                  26.82

termomechanických

vláken

CHSKCr                           mg/l      250

CHSKCr                           kg/t      50

BSK5                             mg/l      40

BSK5                             kg/t      15

NL                               mg/l      50

--------------------------------------------------------------------------

12.4     Výroba

chemitermomechanických

vláken

CHSKCr                           mg/l      500

CHSKCr                           kg/t      100

BSK5                             mg/l      50

BSK5                             kg/t      20

NL                               mg/l      60

--------------------------------------------------------------------------

13.      Výroba kovů a hutní     27.00

zpracování

--------------------------------------------------------------------------

13.1     Hutnictví železa8)      27.10 27.20 27.30 27.51 27.52

pH                               -         6-9

NL                               mg/l      40

NEL                              mg/l      3

železo celkové                   mg/l      3

mangan                           mg/l      1

--------------------------------------------------------------------------

13.2     Barevná metalurgie9)    27.40 27.53 27.54

pH                               -         6-9

NL                               mg/l      30

NEL                              mg/l      3

AOX                              mg/l      2

rtuť                             mg/l      0,1

olovo                            mg/l      0,5

chrom celkový                    mg/l      0,5

zinek                            mg/l      2

hliník                           mg/l      3

měď                              mg/l      0,5

nikl                             mg/l      0,5

--------------------------------------------------------------------------

13.3     Výroba kryolitu         27.42

RAS                              mg/l      150

--------------------------------------------------------------------------

14.      Spalování odpadů10),11) 37.20

pH                               -         6,5-8,5

NL                               mg/l      30

rtuť a její sloučeniny,          mg/l      0,03

vyjádřené jako Hg

kadmium a jeho                   mg/l      0,05

sloučeniny, vyjádřené

jako Cd

thalium a jeho                   mg/l      0,05

sloučeniny, vyjádřené

jako Tl

arsen a jeho                     mg/l      0,15

sloučeniny, vyjádřené

jako As

olovo a jeho                     mg/l      0,2

sloučeniny, vyjádřené

jako Pb

chrom a jeho                     mg/l      0,5

sloučeniny, vyjádřené

jako Cr

měď a jeho sloučeniny,           mg/l      0,5

vyjádřené jako Cu

nikl a jeho sloučeniny,          mg/l      0,5

vyjádřené jako Ni

zinek a jeho                     mg/l      1,5

sloučeniny, vyjádřené

jako Zn

součet dioxinů a                 ng/l      0,3

furanů12)

--------------------------------------------------------------------------

15.      Výroba a rozvod         40.00

elektřiny a páry

--------------------------------------------------------------------------

15.1     Elektrárny a teplárny   40.10 40.30

pH                               -         6-10

NL                               mg/l      40

RAS                              mg/l      1 500

NEL                              mg/l      1

--------------------------------------------------------------------------

15.2     Odkaliště popele        40.10

pH                               mg/l      6-10

NL                               mg/l      40

RAS                              mg/l      2 000

--------------------------------------------------------------------------

16.      Kafilérie               85.20

pH                               -         6,5-8,5

CHSKCr                           mg/l      200

BSK5                             mg/l      40

NL                               mg/l      40

EL                               mg/l      10

N-NH4+                           mg/l      40

N-NH4+(Z)                        mg/l      75

Nanorg.                          mg/l      60

Nanorg.(Z)                       mg/l      105

Pcelk.                           mg/l      10

--------------------------------------------------------------------------

a) Uváděné  přípustné hodnoty "p" koncentrací  a účinností čištění

nejsou roční průměry a mohou  být překročeny v povolené míře podle

hodnot uvedených  v příloze č.  5 k tomuto  nařízení. Stanovení se

provede typem  vzorku A nebo B  nebo C podle pozn.  3) k tabulce 1

přílohy č. 4 v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu.

1) Hodnoty   přípustných   koncentrací   a   poměrných   množství

vypouštěného kadmia při těžbě zinku  jsou uvedeny v tabulce 3,

bod 2.1.

2) Hodnoty  přípustných koncentrací  vypouštěného trichlorbenzenu

jsou uvedeny v tabulce 3, bod 11.4.

3) Hodnoty přípustných  koncentrací vypouštěného pentachlorfenolu

při ošetřování dřeva jsou uvedeny v tabulce 3, bod 4.6.

4) Hodnoty přípustných koncentrací  vypouštěné rtuti jsou uvedeny

v tabulce 3, bod 1.2.9.

5) Hodnoty   přípustných   koncentrací   a   poměrných   množství

vypouštěného kadmia při výrobě pigmentů jsou uvedeny v tabulce

3, bod 2.4.

6) Hodnota platná do data vstupu ČR do EU.

7) Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěného kadmia při výrobě

fosforečných hnojiv jsou uvedeny v tabulce 3, bod 2.7.

8) Hodnoty  přípustných koncentrací  vypouštěné rtuti  při výrobě

oceli jsou uvedeny v tabulce 3, bod 1.2.10.

9) Hodnoty   přípustných   koncentrací   a   poměrných   množství

vypouštěné rtuti jsou uvedeny v  tabulce 3, bod 1.2.7 a kadmia

v tabulce 3, bod 2.1.

10) U  spaloven odpadů  se jedná o  odpadní vody z  čištění plynů.

Limitní hodnoty koncentrací budou pokládány za splněné, když:

- pro  NL  -  95  %  denně  měřených hodnot nepřekročí limitní

hodnotu a žádná hodnota nepřekročí 45 mg/l;

- pro těžké kovy  a arsen - nanejvýš jedna  z měsíčně měřených

hodnot za rok překročí limitní hodnotu koncentrace;

- pro dioxiny a furany, měřené  každých šest měsíců (první rok

každé tři  měsíce), nepřekročí žádná  měřená hodnota limitní

hodnotu koncentrace.

Limitní hodnoty  musejí být dodrženy  v místě, ve  kterém jsou

odpadní vody ze zařízení  na čištění spalin obsahující uvedené

látky   vypouštěny  ze   spalovacího  nebo   spolu-spalovacího

zařízení.  Pokud jsou  odpadní vody  z čištění  spalin čištěny

mimo  spalovací  nebo   spolu-spalovací  zařízení  v  čistírně

odpadních vod  určené k čištění  pouze tohoto druhu  odpadních

vod, limitní  hodnoty se uplatňují  na odtoku z  této čistírny

odpadních  vod.  Pokud  jsou  odpadní  vody  z  čištění spalin

čištěny v místě nebo mimo místo svého vzniku společně s jinými

odpadními   vodami,  musejí   být  limitní   hodnoty  bilančně

přepočteny.   Povolení  musí   stanovit  provozní  kontinuální

kontrolní  měření  odpadních  vod,  a  to  alespoň pH, teploty

a průtoku.

11) Imisní standardy jsou platné pro nová zařízení od data uvedení

do provozu a pro stávající zařízení od 28.12.2005.

12) Součet dioxinů a furanů je součet množství jednotlivých látek,

násobený těmito koeficienty ekvivalentu toxicity:

2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin (TCDD)         1

1,2,3,7,8-pentachlordibenzodioxin (PeCDD)      0,5

1,2,3,4,7,8-hexachlordibenzodioxin (HxCDD)     0,1

1,2,3,7,8,9-hexachlordibenzodioxin (HxCDD)     0,1

1,2,3,6,7,8-hexachlordibenzodioxin (HxCDD)     0,1

1,2,3,4,6,7,8-heptachlordibenzodioxin (HpCDD)  0,01

oktachlordibenzodioxin (OCDD)                  0,001

2,3,7,8-tetrachlordibenzofuran (TCDF)          0,1

2,3,4,7,8-pentachlordibenzofuran (PeCDF)       0,5

1,2,3,7,8-pentachlordibenzofuran (PeCDF)       0,05

1,2,3,4,7,8-hexachlordibenzofuran (HxCDF)      0,1

1,2,3,7,8,9-hexachlordibenzofuran (HxCDF)      0,1

1,2,3,6,7,8-hexachlordibenzofuran (HxCDF)      0,1

2,3,4,6,7,8-hexachlordibenzofuran (HxCDF)      0,1

1,2,3,4,6,7,8-heptachlordibenzofuran (HpCDF)   0,01

1,2,3,4,7,8,9-heptachlordibenzofuran (HpCDF)   0,01

oktachlordibenzofuran (OCDF)                   0,001

Symboly a zkratky:

OKEČ    odvětvová klasifikace ekonomických  činností vydaná Českým

statistickým úřadem

CHSKCr  chemická spotřeba kyslíku dichromanovou metodou

BSK5    biochemická   spotřeba  kyslíku   pětidenní  s  potlačením

nitrifikace

NL      nerozpuštěné látky

RAS     rozpuštěné anorganické soli

NEL     nepolární extrahovatelné  látky, doporučená metoda  je ČSN

75  7505,  případná  aktualizace  normy  bude  oznámena ve

Věstníku MŽP.

EL      extrahovatelné  látky, doporučená  metoda je  ČSN 75 7506,

případná aktualizace normy bude oznámena ve Věstníku MŽP

N-NH4+  amoniakální dusík

N-NO2-  dusitanový dusík

N-NO3-  dusičnanový dusík

Nanorg. celkový anorganický dusík

Pcelk.  celkový fosfor

AOX     absorbovatelné organicky vázané halogeny

PAU     polycyklické  aromatické uhlovodíky  vyjádřené jako součet

koncentrací       šesti       sloučenin:      fluoranthen,

benzo(b)fluoranthen,  benzo(k)fluoranthen,  benzo(a)pyren,

benzo(g,h,i)perylen a ideno(1,2,3-c,d)pyren

Z       hodnota  platí pro  období, ve  kterém je  teplota odpadní

vody na odtoku  z biologického stupně nižší než  12 st. C;

teplota odpadní  vody se pro tento  účel považuje za nižší

než 12 st.  C, pokud z 5 měření  provedených v průběhu dne

byly alespoň  ve 2 měřeních zjištěny  teploty nižší než 12

st. C

%       minimální účinnost čištění

kg/t    roční  poměrné množství  vypouštěného znečištění  v kg  na

tunu vyrobeného produktu

Tabulka 2  b: Emisní standardy:  přípustné hodnoty "p"  znečištění

pro  odpadní vody  vypouštěné ze  strojírenské a  elektrotechnické

výroby a)

----------------------------------------------------------------------------

Ukazatel                    Jednotka  PUKP    TUK    S      L     O     EV

----------------------------------------------------------------------------

pH                          -         6-9     6-9    6-9    6-9   6-9   6-9

CHSKCr                      mg/l      300

NL                          mg/l      30      30     30     50    50    20

N-NH4+                      mg/l                                  30    30

N-NO2                       mg/l      5       5                         2

Pc                          mg/l      3       3      3      3     3     3

NEL                         mg/l      2       2      2      2     2     2

AOX                         mg/l      2              2      2     2     2

fluoridy                    mg/l      20                                20

sulfidy                     mg/l      1                                 1

kyanidy celkové             mg/l      1       1                         1

kyanidy snadno uvolnitelné  mg/l      0,1     0,1                       0,1

celkový chlor (HClO)        mg/l      1       1                         1

arsen                       mg/l      0,5                               0,5

baryum                      mg/l              2      2      2

cín                         mg/l      2                                 2

kadmium                     mg/l      0,1E2)         0,2    0,2   0,2   0,2

kobalt                      mg/l      1              1

hliník                      mg/l      2

chrom celkový               mg/l      0,5     0,5    0,5    0,5         0,5

chrom šestimocný            mg/l      0,1     0,1    0,1    0,1         0,1

měď                         mg/l      0,5            0,5    0,5         0,5

molybden                    mg/l      1              1                  1

nikl                        mg/l      0,8                               0,5

olovo                       mg/l      0,5            0,5    0,5         0,5

rtuť                        mg/l      0,05                              0,05

selen                       mg/l      0,1                               0,1

stříbro                     mg/l      0,1                               0,1

zinek                       mg/l      2              2      2           2

železo celkové              mg/l      2       2      2      2     2     2

----------------------------------------------------------------------------

a)  Přípustné hodnoty  "p"  koncentrací  a účinností  nejsou roční

průměry  a  mohou  být  v  povolené  míře  překročeny podle hodnot

uvedených v příloze  č. 5 k tomuto nařízení.  Stanovení se provede

typem vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 přílohy

č. 4 v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu.

2) Přípustné  hodnoty pro  elektrolytické pokovování  jsou uvedeny

v tabulce 3, bod 2.6 této přílohy.

Zkratky a čísla OKEČ:

PUKP - povrchová úprava kovů a plastů (28.51)

TUK  - tepelná úprava kovů (28.51)

S    - smaltování (28.51)

L    - lakování (28.51)

O    - obrábění (28.52)

EV   - elektrotechnická výroba (31.30, 31.62)

C.

Odpadní vody s obsahem vybraných zvlášť

nebezpečných závadných látek

Tabulka   3:   Emisní   standardy:   přípustné  hodnoty  ukazatelů

znečištění odpadních  vod s obsahem  vybraných zvlášť nebezpečných

závadných látek

----------------------------------------------------------------

Pořadí      Látka,       Přípustné hodnoty

průmyslové

odvětví a

druh výroby

----------------------------------------------------------------

g/t          mg/lb),c)    Platné od:

----------------------------------------------------------------

1.          Rtuť (chemický prvek rtuť a rtuť obsažená ve všech

jejích sloučeninách a slitinách)

----------------------------------------------------------------

1.1         Výroba chloru a alkalických hydroxidů elektrolýzou

----------------------------------------------------------------

1.1.1       Technologie s recyklovanou             data vstupu

solankou1),7)                          ČR do EU

Výpusti z výroby chloru1)

měsíční      5

průměr

denní        20

průměr

Odpadní vody2)

měsíční      1            0,05

průměr

denní        4            0,2

průměr

----------------------------------------------------------------

1.1.2       Technologie se "ztracenou" solankou3)

Odpadní vody2)                         data vstupu

ČR do EU

měsíční      5            0,05

průměr

denní        20           0,2

průměr

----------------------------------------------------------------

1.2         Výroby jiné než 1.1

----------------------------------------------------------------

1.2.1       Použití rtuti jako katalyzátoru při    data vstupu

výrobě vinylchloridu4)                 ČR do EU

měsíční      0,1          0,05

průměr

denní        0,2          0,1

průměr

----------------------------------------------------------------

1.2.2       Použití rtuti jako katalyzátoru ve     data vstupu

výrobách chemického průmyslu           ČR do EU

měsíční      5 000        0,05

průměr

denní        10 000       0,1

průměr

----------------------------------------------------------------

1.2.3       Výroba rtuťových katalyzátorů pro      data vstupu

výrobu vinylchloridu5)                 ČR do EU

měsíční      700          0,05

průměr

denní        1 400        0,1

průměr

----------------------------------------------------------------

1.2.4       Výroba organických a anorganických     data vstupu

sloučenin rtuti (mimo 1.2.3)5)         ČR do EU

měsíční      50           0,05

průměr

denní        100          0,1

průměr

----------------------------------------------------------------

1.2.5       Výroba galvanických článků             data vstupu

obsahujících rtuť5)                    ČR do EU

měsíční      30           0,05

průměr

denní        60           0,1

průměr

----------------------------------------------------------------

1.2.6       Závody na regeneraci rtuti             data vstupu

ČR do EU

měsíční                   0,05

průměr

denní                     0,1

průměr

----------------------------------------------------------------

1.2.7       Extrakce a rafinace neželezných kovů   data vstupu

ČR do EU

měsíční                   0,05

průměr

denní                     0,1

průměr

----------------------------------------------------------------

1.2.8       Úpravny toxických odpadů s obsahem     data vstupu

rtuti                                  ČR do EU

měsíční                   0,05

průměr

denní                     0,1

průměr

----------------------------------------------------------------

1.2.9       Výroba papíru6)                        data vstupu

ČR do EU

měsíční                   0,05

průměr

denní                     0,1

průměr

----------------------------------------------------------------

1.2.10      Výroba oceli6)                         data vstupu

ČR do EU

měsíční                   0,01

průměr

denní                     0,02

průměr

----------------------------------------------------------------

1.2.11      Elektrárny spalující uhlí6)            data vstupu

ČR do EU

měsíční                   0,01

průměr

denní                     0,02

průměr

----------------------------------------------------------------

1.2.12      Ostatní průmyslová odvětví, výroby a   31. 12.

neprůmyslové zdroje, neuvedené v tab.  2009

2a a 2b, s vypouštěním nad 7,5

kg/rok6)

měsíční                   0,05

průměr

denní                     0,1

průměr

----------------------------------------------------------------

1.2.13      Malé a neprůmyslové zdroje, s          31.12.2009

vypouštěním pod 7,5 kg/rok

přípustná                 0,05

hodnota "p"

----------------------------------------------------------------

a) Přípustné   hodnoty   denních    a   měsíčních   průměrů   jsou

nepřekročitelné  hodnoty.  Denní  průměry  se  stanovují  typem

vzorku C  podle poznámky 3) k  tabulce 1 přílohy č.  4. Měsíční

průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota

"p"  není roční  průměr a  může být  v povolené míře překročena

podle  hodnot  uvedených  v  příloze  č.  5  k tomuto nařízení.

Stanovení  se  provede  typem  vzorku  A  nebo  B  nebo C podle

poznámky 3)  k tabulce 1 přílohy  č. 4 v souladu  s rozhodnutím

vodoprávního úřadu.

b) Jako   referenční   analytická   metoda   pro  stanovení  rtuti

v odpadních vodách je předepsána bezplamenová atomová absorpční

spektrofotometrie.  Mez  stanovitelnosti  musí  být taková, aby

správnost  a  přesnost  analytické  metody  byla  +/-  30 % při

koncentraci   rovné  desetině   limitní  koncentrace  stanovené

povolením.   Pokud  provozoval   zařízení  použije   jinou  než

referenční  metodu,  musí  prokázat  dodržení  požadované  meze

stanovitelnosti, přesnosti a správnosti  metody. Průtok se měří

se správností +/- 20 %.

c) V povolení stanovené limitní koncentrace  nesmějí být větší než

hodnoty vyjádřené v g/t dělené  spotřebou vody v m3/t parametru

charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí

být v každém případě dodrženy.

1) Hodnoty platné pro rtuť obsaženou ve výpusti z výrobní jednotky

chloru.

2) Hodnoty  platné  pro  celkové  množství  rtuti  ve  všech  rtuť

obsahujících vodách vypouštěných z lokality závodu.

3) Přípustné hodnoty  poměrného množství rtuti jsou  uvedeny v g/t

výrobní kapacity chloru.

4) Přípustné hodnoty  poměrného množství rtuti jsou  uvedeny v g/t

výrobní kapacity vinylchloridu.

5) Přípustné hodnoty poměrného množství jsou uvedeny v g/t výrobní

kapacity zpracované rtuti.

6) Uváděné přípustné  hodnoty jsou mezní.  Vodoprávní úřad je  při

stanovení  emisních   limitů  povinen  přihlížet   k  dostupným

výrobním a čistírenským technologiím.

------------------------------------------------------------------

Pořadí      Látka,       Přípustné hodnotya)

průmyslové

odvětví a

druh výroby

------------------------------------------------------------------

g/t          mg/la),b)    Platné od:

------------------------------------------------------------------

2.          Kadmium (chemický prvek kadmium a kadmium obsažené

ve všech jeho sloučeninách a slitinách)

------------------------------------------------------------------

2.1         Těžba zinku, rafinace olova a zinku a  data vstupu

metalurgie kadmia a neželezných kovů   ČR do EU

měsíční                   0,2

průměr

denní                     0,4

průměr

------------------------------------------------------------------

2.2         Výroba sloučenin kadmia1)              data vstupu

ČR do EU

měsíční      500          0,2

průměr

denní        1 000        0,4

průměr

------------------------------------------------------------------

2.3         Výroba pigmentů1)                      data vstupu

ČR do EU

měsíční      300          0,2

průměr

denní        600          0,4

průměr

------------------------------------------------------------------

2.4         Výroba stabilizátorů1                  data vstupu

ČR do EU

měsíční      500          0,2

průměr

denní        1 000        0,4

průměr

------------------------------------------------------------------

2.5         Výroba galvanických článků a           data vstupu

baterií1)                              ČR do EU

měsíční      1 500        0,2

průměr

denní        3 000        0,4

průměr

------------------------------------------------------------------

2.6         Galvanické pokovování1)                data vstupu

ČR do EU

měsíční      300          0,2

průměr

denní        600          0,4

průměr

------------------------------------------------------------------

2.7         Výroba kyseliny fosforečné a/nebo      data vstupu

fosforečných hnojiv z fosfátových      ČR do EU

hornin

měsíční                   0,2

průměr

denní                     0,4

průměr

------------------------------------------------------------------

2.8         Ostatní průmyslová odvětví, výroby a   31.12.2009

neprůmyslové zdroje, neuvedené v tab.

2a a 2b, s vypouštěním nad 10

kg/rok2)

měsíční                   0,2

průměr

denní                     0,4

průměr

------------------------------------------------------------------

a) Přípustné   hodnoty   denních    a   měsíčních   průměrů   jsou

nepřekročitelné  hodnoty.  Denní  průměry  se  stanovují  typem

vzorku C  podle poznámky 3) k  tabulce 1 přílohy č.  4. Měsíční

průměry se stanoví na základě denních hodnot.

b) Jako   referenční  analytická   metoda  pro   stanovení  kadmia

v odpadních    vodách   je    předepsána   atomová    absorpční

spektrofotometrie.  Mez  stanovitelnosti  musí  být taková, aby

správnost  a  přesnost  analytické  metody  byla  +/-30  %  při

koncentraci   rovné  desetině   limitní  koncentrace  stanovené

povolením.  Pokud  provozovatel   zařízení  použije  jinou  než

referenční  metodu,  musí  prokázat  dodržení  požadované  meze

stanovitelnosti, přesnosti a správnosti  metody. Průtok se měří

se správností +/- 20 %.

c) V povolení stanovené limitní koncentrace  nesmějí být větší než

hodnoty vyjádřené v g/t dělené  spotřebou vody v m3/t parametru

charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí

být v každém případě dodrženy.

1) Přípustné hodnoty poměrného množství  kadmia jsou uvedeny v g/t

zpracovaného kadmia.

2) Uváděné přípustné  hodnoty jsou mezní.  Vodoprávní úřad je  při

stanovení  emisních   limitů  povinen  přihlížet   k  dostupným

výrobním a čistírenským technologiím.

------------------------------------------------------------------

Pořadí      Látka,       Přípustné hodnoty a)

průmyslové

odvětví a

druh výroby

------------------------------------------------------------------

g/t          mg/la),b)    Platné od:

------------------------------------------------------------------

3.          Hexachlorcykohexan (HCH)2)

------------------------------------------------------------------

3.1         Výroba HCH3)                           data vstupu

ČR do EU

měsíční      2            2

průměr

denní        4            4

průměr

------------------------------------------------------------------

3.2         Extrakce lindanu4),5)                  data vstupu

ČR do EU

měsíční      4            2

průměr

denní        8            4

průměr

------------------------------------------------------------------

3.3         Výroba HCH s extrakcí lindanu3)        data vstupu

ČR do EU

měsíční      5            2

průměr

denní        10           4

průměr

------------------------------------------------------------------

3.4         Zpracování lindanu6),7)                data vstupu

ČR do EU

měsíční      0            0

průměr

denní        0            0

průměr

------------------------------------------------------------------

a) Přípustné   hodnoty   denních    a   měsíčních   průměrů   jsou

nepřekročitelné  hodnoty.  Denní  průměry  se  stanovují  typem

vzorku C  podle poznámky 3) k  tabulce 1 přílohy č.  4. Měsíční

průměry se stanoví na základě denních hodnot.

b) Jako referenční analytická metoda pro stanovení HCH v odpadních

vodách   je   předepsána    plynová   chromatografie   s   mezí

stanovitelnosti rovné  desetině koncentrace požadované  v místě

odběru vzorku. Správnost a  přesnost analytické metody musí být

+/-   50  %   při  dvojnásobku   meze  stanovitelnosti.   Pokud

provozovatel zařízení použije jinou než referenční metodu, musí

prokázat  dodržení požadované  meze stanovitelnosti,  přesnosti

a správnosti metody. Průtok se měří se správností +/- 20 %.

c) V povolení stanovené limitní koncentrace  nesmějí být větší než

hodnoty vyjádřené v g/t dělené  spotřebou vody v m3/t parametru

charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí

být v každém případě dodrženy.

1) Přípustné hodnoty se vztahují na celkové množství všech izomerů

HCH obsažených ve všech  odpadních vodách pocházejících z místa

průmyslového závodu.

2) HCH značí izomery 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexanu.

3) Přípustné hodnoty poměrného  množství hexachlorcyklohexanu jsou

uvedeny v g/t vyrobeného HCH.

4) Lindan je produkt obsahující nejméně 99 % gama-HCH; extrakce je

separace lindanu ze směsi izomerů HCH.

5) Přípustné hodnoty poměrného  množství hexachlorcyklohexanu jsou

uvedeny v g/t zpracovaného HCH.

6) Zpracování  lindanu na  prostředky pro  ochranu rostlin,  dřeva

a lan.

7) Přípustné jsou pouze technologie neprodukující odpadní vody.

------------------------------------------------------------------

Pořadí      Látka,       Přípustné hodnoty a)

průmyslové

odvětví a

druh výroby

------------------------------------------------------------------

g/t          mg/la),b)    Platné od:

------------------------------------------------------------------

4.          Tetrachlormethan (CCl4)1)

------------------------------------------------------------------

4.1         Výroba tetrachlormethanu perchlorací   data vstupu

s promýváním2)                         ČR do EU

měsíční      40           1,5

průměr

denní        80           3

průměr

------------------------------------------------------------------

4.2         Výroba tetrachlormethanu perchlorací   data vstupu

bez promývání2)                        ČR do EU

měsíční      2,5          1,5

průměr

denní        5            3

průměr

------------------------------------------------------------------

4.3         Výroba chlormethanů chlorováním        data vstupu

methanu3) a z methanolu4)              ČR do EU

měsíční      10           1,5

průměr

denní        20           3

průměr

------------------------------------------------------------------

4.4         Výroba fluorchloruhlovodíků            data vstupu

(freonů)5),6)                          ČR do EU

měsíční      20           1

průměr

denní        40           2

průměr

------------------------------------------------------------------

4.5         Závody používající tetrachlormethan    31.12.2009

jako rozpouštědlo, s vypouštěním nad

30 kg/rok5),7)

měsíční      20           1

průměr

denní        40           2

průměr

------------------------------------------------------------------

4.6         Ostatní průmyslová odvětví, výroby a   31.12.2009

neprůmyslové zdroje, s vypouštěním

pod 30 kg/rok5),8),9)

přípustná                 2

hodnota "p"

------------------------------------------------------------------

a) Přípustné   hodnoty   denních    a   měsíčních   průměrů   jsou

nepřekročitelné  hodnoty.  Denní  průměry  se  stanovují  typem

vzorku C  podle poznámky 3) k  tabulce 1 přílohy č.  4. Měsíční

průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota

"p"  není roční  průměr a  může být  v povolené míře překročena

podle  hodnot  uvedených  v  příloze  č.  5  k tomuto nařízení.

Stanovení  se  provede  typem  vzorku  A  nebo  B  nebo C podle

poznámky 3)  k tabulce 1 přílohy  č. 4 v souladu  s rozhodnutím

vodoprávního úřadu.

b) Jako    referenční    analytická     metoda    pro    stanovení

tetrachlormethanu  v  odpadních  vodách  je  předepsána plynová

chromatografie   s  mezí   stanovitelnosti  0,1   mikrog/l  pro

koncentrace  pod 0,5  mg/l a  0,1 mg/l  pro koncentrace nad 0,5

mg/l. Správnost  a přesnost analytické  metody musí být  +/- 50

% při  dvojnásobku  meze  stanovitelnosti.  Pokud  provozovatel

zařízení  použije jinou  než referenční  metodu, musí  prokázat

dodržení    požadované    meze    stanovitelnosti,    přesnosti

a správnosti metody. Průtok se měří se správností +/- 20 %.

c) V povolení stanovené limitní koncentrace  nesmějí být větší než

hodnoty vyjádřené v g/t dělené  spotřebou vody v m3/t parametru

charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí

být v každém případě dodrženy.

1) Vzhledem k těkavosti tetrachlormethanu  a k zamezení jeho úniků

do ovzduší se u procesů,  které zahrnují manipulaci s odpadními

vodami  s  obsahem  tetrachlormethanu  v  kontaktu  s ovzduším,

vyžaduje dodržení přípustných koncentrací i směrem proti proudu

u daného  závodu.  Při  tom  je  třeba  vzít  v  úvahu  veškeré

pravděpodobně znečištěné odpadní vody.

2) Přípustné  hodnoty  poměrného  množství  tetrachlormethanu jsou

uvedeny  v  g/t   celkové  výrobní  kapacity  tetrachlormethanu

a tetrachlorethenu.

3) Včetně vysokotlakého elektrolytického vyvíjení chloru.

4) Přípustné  hodnoty  poměrného  množství  tetrachlormethanu jsou

uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity chlormethanů.

5) Uváděné přípustné  hodnoty jsou mezní.  Vodoprávní úřad je  při

stanovení  emisních   limitů  povinen  přihlížet   k  dostupným

výrobním a čistírenským technologiím.

6) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny

jako  AOX   v  mg/l  resp.  v   g/t  celkové  výrobní  kapacity

fluorchloruhlovodíků.

7) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny

jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové spotřeby tetrachlormethanu.

8) Přípustná hodnota koncentrace je uvedena jako AOX v mg/l.

9) Jedná se zejména o  použití tetrachlormethanu jako rozpouštědla

v průmyslových prádelnách a čistírnách apod.

------------------------------------------------------------------

Pořadí      Látka,       Přípustné hodnotya)1)

průmyslové

odvětví a

druh výroby

------------------------------------------------------------------

g/t          mg/la),b)    Platné od:

------------------------------------------------------------------

5.          DDT2)

------------------------------------------------------------------

5.1         Výroba DDT včetně zpracování DDT na    data vstupu

stejném místě3)                        ČR do EU

měsíční      4            0,2

průměr

denní        8            0,4

průměr

------------------------------------------------------------------

5.2         Zpracování DDT mimo místo výroby3),5)  31.12.2009

měsíční      0            0

průměr

denní        0            0

průměr

------------------------------------------------------------------

5.3         Průmyslová výroba dikofolu4),5)        31.12.2009

měsíční      1            0,2

průměr

denní        2            0,4

průměr

------------------------------------------------------------------

a) Přípustné   hodnoty   denních    a   měsíčních   průměrů   jsou

nepřekročitelné  hodnoty.  Denní  průměry  se  stanovují  typem

vzorku C  podle poznámky 3) k  tabulce 1 přílohy č.  4. Měsíční

průměry se stanoví na základě denních hodnot.

b) Jako referenční analytická metoda pro stanovení DDT v odpadních

vodách   je   předepsána    plynová   chromatografie   s   mezí

stanovitelnosti 1 mikrog/l v  závislosti na množství cizorodých

látek ve  vzorku vody. Správnost  a přesnost analytické  metody

musí být  +/- 50 % při  dvojnásobku meze stanovitelnosti. Pokud

provozovatel zařízení použije jinou než referenční metodu, musí

prokázat  dodržení požadované  meze stanovitelnosti,  přesnosti

a správnosti metody. Průtok se měří se správností +/- 20 %.

c) V povolení stanovené limitní koncentrace  nesmějí být větší než

hodnoty vyjádřené v g/t dělené  spotřebou vody v m3/t parametru

charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí

být v každém případě dodrženy.

1) U  nových závodů již musejí  nejlepší dostupné techniky umožnit

dosáhnout  emisních  standardů  nižších  než  1  g/t vyrobených

látek.

2) Přípustné hodnoty se vztahují na  sumu izomerů a kongenerů DDT:

1,1,1-trichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)ethan,      1,1,1-trichlor-

2-(o-chlorfenyl)-2-(p-chlorfenyl)ethan,  1,1-dichlor-2,2-bis(p-

chlorfenyl)ethen  a  1,1-dichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)ethan. 3)

Přípustné  hodnoty  poměrného  množství   jsou  uvedeny  v  g/t

vyrobeného nebo zpracovaného DDT.

4) Přípustné  hodnoty  poměrného  množství   jsou  uvedeny  v  g/t

vyrobeného dikofolu.

5) Přípustné jsou pouze technologie neprodukující odpadní vody.

------------------------------------------------------------------

Pořadí      Látka,       Přípustné hodnotya)

průmyslové

odvětví a

druh výroby

------------------------------------------------------------------

g/t          mg/la),b)    Platné od:

------------------------------------------------------------------

6.          Pentachlorfenol (PCP) a jeho soli

------------------------------------------------------------------

6.1         Výroba pentachlorfenolátu sodného      data vstupu

hydrolýzou hexachlorbenzenu1)          ČR do EU

měsíční      25           1

průměr

denní        50           2

průměr

------------------------------------------------------------------

6.2         Výroba pentachlorfenolátu sodného      data vstupu

zmýdelňováním1),2)                     ČR do EU

měsíční      25           1

průměr

denní        50           2

průměr

------------------------------------------------------------------

6.3         Výroba pentachlorfenolu chlorací2),3)  data vstupu

ČR do EU

měsíční      25           1

průměr

denní        50           2

průměr

------------------------------------------------------------------

6.4         Ostatní průmyslová odvětví, výroby a   31.12.2009

neprůmyslové zdroje, s vypouštěním

nad 3 kg/rok2)

měsíční                   1

průměr

denní                     2

průměr

------------------------------------------------------------------

6.5         Použití pentachlorfenolu a jeho solí   31.12.2009

k ošetřování dřeva, s vypouštěním pod

3 kg/rok2)

přípustná                 1

hodnota "p"

------------------------------------------------------------------

a) Přípustné   hodnoty   denních    a   měsíčních   průměrů   jsou

nepřekročitelné  hodnoty.  Denní  průměry  se  stanovují  typem

vzorku C  podle poznámky 3) k  tabulce 1 přílohy č.  4. Měsíční

průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota

"p"  není roční  průměr a  může být  v povolené míře překročena

podle  hodnot  uvedených  v  příloze  č.  5  k tomuto nařízení.

Stanovení  se  provede  typem  vzorku  A  nebo  B  nebo C podle

poznámky 3)  k tabulce 1 přílohy  č. 4 v souladu  s rozhodnutím

vodoprávního úřadu.

b) Jako    referenční    analytická     metoda    pro    stanovení

pentachlorfenolu v  odpadních vodách je  předepsána vysokotlaká

kapalinová chromatografie nebo plynová chromatografie s detekcí

elektronovým  záchytem  s   mezí  stanovitelnosti  2  mikrog/l.

Správnost a  přesnost analytické metody  musí být +/-  50 % při

koncentraci  4  mikrog/l.  Pokud  provozovatel zařízení použije

jinou než referenční metodu,  musí prokázat dodržení požadované

meze stanovitelnosti, přesnosti a  správnosti metody. Průtok se

měří se správností +/- 20 %.

c) V  povolení stanovené  mezní koncentrace nesmějí  být větší než

hodnoty vyjádřené v g/t dělené  spotřebou vody v m3/t parametru

charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí

být v každém případě dodrženy.

1) Přípustné  hodnoty  poměrného  množství  pentachlorfenolu  jsou

uvedeny v g/t výrobní kapacity pentachlorfenolátu sodného.

2) Uváděné přípustné  hodnoty jsou mezní.  Vodoprávní úřad je  při

stanovení  emisních   limitů  povinen  přihlížet   k  dostupným

výrobním a čistírenským technologiím.

3) Přípustné  hodnoty  poměrného  množství  pentachlorfenolu  jsou

uvedeny v g/t výrobní kapacity pentachlorfenolu.

------------------------------------------------------------------

Pořadí      Látka,       Přípustné hodnotya)

průmyslové

odvětví a

druh výroby

------------------------------------------------------------------

g/t          mg/la),b)    Platné od:

------------------------------------------------------------------

7.          Aldrin2), dieldrin3), endrin4) a isodrin 5)

(driny)

------------------------------------------------------------------

7.1         Výroba aldrinu a/nebo dieldrinu        data vstupu

a/nebo endrinu včetně zpracování       ČR do EU

těchto látek na stejném místě6)

měsíční      3            0,002

průměr

denní        15           0,01

průměr

------------------------------------------------------------------

7.2         Zpracování těchto látek mimo místo     31.12.2009

výroby7)

měsíční      3            0,002

průměr

denní        15           0,01

průměr

------------------------------------------------------------------

a) Přípustné   hodnoty   denních    a   měsíčních   průměrů   jsou

nepřekročitelné  hodnoty.  Denní  průměry  se  stanovují  typem

vzorku C  podle poznámky 3) k  tabulce 1 přílohy č.  4. Měsíční

průměry se stanoví na základě denních hodnot.

b)  Jako  referenční  analytická  metoda  pro  stanovení  aldrinu,

dieldrinu,  endrinu  a/nebo  isodrinu  v  odpadních  vodách  je

předepsána  plynová chromatografie  s mezí  stanovitelnosti 0,4

mikrog/l. Správnost  a přesnost analytické metody  musí být +/-

50 %  při dvojnásobku meze  stanovitelnosti. Pokud provozovatel

zařízení  použije jinou  než referenční  metodu, musí  prokázat

dodržení    požadované    meze    stanovitelnosti,    přesnosti

a správnosti metody. Průtok se měří se správností +/- 20 %.

c) V  povolení stanovené  mezní koncentrace nesmějí  být větší než

hodnoty vyjádřené v g/t dělené  spotřebou vody v m3/t parametru

charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí

být v každém případě dodrženy.

1) Uvedené   přípustné   hodnoty   platí   pro   celkové  množství

vypouštěného  aldrinu,  dieldrinu  a  endrinu. Jestliže odpadní

voda z výroby, zpracování nebo použití aldrinu a/nebo dieldrinu

a/nebo  endrinu  obsahují  též  isodrin,  uplatní  se přípustné

hodnoty  na celkové  množství vypouštěného  aldrinu, dieldrinu,

endrinu a isodrinu.

2) Aldrin   je   chemická   sloučenina   C12H8Cl6  (1,2,3,4,10,10-

hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-exo-

dimethylnaftalen).

3) Dieldrin   je  chemická  sloučenina  C12H8Cl6O  (1,2,3,4,10,10-

hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4-endo-5,8-

exo-dimethylnaftalen).

4) Endrin    je  chemická   sloučenina  C12H8Cl6O  (1,2,3,4,10,10-

hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4-endo-5,8-

endo-dimethylnaftalen).

5) Isodrin   je  chemická   sloučenina  C12H8Cl6   (1,2,3,4,10,10-

hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-endo-

dimethylnaftalen).

6) Přípustné hodnoty poměrného množství jsou uvedeny v g/t celkové

výrobní kapacity drinů.

7) Uváděné přípustné  hodnoty jsou mezní.  Vodoprávní úřad je  při

stanovení  emisních   limitů  povinen  přihlížet   k  dostupným

výrobním a čistírenským technologiím.

------------------------------------------------------------------

Pořadí      Látka,       Přípustné hodnotya)

průmyslové

odvětví a

druh výroby

------------------------------------------------------------------

g/t          mg/la),b)    Platné od:

------------------------------------------------------------------

8.          Hexachlorbenzen (HCB)

------------------------------------------------------------------

8.1         Výroba a zpracování                    data vstupu

hexachlorbenzenu1)                     ČR do EU

měsíční      10           1

průměr

denní        20           2

průměr

------------------------------------------------------------------

8.2         Výroba tetrachlorethenu a              data vstupu

tetrachlormethanu chlorací2)           ČR do EU

měsíční      1,5          1,5

průměr

denní        3            3

průměr

------------------------------------------------------------------

8.3         Výroba trichlorethenu a/nebo           data vstupu

tetrachlorethenu jinými procesy3)      ČR do EU

měsíční      1,5          1,5

průměr

denní        3            3

průměr

------------------------------------------------------------------

8.4         Výroba quintozenu a tecnazenu4),5)     data vstupu

ČR do EU

měsíční      10           1,5

průměr

denní        20           3

průměr

------------------------------------------------------------------

8.5         Výroba chloru elektrolýzou             data vstupu

alkalických chloridů s použitím        ČR do EU

grafitových elektrod4),6)

měsíční                   1

průměr

denní                     2

průměr

------------------------------------------------------------------

8.6         Závody na zpracování technické pryže,  data vstupu

s vypouštěním nad 1 kg/rok4),6)        ČR do EU

měsíční                   3,5

průměr

denní                     7

průměr

------------------------------------------------------------------

8.7         Závody na výrobu pyrotechnických       data vstupu

výrobků s vypouštěním nad 1            ČR do EU

kg/rok4),7)

měsíční      20           1

průměr

denní        40           2

průměr

------------------------------------------------------------------

8.8         Závody na výrobu vinylchloridu4),8)    data vstupu

ČR do EU

měsíční      2            1

průměr

denní        4            2

průměr

------------------------------------------------------------------

8.9         Ostatní průmyslová odvětví, výroby a   31.12.2009

neprůmyslové zdroje, s vypouštěním

nad 1 kg/rok4),6)

měsíční                   1

průměr

denní                     2

průměr

------------------------------------------------------------------

a) Přípustné   hodnoty   denních    a   měsíčních   průměrů   jsou

nepřekročitelné  hodnoty.  Denní  průměry  se  stanovují  typem

vzorku C  podle poznámky 3) k  tabulce 1 přílohy č.  4. Měsíční

průměry se stanoví na základě denních hodnot.

b) Jako    referenční    analytická     metoda    pro    stanovení

hexachlorbenzenu ve vodách je předepsána plynová chromatografie

s detekcí elektronovým  záchytem s mezí  stanovitelnosti 0,5 až

1 mikrog/l v závislosti na množství cizorodých látek přítomných

ve vzorku. Správnost a přesnost  analytické metody musí být +/-

50  % při  koncentraci rovné  dvojnásobku meze stanovitelnosti.

Pokud  provozovatel  zařízení   použije  jinou  než  referenční

metodu, musí prokázat dodržení požadované meze stanovitelnosti,

přesnosti  a správnosti  metody. Průtok  se měří  se správností

+/- 20 %.

c) V  povolení stanovené  mezní koncentrace nesmějí  být větší než

hodnoty vyjádřené v g/t dělené  spotřebou vody v m3/t parametru

charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí

být v každém případě dodrženy.

1) Přípustné  hodnoty  poměrného  množství  hexachlorbenzenu  jsou

uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity hexachlorbenzenu.

2) Přípustné  hodnoty  poměrného  množství  hexachlorbenzenu  jsou

uvedeny  v   g/t  celkové  výrobní   kapacity  tetrachlorethenu

a tetrachlormethanu.

3) Přípustné  hodnoty  poměrného  množství  hexachlorbenzenu  jsou

uvedeny   v   g/t   celkové   výrobní  kapacity  trichlorethenu

a tetrachlorethenu.

4) Uváděné přípustné  hodnoty jsou mezní.  Vodoprávní úřad je  při

stanovení  emisních   limitů  povinen  přihlížet   k  dostupným

výrobním a čistírenským technologiím.

5) Přípustné  hodnoty  poměrného  množství  hexachlorbenzenu  jsou

uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity quintozenu a tecnazenu.

6) Přípustné hodnoty koncentrace AOX jsou uvedeny v mg/l.

7) Přípustné  hodnoty koncentrace  a poměrného  množství AOX  jsou

uvedeny   v  mg/l   resp.  v   g/t  celkové   výrobní  kapacity

pyrotechnických výrobků.

8) Přípustné  hodnoty koncentrace  a poměrného  množství AOX  jsou

uvedeny   v  mg/l   resp.  v   g/t  celkové   výrobní  kapacity

vinylchloridu.

------------------------------------------------------------------

Pořadí      Látka,       Přípustné hodnotya)

průmyslové

odvětví a

druh výroby

------------------------------------------------------------------

g/t          mg/la),b)    Platné od:

------------------------------------------------------------------

9.          Hexachlorbutadien (HCBD)

------------------------------------------------------------------

9.1         Výroba tetrachlorethenu a              data vstupu

tetrachlormethanu chlorací1)           ČR do EU

měsíční      1,5          1,5

průměr

denní        3            3

průměr

------------------------------------------------------------------

9.2         Výroby trichlorethenu a                data vstupu

tetrachlorethenu jinými procesy2)      ČR do EU

měsíční      1,5          1

průměr

denní        3            3

průměr

------------------------------------------------------------------

9.3         Závody používající hexachlorbutadien   data vstupu

pro technické účely s vypouštěním nad  ČR do EU

1 kg/rok3),4)

měsíční      2            1

průměr

denní        4            2

průměr

------------------------------------------------------------------

9.4         Ostatní průmyslová odvětví, výroby a   31.12.2009

neprůmyslové zdroje, s vypouštěním

nad 1 kg/rok3),5)

měsíční                   1,5

průměr

denní                     3

průměr

------------------------------------------------------------------

a) Přípustné   hodnoty   denních    a   měsíčních   průměrů   jsou

nepřekročitelné  hodnoty.  Denní  průměry  se  stanovují  typem

vzorku C  podle poznámky 3) k  tabulce 1 přílohy č.  4. Měsíční

průměry se stanoví na základě denních hodnot.

b) Jako    referenční    analytická     metoda    pro    stanovení

hexachlorbutadienu  v  odpadních  vodách  je předepsána plynová

chromatografie   s   detekcí   elektronovým   záchytem  s  mezí

stanovitelnosti  0,5 až  1  mikrog/l  v závislosti  na množství

cizorodých  látek přítomných  ve vzorku.  Správnost a  přesnost

analytické  metody  musí  být  +/-  50  % při koncentraci rovné

dvojnásobku  meze stanovitelnosti.  Pokud provozovatel zařízení

použije  jinou než  referenční metodu,  musí prokázat  dodržení

požadované meze stanovitelnosti, přesnosti a správnosti metody.

Průtok se měří se správností +/- 20 %.

c) V  povolení stanovené  mezní koncentrace nesmějí  být větší než

hodnoty vyjádřené v g/t dělené  spotřebou vody v m3/t parametru

charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí

být v každém případě dodrženy.

1) Přípustné  hodnoty poměrného  množství hexachlorbutadienu  jsou

uvedeny  v   g/t  celkové  výrobní   kapacity  tetrachlorethenu

a tetrachlormethanu.

2) Přípustné  hodnoty poměrného  množství hexachlorbutadienu  jsou

uvedeny   v   g/t   celkové   výrobní  kapacity  trichlorethenu

a tetrachlorethenu.

3) Uváděné přípustné  hodnoty jsou mezní.  Vodoprávní úřad je  při

stanovení  emisních   limitů  povinen  přihlížet   k  dostupným

výrobním a čistírenským technologiím.

4) Přípustné  hodnoty koncentrace  a poměrného  množství AOX  jsou

uvedeny v mg/l resp. v g/t celkové spotřeby hexachlorbutadienu.

5) Přípustné hodnoty koncentrace jsou uvedeny jako AOX v mg/l.

------------------------------------------------------------------

Pořadí      Látka,       Přípustné hodnotya)

průmyslové

odvětví a

druh výroby

------------------------------------------------------------------

g/t          mg/la),b)    Platné od:

------------------------------------------------------------------

10.         Trichlormethan (chloroform, CHCl3)1)

------------------------------------------------------------------

10.1        Výroba trichlormethanu z methanolu a   data vstupu

ze směsi methanolu s methanem2)        ČR do EU

měsíční      10           1

průměr

denní        20           2

průměr

------------------------------------------------------------------

10.2        Výroba chlormethanů chlorací           data vstupu

methanu2)                              ČR do EU

měsíční      7,5          1

průměr

denní        15           2

průměr

------------------------------------------------------------------

10.3        Výroba fluorchloruhlovodíků            data vstupu

(freonů)3),4)                          ČR do EU

měsíční      20           1

průměr

denní        40           2

průměr

------------------------------------------------------------------

10.4        Výroba       viz tab 2.a bod 8.2 této  1.1.2003

bělené       přílohy

buničiny

------------------------------------------------------------------

10.5        Provozy používající trichlormethan     data vstupu

jako rozpouštědlo, s vypouštěním nad   ČR do EU

30 kg/rok3),6)

měsíční      2            10

průměr

denní        4            20

průměr

------------------------------------------------------------------

10.6        Závody, kde se chlorují chladicí nebo  data vstupu

odpadní vody3),7)                      ČR do EU

měsíční                   0,5

průměr

denní                     1

průměr

------------------------------------------------------------------

10.7        Ostatní průmyslová odvětví, výroby a   31.12.2009

neprůmyslové zdroje, s vypouštěním

nad

měsíční                   1

průměr

denní                     2

průměr

------------------------------------------------------------------

a) Přípustné   hodnoty   denních    a   měsíčních   průměrů   jsou

nepřekročitelné  hodnoty.  Denní  průměry  se  stanovují  typem

vzorku C  podle poznámky 3) k  tabulce 1 přílohy č.  4. Měsíční

průměry se stanoví na základě denních hodnot.

b) Jako referenční analytická metoda pro stanovení trichlormethanu

v odpadních vodách je předepsána  plynová chromatografie s mezí

stanovitelnosti  0,1  mikrog/l  pro  koncentrace  pod  0,5 mg/l

a 0,1 mg/l  pro koncentrace nad 0,5  mg/l. Správnost a přesnost

analytické  metody  musí  být  +/-  50  % při koncentraci rovné

dvojnásobku  meze stanovitelnosti.  Pokud provozovatel zařízení

použije  jinou než  referenční metodu,  musí prokázat  dodržení

požadované meze stanovitelnosti, přesnosti a správnosti metody.

Průtok se měří se správností +/- 20 %.

c) V povolení stanovené limitní koncentrace  nesmějí být větší než

hodnoty vyjádřené v g/t dělené  spotřebou vody v m3/t parametru

charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí

být v každém případě dodrženy.

1) Vzhledem k těkavosti trichlormethanu a k zamezení jeho úniků do

ovzduší  se u  procesů, které  zahrnují manipulaci  s odpadními

vodami  s obsahem  trichlormethanu  v  kontaktu s  ovzduším, se

vyžaduje dodržení přípustných koncentrací i směrem proti proudu

u daného  závodu.  Při  tom  je  třeba  vzít  v  úvahu  veškeré

pravděpodobně znečištěné odpadní vody.

2) Přípustné  hodnoty  poměrného   množství  trichlormethanu  jsou

uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity chlormethanů.

3) Uváděné přípustné  hodnoty jsou mezní.  Vodoprávní úřad je  při

stanovení  emisních   limitů  povinen  přihlížet   k  dostupným

výrobním a čistírenským technologiím.

4) Přípustné  hodnoty koncentrace  a poměrného  množství AOX  jsou

uvedeny jako  AOX v mg/l  resp. v g/t  celkové výrobní kapacity

fluorchloruhlovodíků.

5) Přípustné  hodnoty koncentrace  a poměrného  množství AOX  jsou

uvedeny jako  AOX v mg/l  resp. v g/t  celkové výrobní kapacity

vinylchloridu.

6) Přípustné  hodnoty koncentrace  a poměrného  množství AOX  jsou

uvedeny jako  AOX v mg/l  resp. v g/t  celkové výrobní kapacity

trichlormethanu.

7) Přípustné hodnoty koncentrace jsou uvedeny jako AOX v mg/l.

------------------------------------------------------------------

Pořadí      Látka,       Přípustné hodnotya)

průmyslové

odvětví a

druh výroby

------------------------------------------------------------------

g/t          mg/la),b)    Platné od:

------------------------------------------------------------------

11.         1,2-dichlorethan (EDC)1)

------------------------------------------------------------------

11.1        Výroba 1,2-dichlorethanu, bez          data vstupu

zpracování a používání na místě2),3)   ČR do EU

měsíční      2,5          1,25

průměr

denní        5            2,5

průměr

------------------------------------------------------------------

11.2        Výroba 1,2-dichlorethanu včetně        data vstupu

zpracování a používání na místě (mimo  ČR do EU

11.5)4)

měsíční      5            2,5

průměr

denní        10           5

průměr

------------------------------------------------------------------

11.3        Přepracování 1,2-dichlorethanu na      data vstupu

jiné látky než vinylchlorid5),6)       ČR do EU

měsíční      2,5          1

průměr

denní        5            2

průměr

------------------------------------------------------------------

11.4        Užití 1,2-dichlorethanu k odmašťování  data vstupu

kovů (mimo 11.2), s vypouštěním nad    ČR do EU

30 kg/rok

měsíční                   0,1

průměr

denní                     0,2

průměr

------------------------------------------------------------------

11.5        Užití 1,2-dichlorethanu při výrobě     data vstupu

iontoměničů7),8)                       ČR do EU

měsíční      2            10

průměr

denní        4            20

průměr

------------------------------------------------------------------

11.6        Ostatní průmyslová odvětví, výroby a   31.12.2009

neprůmyslové zdroje, s vypouštěním

nad 30 kg/rok7),9)

měsíční                   0,2

průměr

denní                     0,4

průměr

------------------------------------------------------------------

11.7        Užití 1,2-dichlormethanu jako          31.12.2009

rozpouštědla, s vypouštěním pod 30

kg/rok7),9)

přípustná                 0,5

hodnota "p"

------------------------------------------------------------------

a) Přípustné   hodnoty   denních    a   měsíčních   průměrů   jsou

nepřekročitelné  hodnoty.  Denní  průměry  se  stanovují  typem

vzorku C  podle poznámky 3) k  tabulce 1 přílohy č.  4. Měsíční

průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota

"p"  není roční  průměr a  může být  v povolené míře překročena

podle  hodnot  uvedených  v  příloze  č.  5  k tomuto nařízení.

Stanovení  se  provede  typem  vzorku  A  nebo  B  nebo C podle

poznámky 3)  k tabulce 1 přílohy  č. 4 v souladu  s rozhodnutím

vodoprávního úřadu.

b) Jako   referenční   analytická   metoda   pro   stanovení  1,2-

dichlorethanu   v  odpadních   vodách  je   předepsána  plynová

chromatografie   s   detekcí   elektronovým   záchytem  s  mezí

stanovitelnosti  10 mikrog/l.  Správnost a  přesnost analytické

metody  musí být  +/- 50  % při  koncentraci 20 mikrog/l. Pokud

provozovatel zařízení použije jinou než referenční metodu, musí

prokázat  dodržení požadované  meze stanovitelnosti,  přesnosti

a správnosti metody. Průtok se měří se správností +/- 20 %.

c) V povolení stanovené limitní koncentrace  nesmějí být větší než

hodnoty vyjádřené v g/t dělené  spotřebou vody v m3/t parametru

charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí

být v každém případě dodrženy.

1) Vzhledem k těkavosti 1,2-dichlorethanu  a k zamezení jeho úniků

do ovzduší se u procesů,  které zahrnují manipulaci s odpadními

vodami  s  obsahem  1,2-dichlorethanu  v  kontaktu  s ovzduším,

vyžaduje dodržení přípustných koncentrací i směrem proti proudu

u daného  závodu.  Při  tom  je  třeba  vzít  v  úvahu  veškeré

pravděpodobně znečištěné odpadní vody.

2) Přípustné  hodnoty  poměrného  množství  1,2-dichlorethanu jsou

uvedeny  v   g/t  čisté  výrobní   kapacity  1,2-dichlorethanu.

Přípustné  hodnoty  koncentrací  jsou  vztaženy  k referenčnímu

objemu  odpadních  vod  2m3/t  rafinační  výrobní kapacity 1,2-

dichlorethanu.

3) Čistá  výrobní  kapacita  1,2-dichlorethanu  zahrnuje  tu  část

1,2-dichlorethanu,  která  není  zpracovávána  na  vinylchlorid

v příslušném provozu  výrobního závodu a  která je recyklována.

Výrobní  nebo  zpracovatelská   kapacita  je  úředně  stanovená

kapacita nebo nejvyšší roční  množství vyrobené nebo zpracované

ve  čtyřech  letech  předcházejících  udělení  povolení. Úředně

stanovená kapacita by se neměla příliš lišit od běžné výroby.

4) Přípustné  hodnoty  poměrného  množství  1,2-dichlorethanu jsou

uvedeny  v   g/t  čisté  výrobní   kapacity  1,2-dichlorethanu.

Překročí-li  však  zpracovatelská  kapacita  kapacitu  výrobní,

vztahují   se    přípustné   hodnoty   na    celkovou   výrobní

a zpracovatelskou kapacitu. Přípustné  hodnoty koncentrací jsou

vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 2,5 m3/t rafinační

výrobní kapacity 1,2-dichlorethanu.

5) Přípustné  hodnoty  poměrného  množství  1,2-dichlorethanu jsou

uvedeny  v  g/t  spotřeby  1,2-dichlorethanu. Přípustné hodnoty

koncentrací jsou  vztaženy k referenčnímu  objemu odpadních vod

2 m3/t zpracovatelské kapacity 1,2- dichlorethanu.

6) Zejména, jedná-li se o výrobu ethylendiaminu, ethylenpolyaminu,

1,1,1-trichlorethanu, trichlorethenu a tetrachlorethenu.

7) Uváděné přípustné  hodnoty jsou mezní.  Vodoprávní úřad je  při

stanovení  emisních   limitů  povinen  přihlížet   k  dostupným

výrobním a čistírenským technologiím.

8) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny

jako  AOX   v  mg/l  resp.  v   g/t  celkové  výrobní  kapacity

iontoměničů.

9) Přípustná hodnota koncentrace je uvedena jako AOX v mg/l.

------------------------------------------------------------------

Pořadí      Látka,       Přípustné hodnoty a)

průmyslové

odvětví a

druh výroby

------------------------------------------------------------------

g/t          mg/la),b)    Platné od:

------------------------------------------------------------------

12.         Trichlorethen (trichlorethylen, TRI)1)

------------------------------------------------------------------

12.1        Výroba trichlorethenu a                data vstupu

tetrachlorethenu2),3)                  ČR do EU

měsíční      2,5          0,5

průměr

denní        5            1

průměr

------------------------------------------------------------------

12.2        Užití trichlorethenu k odmašťování     data vstupu

kovů, s vypouštěním nad 30 kg/rok      ČR do EU

měsíční                   0,1

průměr

denní                     0,2

průměr

------------------------------------------------------------------

12.3        Ostatní průmyslová odvětví, výroby a   31.12.2009

neprůmyslové zdroje, s vypouštěním

nad 30 kg/rok4),5)

měsíční                   0,2

průměr

denní                     0,4

průměr

------------------------------------------------------------------

12.4        Užití trichlorethenu jako              31.12.2009

rozpouštědla, s vypouštěním pod 30

kg/rok4),5),6)

přípustná                 0,5

hodnota "p"

------------------------------------------------------------------

a) Přípustné   hodnoty   denních    a   měsíčních   průměrů   jsou

nepřekročitelné  hodnoty.  Denní  průměry  se  stanovují  typem

vzorku C  podle poznámky 3) k  tabulce 1 přílohy č.  4. Měsíční

průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota

"p"  není roční  průměr a  může být  v povolené míře překročena

podle  hodnot  uvedených  v  příloze  č.  5  k tomuto nařízení.

Stanovení  se  provede  typem  vzorku  A  nebo  B  nebo C podle

poznámky 3)  k tabulce 1 přílohy  č. 4 v souladu  s rozhodnutím

vodoprávního úřadu.

b) Jako referenční analytická  metoda pro stanovení trichlorethenu

ve  vodách  je  předepsána  plynová  chromatografie  s  detekcí

elektronovým  záchytem  s  mezí  stanovitelnosti  10  mikrog/l.

Správnost a  přesnost analytické metody  musí být +/-  50 % při

koncentraci  20 mikrog/l.  Pokud provozovatel  zařízení použije

jinou než referenční metodu,  musí prokázat dodržení požadované

meze stanovitelnosti, přesnosti a  správnosti metody. Průtok se

měří se správností +/- 20 %.

c) V povolení stanovené limitní koncentrace  nesmějí být větší než

hodnoty vyjádřené v g/t dělené  spotřebou vody v m3/t parametru

charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí

být v každém případě dodrženy.

1) Vzhledem k těkavosti trichlorethenu a  k zamezení jeho úniků do

ovzduší  se u  procesů, které  zahrnují manipulaci  s odpadními

vodami s obsahem trichlorethenu v kontaktu s ovzduším, vyžaduje

dodržení přípustných koncentrací i směrem proti proudu u daného

závodu.  Při tom  je třeba  vzít v  úvahu veškeré pravděpodobně

znečištěné odpadní vody.

2) Přípustné   hodnoty  poměrného   množství  trichlorethenu  jsou

uvedeny   v   g/t   celkové   výrobní  kapacity  trichlorethenu

a tetrachlorethenu. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy

k referenčnímu  objemu odpadních  vod 2  m3/t výrobní  kapacity

trichlorethenu a tetrachlorethenu.

3) Pro   stávající   závody   užívající   proces   dehydrochlorace

tetrachlorethanu  je  výrobní  kapacita  rovna kapacitě TRI-PER

a poměr TRI/PER se bere za 1:3.

4) Uváděné přípustné  hodnoty jsou mezní.  Vodoprávní úřad je  při

stanovení  emisních   limitů  povinen  přihlížet   k  dostupným

výrobním a čistírenským technologiím.

5) Přípustná hodnota koncentrace je uvedena jako AOX v mg/l.

6) Užití  trichlorethenu  zejména  jako  rozpouštědla pro chemické

čištění,   pro   extrakci   tuků   nebo   aromatických   látek,

k odmašťování kovů apod.

------------------------------------------------------------------

Pořadí      Látka,       Přípustné hodnotya)

průmyslové

odvětví a

druh výroby

------------------------------------------------------------------

g/t          mg/la),b)    Platné od:

------------------------------------------------------------------

13.         Tetrachlorethen (perchlorethylen, PER)1)

13.1        Výroba trichlorethenu a                data vstupu

tetrachlorethenu (technologie TRI-     ČR do EU

PER)2)

měsíční      2,5          0,5

průměr

denní        5            1

průměr

------------------------------------------------------------------

13.2        Výroba tetrachlormethanu a             data vstupu

tetrachlorethenu (technologie TETRA-   ČR do EU

PER)3)

měsíční      2,5          1,25

průměr

denní        2            2,5

průměr

------------------------------------------------------------------

13.3        Užití tetrachlorethenu k odmašťování   data vstupu

kovů, s vypouštěním nad 30 kg/rok      ČR do EU

měsíční                   0,1

průměr

denní                     0,2

průměr

------------------------------------------------------------------

13.4        Výroba fluorchloruhlovodíků            data vstupu

(freonů)4),5)                          ČR do EU

měsíční      2            10

průměr

denní        4            20

průměr

------------------------------------------------------------------

13.5        Ostatní průmyslová odvětví, výroby a   31.12.2009

neprůmyslové zdroje, s vypouštěním

nad 30 kg/rok4),6)

měsíční                   0,2

průměr

denní                     0,4

průměr

------------------------------------------------------------------

13.6        Užití tetrachlorethenu jako            31.12.2009

rozpouštědla, s vypouštěním pod 30

kg/rok4),6),7)

přípustná                 0,5

hodnota "p"

------------------------------------------------------------------

a) Přípustné   hodnoty   denních    a   měsíčních   průměrů   jsou

nepřekročitelné  hodnoty.  Denní  průměry  se  stanovují  typem

vzorku C  podle poznámky 3) k  tabulce 1 přílohy č.  4. Měsíční

průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota

"p"  není roční  průměr a  může být  v povolené míře překročena

podle  hodnot  uvedených  v  příloze  č.  5  k tomuto nařízení.

Stanovení  se  provede  typem  vzorku  A  nebo  B  nebo C podle

poznámky 3)  k tabulce 1 přílohy  č. 4 v souladu  s rozhodnutím

vodoprávního úřadu.

b) Jako    referenční    analytická     metoda    pro    stanovení

tetrachlorethenu  v  odpadních  vodách  je  předepsána  plynová

chromatografie   s   detekcí   elektronovým   záchytem  s  mezí

stanovitelnosti  10 mikrog/l.  Správnost a  přesnost analytické

metody  musí být  +/- 50  % při  koncentraci 20 mikrog/l. Pokud

provozovatel zařízení použije jinou než referenční metodu, musí

prokázat  dodržení požadované  meze stanovitelnosti,  přesnosti

a správnosti metody. Průtok se měří se správností +/- 20 %.

c) V povolení stanovené limitní koncentrace  nesmějí být větší než

hodnoty vyjádřené v g/t dělené  spotřebou vody v m3/t parametru

charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí

být v každém případě dodrženy.

1) Vzhledem k  těkavosti tetrachlorethenu a k  zamezení jeho úniků

do ovzduší se u procesů,  které zahrnují manipulaci s odpadními

vodami  s obsahem  tetrachlorethenu v  kontaktu s  ovzduším, se

vyžaduje dodržení přípustných koncentrací i směrem proti proudu

u daného  závodu.  Při  tom  je  třeba  vzít  v  úvahu  veškeré

pravděpodobně znečištěné odpadní vody.

2) Přípustné  hodnoty  poměrného  množství  tetrachlorethenu  jsou

uvedeny   v   g/t   celkové   výrobní  kapacity  trichlorethenu

a tetrachlorethenu. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy

k referenčnímu  objemu  odpadních  vod  5m3/t  výrobní kapacity

trichlorethenu + tetrachlorethenu.

3) Přípustné  hodnoty  poměrného  množství  tetrachlorethenu  jsou

uvedeny  v  g/t   celkové  výrobní  kapacity  tetrachlormethanu

a tetrachlorethenu. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy

k referenčnímu  objemu odpadních  vod 5  m3/t výrobní  kapacity

tetrachlormethanu + tetrachlorethenu.

4) Uváděné přípustné  hodnoty jsou mezní.  Vodoprávní úřad je  při

stanovení  emisních   limitů  povinen  přihlížet   k  dostupným

výrobním a čistírenským technologiím.

5) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny

jako  AOX   v  mg/l  resp.  v   g/t  celkové  výrobní  kapacity

fluorchloruhlovodíků.

6) Přípustné hodnoty koncentrace jsou uvedeny jako AOX v mg/l.

7) Užití tetrachlorethenu  zejména jako rozpouštědla  pro chemické

čištění,   pro   extrakci   tuků   nebo   aromatických   látek,

k odmašťování kovů apod.

------------------------------------------------------------------

Pořadí      Látka,       Přípustné hodnoty a)

průmyslové

odvětví a

druh výroby

------------------------------------------------------------------

g/t          mg/la),b)    Platné od:

------------------------------------------------------------------

14.         Trichlorbenzen (TCB)1)

------------------------------------------------------------------

14.1        Výroba trichlorbenzenu                 data vstupu

dehydrochlorací hexachlorcyklohexanu   ČR do EU

a zpracování trichlorbenzenu2)

měsíční      10           1

průměr

denní        20           2

průměr

------------------------------------------------------------------

14.2        Výroba chlorbenzenů chlorací benzenu   data vstupu

a/nebo jejich zpracování3)             ČR do EU

měsíční      0,5          0,05

průměr

denní        1            0,1

průměr

------------------------------------------------------------------

14.3        Ostatní průmyslová odvětví, výroby a   31.12.2009

neprůmyslové zdroje, s vypouštěním

nad 3 kg/rok4),5)

měsíční                   1

průměr

denní                     2

průměr

------------------------------------------------------------------

14.4        Použití trichlorbenzenu, s             31.12.2009

vypouštěním pod 3 kg/rok4),5),6)

přípustná                 1

hodnota "p"

------------------------------------------------------------------

a) Přípustné   hodnoty   denních    a   měsíčních   průměrů   jsou

nepřekročitelné  hodnoty.  Denní  průměry  se  stanovují  typem

vzorku C  podle poznámky 3) k  tabulce 1 přílohy č.  4. Měsíční

průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota

"p"  není roční  průměr a  může být  v povolené míře překročena

podle  hodnot  uvedených  v  příloze  č.  5  k tomuto nařízení.

Stanovení  se  provede  typem  vzorku  A  nebo  B  nebo C podle

poznámky 3)  k tabulce 1 přílohy  č. 4 v souladu  s rozhodnutím

vodoprávního úřadu.

b) Jako referenční analytická metoda pro stanovení trichlorbenzenů

v odpadních   vodách  je   předepsána  plynová   chromatografie

s detekcí  elektronovým  záchytem   s  mezí  stanovitelnosti  1

mikrog/l. Správnost  a přesnost analytické metody  musí být +/-

50 %  při koncentraci 2  mikrog/l. Pokud provozovatel  zařízení

použije  jinou než  referenční metodu,  musí prokázat  dodržení

požadované meze stanovitelnosti, přesnosti a správnosti metody.

Průtok se měří se správností +/- 20 %.

c) V povolení stanovené limitní koncentrace  nesmějí být větší než

hodnoty vyjádřené v g/t dělené  spotřebou vody v m3/t parametru

charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí

být v každém případě dodrženy.

1) Trichlorbenzen   je   tvořen    směsí   tří   izomerů:   1,2,3-

trichlorbenzenu,      1,2,4-trichlorbenzenu       a      1,3,5-

trichlorbenzenu.  Ustanovení  se  vztahují  na  sumu těchto tří

izomerů.

2) Přípustné  hodnoty  poměrného   množství  trichlorbenzenu  jsou

uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity trichlorbenzenu.

3) Přípustné  hodnoty  poměrného   množství  trichlorbenzenu  jsou

uvedeny  v g/t  celkové výrobní  nebo zpracovatelskou  kapacitu

mono a dichlorbenzenů.

4) Uváděné přípustné  hodnoty jsou mezní.  Vodoprávní úřad je  při

stanovení  emisních   limitů  povinen  přihlížet   k  dostupným

výrobním a čistírenským technologiím.

5) Přípustné hodnoty koncentrace jsou uvedeny jako AOX v mg/l.

6) Užití trichlorbenzenu zejména jako rozpouštědla a nosiče barviv

v textilním  průmyslu,  jako  složky  transformátorových  olejů

apod.

Příl.2

Požadovaný a cílový stav jakosti vody ve vodním toku

1. Neporušená samočisticí schopnost

2. Stav  bez  přítomnosti   organismů  s  potenciálně  patogenními

a toxickými vlastnostmi.

3. Stav,  při  němž  nedochází  k  nadměrnému rozvoji autotrofních

organismů (hodnoty  chlorofylu-a v období  duben až říjen  jsou

menší než 20 mikrog/l u zdrojů povrchových vod pro výrobu pitné

vody,  povrchových vod  využívaných ke  koupání a  menší než 50

mikrog/l  u ostatních  povrchových vod  a vod  kaprových) a  ke

zvýšení  produktivity vodního  ekosystému, ani  k závažné změně

druhové rozmanitosti vodních organizmů.

4. Stav, při němž nedochází ke  vzniku kalových lavic nebo pokrytí

vodní hladiny pěnou, tuky, oleji nebo jinými látkami.

5. Koncentrace nebezpečných a  zvlášť nebezpečných závadných látek

(zejména  izomerů a  kongenerů DDT,  drinů (aldrinu, dieldrinu,

endrinu,   isodrinu),   hexachlorbenzenu,   hexachlorbutadienu,

pentachlorfenolu,  trichlorbenzenů,  rtuti,  kadmia  a  izomerů

hexachlorcyklohexanu)   ve   vodním   prostředí,   sedimentech,

plaveninách  a živých  organismech se  nesmí znatelně  zvyšovat

v čase.

6. Koncentrace rtuti v reprezentativním vzorku masa ryb, zvolených

jako  indikátor,  nesmí  přestoupit  hodnotu  0,1 mg/kg čerstvé

tkáně (svaloviny).

7. Stav, při němž nedochází k porušování hygienických požadavků na

ochranu zdraví před ionizujícím zářením.

8. Stav, při  němž nedochází v důsledku  škodlivého působení látek

ke  změně  produktivity  vodního  ekosystému,  ani  k závažnému

omezení druhové rozmanitosti  vodních organismů nebo překročení

pro ně nejvýše přípustných  hodnot dávky nebo objemové aktivity

radionuklidů.

9. Dosažení  dobrého stavu  vodních útvarů  povrchových vod  podle

Rámcové  směrnice 2000/60/ES  o vodní  politice Společenství do

22.12.2015.

Příl.3

Imisní standardy ukazatelů přípustného

znečištění povrchových vod

Tabulka 1: Imisní standardy: ukazatele a hodnoty přípustného

znečištění povrchových vod

------------------------------------------------------------------

P.č. Ukazatel                 Symbol,     Jednotka  Hodnoty a)

číslo CAS1)

------------------------------------------------------------------

Kyslíkový režim

------------------------------------------------------------------

1    rozpuštěný kyslík        02          mg/l      > 6

2    biochemická spotřeba     BSK5        mg/l      6

kyslíku

3    chemická spotřeba        CHSKCr      mg/l      35

kyslíku

4    celkový organický uhlík  TOC         mg/l      13

------------------------------------------------------------------

Živiny

------------------------------------------------------------------

5    celkový fosfor           Pcelk.      mg/l      0,15

6    celkový dusík            Ncelk.      mg/l      8

7    volný amoniak            NH3         mg/l      0,05

8    amoniakální dusák        N-NH4       mg/l      0,5

9    dusitanový dusík         N-NO2       mg/l      0,05

10   dusičnanový dusík        N-NO3       mg/l      7

11   organický dusík          Norg.       mg/l      2,25

------------------------------------------------------------------

Základní chemické složení

------------------------------------------------------------------

12   teplota vody             t           st. C     25E2)

13   reakce vody              pH          -         6 - 8

14   rozpuštěné látky sušené  RL105       mg/l      1 000

15   rozpuštěné látky žíhané  RL550       mg/l      600

16   nerozpuštěné látky       NL105       mg/l      25

17   chloridy                 Cl          mg/l      250

18   fluoridy                 F           mg/l      1

19   sírany                   SO4         mg/l      300

20   vápník                   Ca          mg/l      250

21   hořčík                   Mg          mg/l      150

22   mangan celkový           Mn          mg/l      0,5

23   železo celkové           Fe          mg/l      2

------------------------------------------------------------------

Doplňkové chemické složení

------------------------------------------------------------------

24   hliník                   Al          mikrog/l  1 500

25   sulfidy, sulfan          H2S         mg/l      0,015

26   celkový chlor            HClO        mg/l      0,005E3)

27   nepolární                NEL         mg/l      0,1

extrahovatelné látky4)

28   tenzidy aniontové        PAL-A       mg/l      0,6

29   kyanidy snadno           HCN         mg/l      0,01

uvolnitelné

30   kyanidy celkové          CNcelk      mg/l      0,4

31   AOX                      AOX         mg/l      0,03

------------------------------------------------------------------

Radioaktivita

------------------------------------------------------------------

32   celková aktivita alfa    aalfa       Bq/l      0,3E5)

33   celková objemová         abeta       Bq/l      1E5)

aktivita beta

34   celková objemová         abeta-40K   Bq/l      0,5E5)

aktivita beta

korigovaná na draslík

40

35   radium                   226Ra       Bq/l      0,3E5)

36   tritium                  3H          Bq/l      4 000

------------------------------------------------------------------

Bakteriální znečištění

------------------------------------------------------------------

37   koliformní bakterie      KOLI        KTJ/ml    200

38   termotolerantní          FKOLI       KTJ/ml    40

(fekální) koliformní

bakterie

39   intestinální enterokoky  ENT         KTJ/ml    20

------------------------------------------------------------------

Nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky

------------------------------------------------------------------

40   alachlor                  15972-60-8 mikrog/l  0,1

41   aldrin                    309-00-2   mikrog/l  0,005

42   anilin                    62-53-3    mikrog/l  10

43   antimon                   7440-36-0  mikrog/l  500

44   antracen                  120-12-7   mikrog/l  0,1

45   arsen                     7440-38-2  mikrog/l  20

46   atrazin                   1912-24-9  mikrog/l  0,5

47   azinfos-ethyl             2642-71-9  mikrog/l  0,01

48   azinfos-methyl            86-50-0    mikrog/l  0,005

49   baryum                    7440-39-3  mikrog/l  500

50   benzen                    71-43-2    mikrog/l  30

51   beryllium                 7440-41-7  mikrog/l  1

52   bor                       7440-42-8  mikrog/l  400

53   cín                       7440-31-5  mikrog/l  25

54   DDT (suma izomerů a                  mikrog/l  0,025E6)

kongenerů)

55   p,p'-DDT                  50-29-3    mikrog/l  0,01

56   desethylatrazin           6190-65-4  mikrog/l  0,5

57   3,4,-dichloranilin        95-76-1    mikrog/l  2

58   1,2-dichlorethen (EDC)    107-06-2   mikrog/l  1

59   1,2-dichlorethen (cis a   540-59-0   mikrog/l  10

trans izomery)

60   2,4-dichlorfenol          120-83-2   mikrog/l  10

61   dichlormethan             75-09-2    mikrog/l  10

62   di(2-ethylhexyl)ftalát    117-81-7   mikrog/l  10

(DEHP)

63   dichlorvos                62-73-7    mikrog/l  0,001

64   dieldrin                  60-57-1    mikrog/l  0,005

65   diuron                    330-54-1   mikrog/l  0,05

66   endosulfan                115-29-7   mikrog/l  0,005

67   endrin                    72-20-8    mikrog/l  0,005

68   ethylbenzen               100-41-4   mikrog/l  0,01

69   fenitrothion              122-14-5   mikrog/l  0,01

70   fenoly jednosytné                    mikrog/l  5

71   fenthion                  55-38-9    mikrog/l  0,01

72   hexachlorbenzen (HCB)     118-74-1   mikrog/l  0,005

73   hexachlorbutadien (HCBD)  87-68-3    mikrog/l  0,1

74   chlorbenzen               108-90-7   mikrog/l  1

75   chlorfenvinfos            470-90-6   mikrog/l  0,01

76   chlorované alkany C10-13  85535-84-8 mikrog/l  0,5

77   chlorpyrifos              2921-88-2  mikrog/l  0,05

78   chrom                     7440-47-3  mikrog/l  50

79   isodrin                   465-73-6   mikrog/l  0,005

80   isopropylbenzen           98-82-8    mikrog/l  1,4

81   isoproturon               34123-59-6 mikrog/l  0,3

82   kadmium                   7440-43-9  mikrog/l  1

83   kobalt                    7440-48-4  mikrog/l  10

84   kyselina                  60-00-04   mikrog/l  10

ethylendiamintetraoctová

(EDTA)

85   kyselina nitriltrioctová  139-13-9   mikrog/l  10

(NTA)

86   lindan (-HCH)             58-89-9    mikrog/l  0,01

87   malathion                 121-75-5   mikrog/l  0,01

88   měď                       7440-50-8  mikrog/l  30

89   molybden                  7439-98-7  mikrog/l  50

90   2-chlorfenol              95-57-8    mikrog/l  0,1

91   naftalen                  91-20-3    mikrog/l  1

92   nikl                      7440-02-0  mikrog/l  50

93   nitrobenzen               98-95-3    mikrog/l  10

94   nonylfenoly               25154-52-3 mikrog/l  0,33

95   oktylfenol                1806-26-4  mikrog/l  0,01

96   olovo                     7439-92-1  mikrog/l  15

97   parathion-ethyl           56-38-2    mikrog/l  0,005

98   parathion-methyl          298-00-0   mikrog/l  0,01

99   pentachlorbenzen          608-93-5   mikrog/l  0,2

100  petanchlorfenol (PCP)     87-86-5    mikrog/l  0,01

101  rtuť                      7439-97-6  mikrog/l  0,1

102  selen                     7782-49-2  mikrog/l  5

103  simazin                   122-34-9   mikrog/l  1

104  sloučeniny tributylcínu   688-73-3   mikrog/l  0,01E7)

(jako kationty)

105  sloučeniny                668-34-8   mikrog/l  0,01E8)

trifenylcínu(jako

kationty)

106  stříbro                   744-22-4   mikrog/l  10

107  suma dichlorbenzenů                  mikrog/l  0,5E9)

108  suma polycyklických                  mikrog/l  0,2E10)

aromatických uhlovodíků

(PAU)

109  suma polychlorovaných                mikrog/l  0,012E11)

bifenylů (PCB)

110  suma izomerů              608-73-1   mikrog/l  0,05E12)

hexachlorcyklohexanu

111  tetrachlorethen           127-18-4   mikrog/l  0,5

(perchlorethylen, PER)

112  tetrachlormethan          56-23-3    mikrog/l  1

113  toluen                    108-88-3   mikrog/l  5

114  1,1,1-trichlorethan       71-55-6    mikrog/l  130

115  trifluralin               1582-09-8  mikrog/l  0,03

116  suma trichlorbenzenů      12002-48-1 mikrog/l  0,4E13)

(TCB) (1,2,3-, 1,2,4- a

1,3,5-trichlorbenzen)

117  2,4,6-trichlorfenol       88-06-2    mikrog/l  0,1

118  trichlormethan            67-66-3    mikrog/l  1

(chloroform)

119  trichlorethen             79-01-6    mikrog/l  1

(trichlorethylen, TRI)

120  uran                      7440-61-1  mikrog/l  50E14

121  vanad                     7440-62-2  mikrog/l  50

122  vinylchlorid              75-01-4    mikrog/l  2

123  suma xylenů (o-xylen a p- 1330-20-7  mikrog/l  30

xylen)

124  zinek                     7440-66-6  mikrog/l  200

------------------------------------------------------------------

a) Imisní standardy vyjadřují přípustné znečištění povrchových vod

při průtoku Q355, popřípadě  při minimálním zaručeném průtoku vody

v toku  nebo hodnotu,  která  je  dodržena, nebude-li  roční počet

vzorků nevyhovujících tomuto standardu větší než 5 %.

1)  CAS je číslo látky v Chemical Abstract Services.

2)  Doporučená metoda  je ČSN 75 7505,  případná aktualizace normy

bude oznámena ve Věstníku MŽP.

3)  Přírůstek  teploty vody  v toku  na konci  mísící zóny  vlivem

vypouštění oteplených odpadních vod nesmí  být vyšší než 3 st.

C.

4)  Hodnoty odpovídají  pH = 6; vyšší  koncentrace chloru může být

přijatelná při vyšším pH.

5)  Indikativní parametr, při překročení se zjišťuje příčina resp.

zdroj znečištění.

6)  Platí  pro  sumu izomerů a kongenerů DDT: p,p'-DDT (1,1,1-tri-

chlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)-ethan), o,p-DDT (1,1,1-trichlor-2-

(o-chlorfenyl)-2-(p-chlorfenyl)-ethan), p,p'-DDD (1,1-dichlor-

2,2-bis(p-chlorfenyl)-ethen)   a    p,p'-DDE (1,1-dichlor-2,2-

bis)p-chlorfenyl)-ethan).

7)  Platí  pro   jednotlivé  sloučeniny  tributylcínu   a  ostatní

organické sloučeniny cínu.

8)  Platí  pro   jednotlivé  sloučeniny  trifenylcínu   a  ostatní

organické sloučeniny cínu.

9)  Platí pro sumu 1,2-dichlorbenzenu a 1,4-dichlorbenzenu.

10) Platí    pro    sumu    šesti    látek    PAU:    fluoranthen,

benzo[b]fluoranthen,    benzo[k]fluoranthen,    benzo[a]pyren,

benzo[g,h,i]perylen a ideno[1,2,3-c,d]pyren.

11) Platí pro sumu šesti kongenerů PCB:  PCB 28, 52, 101, 138, 153

a 180.

12) Platí pro sumu izomerů hexachlorcykohexanu.

13) Platí   pro    sumu   trichlorbenzenů   (1,2,3-trichlorbenzen,

1,2,4-trichlorbenzen a 1,3,5-trichlorbenzen).

14) Přípustná hodnota je stanovena z hlediska chemické toxicity.

Imisní standardy uvedené v sloupci  "Hodnoty" musí být dosaženy do

22.12.2012,  pro nebezpečné  látky  a  zvlášť nebezpečné  látky do

21.12.2009.

Tabulka 2: Imisní standardy: ukazatele a přípustné hodnoty

znečištění povrchových vod, které jsou vhodné pro život

a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů,

s rozdělením na vody lososové a kaprové

+---+----------------+--------------------------+--------------------------+------------------+----------------------------+

|Č. |Ukazatel        |Hodnoty pro vody lososové |Hodnoty pro vody kaprové  | Analytické       |Poznámky                    |

|   |                +----------+---------------+-----------+--------------+ metody1)         |                            |

|   |                |cílové    | přípustné a)  | cílové    | přípustné a) |                  |                            |

+---+----------------+----------+---------------+-----------+--------------+------------------+----------------------------+

|1  |teplota (st. C) |1. Teplota měřená po proudu od místa vypouštění      | Termometrie      |Musí být vyloučena náhlá    |

|   |                |způsobujícího oteplení (na konci mísící zóny) nesmí  |                  |překročení teploty:         |

|   |                |být vyšší než neovlivněná hodnota o:                 |                  |Snížený teplotní limit 10   |

|   |                |          | 1,5 st. C     |           |  3 st. C     |                  |st. C na konci mísící zóny  |

|   |                |          |               |           |              |                  |platí pouze v době          |

|   |                |          |               |           |              |                  |rozmnožování ryb, které     |

|   |                |          |               |           |              |                  |vyžadují pro rozmnožování   |

|   |                |          |               |           |              |                  |nízkou teplotu vody         |

|   |                |          |               |           |              |                  |(pstruh obecný, lipan       |

|   |                |          |               |           |              |                  |podhorní, mník jednovousý,  |

|   |                |          |               |           |              |                  |vranka). Platí pouze pro    |

|   |                |          |               |           |              |                  |vody, kde se takové ryby    |

|   |                |          |               |           |              |                  |mohou vyskytovat.           |

|   |                |          |               |           |              |                  |                            |

|   |                |2. Vypouštění způsobující oteplení nesmí způsobit po |                  |                            |

|   |                |proudu od místa vypouštění (na konci mísící zóny)    |                  |                            |

|   |                |zvýšení teploty na hodnoty vyšší než:                |                  |                            |

|   |                |          | 21,5 st. C    |           | 28 st. C     |                  |                            |

|   |                |          | 10 st. C      |           | 10 st. C     |                  |                            |

+---+----------------+----------+---------------+-----------+--------------+------------------+----------------------------+

|2  |rozpuštěný      |50 % >= 9 | 50 % >= 9     | 50 % >= 8 | 50 % >= 7    | Elektrochemická  |Pokud koncentrace           |

|   |kyslík (mg/l)   |100 % >= 7|               |100 % >= 5 |              | metoda s         |rozpuštěného kyslíku        |

|   |                |          |               |           |              | membránovou      |klesne pod 6 mg/l, je       |

|   |                |          |               |           |              | elektrodou nebo  |nutné zkoumat, zda tato     |

|   |                |          |               |           |              | Winklerova       |situace nebude mít          |

|   |                |          |               |           |              | metoda           |škodlivé důsledky na        |

|   |                |          |               |           |              |                  |vyrovnaný vývoj rybí        |

|   |                |          |               |           |              |                  |populace.                   |

+---+----------------+----------+---------------+-----------+--------------+------------------+----------------------------+

|3  |pH              |          | 6 - 9         |           | 6 - 9        | Elektrometricky  |                            |

+---+----------------+----------+---------------+-----------+--------------+------------------+----------------------------+

|4  |fenoly          |          |Nesmí být      |           |Nesmí být     | Chuťová zkouška  |Chuťová zkouška rybí        |

|   |                |          |přítomny v     |           |přítomny v    | rybí svaloviny   |svaloviny se provádí jen    |

|   |                |          |koncentracích  |           |koncentracích |                  |tehdy, předpokládá-li se    |

|   |                |          |ovlivňujících  |           |ovlivňujících |                  |přítomnost fenolů.          |

|   |                |          |chuť a vůni    |           |chuť a vůni   |                  |                            |

|   |                |          |ryb            |           |ryb           |                  |                            |

+---+----------------+----------+---------------+-----------+--------------+------------------+----------------------------+

|5  |ropné látky     |          | Nesmí:        |           |Nesmí:        | Vizuálně         |Vizuální zkouška se         |

|   |                |          |- tvořit na    |           |- tvořit na   | Stanovení        |provádí jednou měsíčně.     |

|   |                |          |povrchu vody   |           |povrchu vody  | nepolárních      |Nepolární extrahovatelné    |

|   |                |          |viditelný film |           |viditelný film| extrahovatelných |látky se stanovují až       |

|   |                |          |- nepříznivě   |           |- nepříznivě  | látek (NEL)      |tehdy, jsou-li na povrchu   |

|   |                |          |ovlivňovat     |           |ovlivňovat    | metodou          |vody patrné skvrny.         |

|   |                |          |chuť a vůni    |           |chuť a vůni   | infračervené     |Chuťová zkouška rybí        |

|   |                |          |ryb            |           |ryb           | spektrofotometri |svaloviny se provádí pouze  |

|   |                |          |- mít          |           |- mít         | e2)              |tehdy, je-li předpokládána  |

|   |                |          |nepříznivý     |           |nepříznivý    | Chuťová zkouška  |přítomnost ropných látek.   |

|   |                |          |vliv na ryby   |           |vliv na ryby  | rybí svaloviny   |                            |

+---+----------------+----------+---------------+-----------+--------------+------------------+----------------------------+

|6  |volný amoniak   |<= 0,005  | <= 0,025      | <= 0,005  |<= 0,025      | Výpočtem ze      |Hodnoty pro volný amoniak   |

|   |(mg/l)          |          |               |           |              | zjištěných       |mohou být překročeny v      |

|   |                |          |               |           |              | hodnot amonných  |průběhu dne jako            |

|   |                |          |               |           |              | iontů, pH a      |krátkodobá maxima.          |

|   |                |          |               |           |              | teploty          |                            |

+---+----------------+----------+---------------+-----------+--------------+------------------+----------------------------+

|7  |amonné ionty    |<= 0,004  | <= 1          | <= 0,2    |<= 1          | Molekulová       |V případě nízkých hodnot    |

|   |(mg/l)          |          |               |           |              | absorpční        |teplot vody a snížené       |

|   |                |          |               |           |              | spektrofotometrie|nitrifikace nebo tam, kde   |

|   |                |          |               |           |              |                  |lze prokázat, že            |

|   |                |          |               |           |              |                  |neexistují nepříznivé       |

|   |                |          |               |           |              |                  |důsledky pro rybí populaci  |

|   |                |          |               |           |              |                  |mohou koncentrace amonných  |

|   |                |          |               |           |              |                  |iontů dosáhnout hodnoty až  |

|   |                |          |               |           |              |                  |2,5 mg/l.                   |

+---+----------------+----------+---------------+-----------+--------------+------------------+----------------------------+

|8  |celkový chlor - |          | <= 0,005      |           |<= 0,005      | Metoda DPD       |Hodnoty pro pH = 6. Vyšší   |

|   |jako HClO       |          |               |           |              | (diethyl-p-      |koncentrace může být        |

|   |(mg/l)          |          |               |           |              | fenylendiamin)   |přijatelná při vyšším pH.   |

+---+----------------+----------+---------------+-----------+--------------+------------------+----------------------------+

|9  |celkový zinek   |          | <= 0,3        |           |<= 1,0        | Atomová          |Hodnoty odpovídají          |

|   |(mg/l)          |          |               |           |              | absorpční        |tvrdosti vody 100 mg/l      |

|   |                |          |               |           |              | spektrofotometrie|CaCO3. Pro výrazně odlišné  |

|   |                |          |               |           |              |                  |hodnoty platí tab. uvedená  |

|   |                |          |               |           |              |                  |níže.                       |

+---+----------------+----------+---------------+-----------+--------------+------------------+----------------------------+

|10 |BSK5 (mg/l)     |<= 3      |               |<= 6       |              | Stanovení        |                            |

|   |                |          |               |           |              | kyslíku          |                            |

|   |                |          |               |           |              | elektrochemickou |                            |

|   |                |          |               |           |              | metodou s        |                            |

|   |                |          |               |           |              | membránovou      |                            |

|   |                |          |               |           |              | elektrodou nebo  |                            |

|   |                |          |               |           |              | Winklerovou      |                            |

|   |                |          |               |           |              | metodou bez      |                            |

|   |                |          |               |           |              | inhibice         |                            |

|   |                |          |               |           |              | nitrifikace      |                            |

+---+----------------+----------+---------------+-----------+--------------+------------------+----------------------------+

|11 |dusitany (mg/l) |<= 0,6    |               |<= 0,9     |              | Molekulová       |                            |

|   |                |          |               |           |              | absorpční        |                            |

|   |                |          |               |           |              | spektrofotometrie|                            |

|   |                |          |               |           |              |                  |                            |

+---+----------------+----------+---------------+-----------+--------------+------------------+----------------------------+

|12 |nerozpuštěné    |<= 25     |               |<= 25      |              | Filtrace         |                            |

|   |látky (mg/l)    |          |               |           |              | filtrační        |                            |

|   |                |          |               |           |              | membránou 0,45   |                            |

|   |                |          |               |           |              | mikrom, sušení   |                            |

|   |                |          |               |           |              | při 105 st. C    |                            |

+---+----------------+----------+---------------+-----------+--------------+------------------+----------------------------+

|13 |rozpuštěná měď  |<= 0,04   |               |<= 0,04    |              | Atomová          |Hodnoty odpovídají          |

|   |(mg/l)          |          |               |           |              | absorpční        |tvrdosti vody 100 mg/l      |

|   |                |          |               |           |              | spektrofotometrie|CaCO3. Pro výrazně odlišné  |

|   |                |          |               |           |              |                  |hodnoty platí tab. uvedená  |

|   |                |          |               |           |              |                  |níže.                       |

+---+----------------+----------+---------------+-----------+--------------+------------------+----------------------------+

1) Při   analýze  vzorků   mohou   být   použity  i   jiné  vhodné

a srovnatelné metody, pro daný účel validované.

2) Doporučená metoda  je ČSN 75  7505, případná aktualizace  normy

bude oznámena ve Věstníku MŽP.

Přípustné  koncentrace a)  celkového zinku  a rozpuštěné  mědi pro

různé hodnoty tvrdosti  vody stanovené jako suma Ca  a Mg (mmol/l)

a vyjádřené jako koncentrace CaCO3 (mg/l):

+------------------+---------+----------+---------+-------------+

|Tvrdost vody      |< 10     |  50      |  100    |  > 100      |

|vyjádřená jako    |         |          |         |             |

|koncentrace PCaCO3|         |          |         |             |

|(mg/l)            |         |          |         |             |

+------------------+---------+----------+---------+-------------+

|Lososové vody - Zn|0,03     |  0,2     |  0,3    |  0,5        |

|(mg/l)            |         |          |         |             |

+------------------+---------+----------+---------+-------------+

|Kaprové vody - Zn |0,3      |  0,7     |  1,0    |  2,0        |

|(mg/l)            |         |          |         |             |

+------------------+---------+----------+---------+-------------+

|Lososové i kaprové|0,005 1) |  0,022   |  0,04   |  0,112      |

|vody - Cu (mg/l)  |         |          |         |             |

+------------------+---------+----------+---------+-------------+

1) Přítomnost  ryb ve  vodách obsahujících  vyšší koncentrace mědi

může indikovat převahu rozpuštěných organoměďnatých komplexů.

a) Imisní standardy vyjadřují přípustné znečištění povrchových vod

při průtoku Q355, popřípadě  při minimálním zaručeném průtoku vody

v toku  nebo hodnotu,  která  je  dodržena, nebude-li  roční počet

vzorků nevyhovujících tomuto standardu větší  než 5 %. Pro hodnoty

ukazatelů pH, BSK5, volný amoniak, amonné ionty, dusitany, celkový

chlor, celkový zinek a rozpuštěná měď. Pokud je četnost vzorkování

nižší než jeden vzorek měsíčně, musí všechny vzorky vyhovovat výše

uvedeným  hodnotám.  Povolené  překročení  přípustných  hodnot pro

ukazatel  rozpuštěný  kyslík  je  uvedeno  přímo  v  tabulce.  Pro

ukazatel  nerozpuštěné  látky  se  jako  charakteristická  hodnota

použije aritmetický průměr koncentrace.

Imisní standardy  uvedené v sloupci  "přípustné hodnoty" musí  být

dosaženy do  pěti let ode  dne vstupu smlouvy  o přistoupení České

republiky k Evropské unii v platnost.

Imisní  standardy  uvedené  jako  "cílové"  musí  být  dosaženy do

22.12.2012.

Tabulka 3: Emisní standardy: ukazatele a cílové a přípustné

hodnoty znečištění povrchových vod, které jsou využívány nebo

u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody

-----------------------------------------------------------------------------------------------

P.č.   Ukazatel         Jednotka                      Hodnoty a)

-----------------------------------------------------------

kategorie A1     kategorie A2          kategorie A3

-----------------------------------------------------------

cílové přípustné cílové    přípustné   cílové  přípustné

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1      pH                           6,5-   6,5-8,5   5,5-9                 5,5-9

8,5

2      barva (po        mg/l        10     20(0)     50        100(0)      50      200(0)

jednoduché       stupnice

filtraci)        Pt

3      nerozpuštěné     mg/l        5

látky

(NL105)

4      teplota          st. C       15     20(0)     22        25(0)       22      25(0)

5      elektrická       mS/m        100    100       100                   100

konduktivita     při 25

st. C

6      pach             ředící      2                5                     5

(prahové         poměr

číslo)           při 25

st. C

7      dusičnany        mg/l        25     50(0)               50(0)               50(0)

(NO3-)

8 1)   fluoridy         mg/l        0,7-1  1,5       0,7-1,5   1,5         0,7-    1,5

1,5

9      absorbovatelné   mg/l               0,005               0,005               0,01

organicky

vázané

halogeny

(AOX)

10     železo           mg/l        0,1    0,2       1         2           1       2

celkové

11     mangan           mg/l        0,05   0,05      0,1       1,0         0,5     1,5

12     měď              mg/l        0,02   0,05(0)   0,05      0,05        0,1     0,1

13     zinek            mg/l        0,5    3         1         5           1       5

14     bor              mg/l        0,5    1         1         1           1       1

15     berylium         mg/l               0,001               0,001               0,002

16     kobalt           mg/l                                               0,05

17     nikl             mg/l               0,02                0,03                0,03

18     vanad            mg/l                                               0,02

19     arsen            mg/l        0,01   0,01                0,01                0,02

20     kadmium          mg/l        0,001  0,005     0,001     0,005       0,001   0,005

21     chrom            mg/l               0,05                0,05                0,05

celkový

22     olovo            mg/l        0,01   0,025               0,025               0,05

23     selen            mg/l               0,01                0,01                0,01

24     rtuť             mg/l        0,0005 0,001     0,0005    0,001       0,0005  0,001

25     baryum           mg/l               0,1                 1                   1

26     kyanidy          mg/l        0,02   0,05      0,04      0,05        0,04    0,05

celkové

27     sírany           mg/l        150    250       150       250(0)      150     250(0)

28     chloridy         mg/l        100    100       100       100         100     100

29     tenzidy          mg/l        0,2    0,2       0,2       0,2         0,5     0,5

aniontové

30     fosforečnany     mg/l        0,33             0,5                   0,5

(PO4E3-)

31 2)  fenoly           mg/l               0,001     0,001     0,005       0,01    0,1

jednosytné

(ČSN ISO

6439)

32     nepolární        mg/l               0,05                0,05        0,1     0,5

extrahovatelné

látky

(NEL)3)

33 4)  polycyklické     mg/l               0,0001              0,0001              0,0002

aromatické

uhlovodíky

34 5)  pesticidy        mg/l               0,0005              0,0005              0,0005

celkem

(relevantní

látky)

35     chemická         mg/l        2      3         5         10          10      15

spotřeba

kyslíku

(CHSKMn)

36     nasycení         % 02        > 70             > 50                  > 30

kyslíkem

37     biochemická      mg/l        < 3    < 3       < 4       5           < 5     7

spotřeba

kyslíku

(BSK5)

38     dusík            mg/l        1                2                     3

celkový

39     amonné ionty     mg/l        0,05   0,5       0,5       1           1       3(0)

(NH4+)

40     extrahovatelné   mg/l        0,1              0,2                   0,5

látky            mg/l

(EL)6)           SEC

41     celkový          mg/l        5                8                     8

organický

uhlík (TOC)

42     huminové         mg/l        2      2,5       3,5       5           6       8

látky

43     koliformní       KTJ/10      50               5 000                 50 000

bakterie         0 ml

(ČSN 830531)

44     termotolerantní  KTJ/10      20               2 000                 20 000

0 ml

koliformní

bakterie

(TNV 757835)

45     intestinální     KTJ/10      20               1 000                 10 000

enterokoky       0 ml

46     salmonely        počet/      žádné            žádné

5 000

ml

47     mikroskopický    počet/             50        3 000                 10 000

obraz            ml

(živé

organismy)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

a) Imisní standardy vyjadřují přípustné znečištění povrchových vod

při průtoku Q355, popřípadě  při minimálním zaručeném průtoku vody

v toku  nebo hodnotu,  která  je  dodržena, nebude-li  roční počet

vzorků  nevyhovujících  tomuto  standardu   větší  než  5  %.  Pro

hodnocení splnění hodnot ukazatelů  ve sloupcích "cílové" je roční

pravděpodobnost nepřekročení 90 %.

1) Hodnoty  jsou horní  limity pro  průměrné roční  teploty (nízké

a vysoké).

2) Limity se  neuplatňují, nedochází-li k  organoleptickým závadám

pitné vody.

3) Doporučená metoda  je ČSN 75  7505, případná aktualizace  normy

bude oznámena ve Věstníku MŽP.

4) součet      koncentrací      šesti      látek      fluoranthen,

benzo[b]fluoranthen,     benzo[k]fluoranthen,    benzo[a]pyren,

benzo[g,h,i]perylen a ideno[1,2,3-c,d]pyren.

5) suma všech relevantních pesticidů, které jsou stanovovány.

6) Doporučená metoda  je ČSN 75  7506, případná aktualizace  normy

bude oznámena ve Věstníku MŽP.

"(0)" = mimořádné klimatické nebo geografické podmínky

Imisní  standardy   uvedené  jako  "cílové"   pro  povrchové  vody

využívané příslušnou  kategorií úpravy surové vody  na vodu pitnou

musí být dosaženy do 22.12.2012.

Kategorie standardních metod úpravy surové vody na pitnou vodu

Kategorie A1

Jednoduchá  fyzikální   úprava  a  desinfekce,   například  rychlá

filtrace a desinfekce.

Kategorie A2

Běžná  fyzikální úprava,  chemická úprava  a desinfekce, například

chlorování  nefiltrované  vody,  srážení,  vločkování,  usazování,

filtrace, desinfekce (závěrečné chlorování).

Kategorie A3

Intenzivní   fyzikální   a   chemická   úprava,  rozšířená  úprava

a desinfekce,  například   chlorování  do  bodu   zlomu,  srážení,

vločkování,   usazování,   filtrace,   adsorpce   (aktivní  uhlí),

desinfekce (ozonizace, závěrečné chlorování).

Tabulka 4: Imisní standardy: ukazatele a cílové a přípustné

hodnoty znečištění povrchových vod, které jsou využívány nebo

u kterých se předpokládá jejich využití pro koupání osob

----------------------------------------------------------------------------

P.č.   Ukazatele         Jednotka   Hodnoty a)                 Poznámka č.

----------------------------------------

cílové     přípustné

----------------------------------------------------------------------------

1      koliformní        KTJ/100ml  500        10 000          1

bakterie

2      termotolerantní   KTJ/100ml  100        2 000           2

koliformní

bakterie

3      intestinální      KTJ/100ml  100        400             3

enterokoky

4      salmonely         KTJ/l      -          0               4

5      enteroviry        PTJ/10l    -          0               5

6      pH                           -          6 - 9           6, 7

7      barva                        -          beze změn       8

8      minerální                    -          bez zápachu a   9

oleje                                   povlaku na

hladině

mg/l       0,3

9      povrchově                    -          bez pěny na     8

aktivní                                 hladině

látky

mg/l       0,3                        10

10     fenoly                                  bez zápachu     11

mg/l       0,005      0,05

11     průhlednost       m          2          1               7

12     kyslík            %          80 - 120   -               6

rozpuštěný        nasycení

13     viditelné         -          -          nezjistitelné   12

plovoucí

znečištění

14     jiné závadné                 -          -               13

látky

15     index                        2,2        2,5             14

saprobity

makrozoobentosu

16     fosfor            mg/l                  0,05            15

celkový

----------------------------------------------------------------------------

a) Imisní standardy vyjadřují přípustné znečištění povrchových vod

při průtoku Q355, popřípadě  při minimálním zaručeném průtoku vody

v toku  nebo hodnotu,  která  je  dodržena, nebude-li  roční počet

vzorků nevyhovujících tomuto standardu větší  než 5 %. Pro hodnoty

ukazatelů  ve  sloupcích   "přípustné";  u  koliformních  bakterií

a termotolerantních koliformních bakterií je roční pravděpodobnost

nepřekročení  80  %.  Pro  hodnocení  splnění  hodnot ukazatelů ve

sloupcích "cílové" je roční pravděpodobnost nepřekročení 90 %.

Poznámky:

1.  Metoda stanovení podle ČSN  830531-3. U filtrovatelných vod se

použije  membránová filtrace  100 ml,  u nefiltrovatelných  se

vyšetří  1 ml  nebo další  ředění. Výsledky  se přepočítají na

100 ml.

2.  Metoda stanovení  podle TNV 757835.  U filtrovatelných vod  se

použije  membránová filtrace  100 ml,  u nefiltrovatelných  se

vyšetří  1 ml  nebo další  ředění. Výsledky  se přepočítají na

100 ml.

3.  Metoda stanovení  podle ČSN EN ISO  7899- 2. U filtrovatelných

vod se použije membránová filtrace 100 ml, u nefiltrovatelných

se vyšetří 1 ml nebo  další ředění. Výsledky se přepočítají na

100 ml.

4.  Metoda stanovení podle TNV 757855.

5.  Metoda  stanovení  je  založena  na  fázové  separaci  s další

identifikací ve specializované laboratoři.

6.  Ukazatel se stanovuje jen v  případě podezření, že mohlo dojít

k abnormální změně obvyklé hodnoty ukazatele.

7.  Pro  určité  koupaliště  může  orgán  ochrany veřejného zdraví

stanovit limitní hodnotu odlišnou  od přípustné hodnoty, pokud

je odlišnost způsobena přirozeným charakterem vody.

8.  Vizuální stanovení.

9.  Vizuální stanovení a čichová zkouška.

10. Spektrofotometrické stanovení s methylenovou modří.

11. Čichová zkouška.

12. Mezi  viditelné  plovoucí  znečištění  patří  odpadky,  zbytky

dehtu, dřevo, plasty, lahve, obaly  ze skla, plastů, gumy nebo

jiných  látek.  V  případě  pozitivního  nálezu  je vždy nutné

uvést,  o jaké  předměty se  jednalo a  slovně vyjádřit jejich

četnost.

13. Jiné  chemické a  zdravotně závadné  látky jako  jsou kyanidy,

těžké kovy, pesticidy aj. se stanovují jen v případě podezření

na jejich výskyt.

14. Pouze  u  lokalit  na  tekoucích  vodách.  Za  tekoucí vody se

nepovažují přehradní nádrže.

15. V případě projevů eutrofizace vody  se vedle celkového fosforu

stanovují   též   amonné    ionty,   dusičnanový,   dusitanový

a organický dusík.

Imisní  standardy  uvedené  jako  "cílové"  musí  být  dosaženy do

22.12.2012.

Příl.4

Minimální roční četnosti odběrů vzorků

vypouštěných odpadních vod pro sledování jejich znečištění

Tabulka 1: Minimální roční  četnosti odběrů vypouštěných

městských odpadních vod

---------------------------------------------------------------------------

Velikost zdroje   Typ       BSK5  CHSKCr  NL       N-NH4+  Ncelk.  Pcelk.

(EO)1)            vzorku3)

---------------------------------------------------------------------------

< 500E2)          A                                -       -       -

500 - 2 000       A         12    12      12       -       -       -

2 001 - 10 000    B         12    12      12       12      -       -

10 001 - 100 000  C         26    26      26       -       26      26

> 100 000         C         52    52      52       -       52      52

---------------------------------------------------------------------------

1) 1 EO  (ekvivalentní obyvatel)  odpovídá produkovanému  množství

znečištění vyjádřenému 60 g BSK5/den.

2) Minimální počet vzorků stanoví vodoprávní úřad.

3) Typ vzorku stanoví vodoprávní úřad takto:

typ  A -  dvouhodinový  směsný vzorek  získaný sléváním  8 dílčích

vzorků stejného  objemu v intervalu 15  minut. Tento typ

vzorku se použije pouze pro městské odpadní vody čištěné

na  čistírenském zařízení  s dobou  zdržení minimálně 24

hodin  pro roční  množství do  200 t  ročně v  ukazateli

CHSKCr přitékající do čistírny odpadních vod;

typ  B -  24 hodinový  směsný vzorek získaný  sléváním 12 objemově

stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin;

typ  C -  24 hodinový  směsný vzorek získaný  sléváním 12 objemově

průtoku úměrných dílčích  vzorků odebíraných v intervalu

2 hodin;

Zvlášť  nebezpečné  závadné  látky   musí  být  sledovány  denními

slévanými  vzorky  vody  při  současném  měření  denního  množství

odpadních  vod. Jednodušší  postup sledování  je možno  zvolit při

vypouštěném  množství  menším  než  je  uvedeno  v  tabulce 2 této

přílohy.

Odběry vzorků musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu roku. Odběry

by neměly  být prováděny za neobvyklých  situací, jako při silných

deštích a povodních.

Tabulka 2: Prahová množství vypouštěných vybraných zvlášť

nebezpečných závadných látek, při jejichž nedosažení není nutné

vyžadovat denní 24 hodinové sledování.

--------------------------------------------------------------------

Látka                                           Roční množství (kg)

--------------------------------------------------------------------

rtuť                                            7,5

kadmium                                         10

hexachlorcyklohexan1)                           3

tetrachlormethan                                30

DDT1)                                           1

driny (aldrin, dieldrin, eldrin, isodrin)1)     1

pentachlorfenol                                 3

hexachlorbenzen                                 1

hexachlorbutadien                               1

trichlormethan                                  30

1,2-dichlorethan                                30

tetrachlorethen                                 30

trichlorethen                                   30

trichlorbenzen                                  3

--------------------------------------------------------------------

1) Hodnoty  se  vztahují  zejména  na  sledování  průsakových  vod

z odkališť, ze skládek odpadů či kontaminovaných zemin a jiných

tzv. "starých zátěží".

Tabulka 3: Prahová množství vypouštěných vybraných zvlášť

nebezpečných a nebezpečných závadných látek, při jejichž

překročení se požaduje minimální četnost sledování

12 x za rok

--------------------------------------------------------------------

Látka                            Denní     Roční

množství  množství

v g       v kg

--------------------------------------------------------------------

antracen                         1         0,3

AOX                              30        10

arsen                            0,5       0,15

atrazin                          10        3,5

azinfos-ethyl, azonfos-methyl    0,5       0,15

cín                              20        7

DDT (suma izomerů a kogenerů)1)  0,5       0,15

dichlorvos                       0,5       0,15

endosulfan                       0,5       0,15

fenoly                           3         1

fenthion                         1         0,3

fluoridy                         150       50

chrom                            5         1,5

kyanidy                          1         0,3

malathion                        0,5       0,15

měď                              5         1,5

nikl                             5         1,5

olovo                            5         1,5

parathion                        0,5       0,15

suma PCB1)2)                     0,5       0,15

PAU3)                            0,5       0,15

simazin                          1         0,3

toluen                           10        3,5

trifluralen                      0,5       0,15

uhlovodíky                       100       35

zinek                            20        7

suma xylenů                      10        3,5

--------------------------------------------------------------------

1) Hodnoty  se  vztahují  zejména  na  sledování  průsakových  vod

z odkališť, ze skládek odpadů či kontaminovaných zemin a jiných

tzv. "starých zátěží".

2) Suma šesti kongenerů PCB: PCB 28, 51, 101, 138, 153 a 180.

3) Suma     šesti    PAU:     fluoranthen,    benzo[b]fluoranthen,

benzo[k]fluoranthen,     benzo[a]pyren,     benzo[g,h,i]perylen

a ideno[1,2,3-c,d]pyren.

Příl.5

Přípustný počet vzorků

nesplňujících statisticky formulované limity

("p") ve vypouštěných odpadních vodách

v období posledních 12 měsíců

---------------------------------------

Celkový počet    Přípustný počet

vzorků           nevyhovujících vzorků

---------------------------------------

4 - 7                 1

---------------------------------------

8 - 16                2

---------------------------------------

17 - 28                3

---------------------------------------

29 - 40                4

---------------------------------------

41 - 53                5

---------------------------------------

54 - 67                6

---------------------------------------

58 - 81                7

---------------------------------------

82 - 95                8

---------------------------------------

96 - 110               9

---------------------------------------

111 - 125              10

---------------------------------------

126 - 140              11

---------------------------------------

141 - 155              12

---------------------------------------

156 - 171              13

---------------------------------------

172 - 187              14

---------------------------------------

188 - 203              15

---------------------------------------

204 - 219              16

---------------------------------------

220 - 235              17

---------------------------------------

236 - 251              18

---------------------------------------

252 - 268              19

---------------------------------------

269 - 284              20

---------------------------------------

285 - 300              21

---------------------------------------

301 - 317              22

---------------------------------------

318 - 334              23

---------------------------------------

335 - 351              24

---------------------------------------

352 - 366              25

---------------------------------------

Příl.6

Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu,

správci povodí a pověřenému odbornému subjektu

(1)  Jako základní  informace  o  zdroji znečišťování  se při

prvním hlášení nebo při změně údajů uvede:

a) název  nebo  obchodní  firma,   sídlo  a  identifikační  číslo,

bylo-li přiděleno, jde- li  o právnickou osobu; obchodní firma,

místo podnikání a identifikační číslo, jde-li o fyzickou osobu,

která je podnikatelem podle zvláštního zákona,

b) jméno,  případně  jména,  příjmení  a  adresa  bydliště, jde-li

o fyzickou osobu,

c) místo zařízení či zdroje znečišťování,

d) u  právnických  osob   a  podnikajících  fyzických   osob  druh

ekonomické  činnosti podle  Odvětvové klasifikace  ekonomických

činností (OKEČ) Českého statistického úřadu (slovně),

e) OKEČ,

f) typ,  velikost   a  popis  zařízení   produkujícího  vypouštěné

znečištění,

g) umístění  výpusti -  u vypouštění  do vodního  toku - lokalita,

jméno  recipientu,  hydrologické  číslo,  horní  maticové číslo

úseku toku,  délka úseku a číslo  polohy, říční kilometr, břeh,

název  obce  a  název  katastrálního  území  a  u vypouštění do

kanalizace  -  souřadnice  vyústění  kanalizace  nebo  čistírny

odpadních  vod, jméno  čistírny, popřípadě  číslo kanalizačního

sběrače,

h) výčet   závadných   látek,   zejména   nebezpečných   a  zvlášť

nebezpečných   závadných  látek,   obsažených  ve  vypouštěných

odpadních vodách,

i) popis míst odběru vzorků a způsobu vzorkování,

j) úředně   stanovená   výrobní   nebo   zpracovatelská   kapacita

parametru,   rozhodného   pro    výpočet   poměrného   množství

vypouštěných látek,

k) povolená  množství  vypouštěných  odpadních  vod z jednotlivých

výpustí

l) povolené emisní limity vypouštěných látek (koncentrace, poměrná

množství, roční množství),

m) druh   čistírny   odpadních    vod   (mechanická,   biologická,

fyzikálně-chemická) s popisem metody čištění,

n) typ vypouštění (do vodního toku nebo do kanalizace),

(2)  Dále  se  uvedou  výsledky  měření  množství  a  jakosti

vypouštěných odpadních  vod za minulé  období v rozsahu  a termínu

stanoveném vodoprávním úřadem.