293/2002 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

ze dne 14. června 2002

o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Ministerstvo životního prostředí stanoví  podle § 91 odst. 3,

§ 92 odst. 2, § 93 odst. 1, § 94  odst. 1 a § 96 odst. 8 zákona č.

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví:

a) bližší vymezení zdroje znečišťování,

b) postup pro  určování znečištění obsaženého  v odpadních vodách,

metody   měření  ukazatelů   znečištění,  zjišťování   průměrné

koncentrace znečištění a  ročního objemu vypouštěných odpadních

vod,

c) provádění odečtů množství znečištění podle § 90 odst. 6 vodního

zákona,

d) provádění    měření   objemu    vypouštěných   odpadních    vod

a náležitosti provozní evidence,

e) způsob  sledování  znečištění  odpadních  vod  a  měření objemu

vypouštěných odpadních vod,

f) požadavky  na způsobilost  oprávněných laboratoří,  kontrolních

laboratoří a  měřicích skupin k  provádění rozborů ke  zjištění

koncentrace  znečišťujících  látek  v  odpadních  vodách  a pro

kontrolu správnosti měření objemu vypouštěných odpadních vod,

g) vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání,

h) náležitosti žádostí o povolení odkladu a postup krajského úřadu

místně    příslušného   podle    místa   zdroje    znečišťování

znečišťovatele (dále jen "krajský  úřad") pro jejich posuzování

a povolování odkladu.

§ 2

Bližší vymezení zdroje znečišťování

(K § 91 vodního zákona)

(1) Zdrojem  znečišťování se pro  účely této vyhlášky  rozumí

území   obce,  popřípadě   její  územně   oddělená  a   samostatně

odkanalizovaná   část,   území   vojenského   újezdu   nebo  areál

průmyslového podniku či jiného objektu, pokud se z nich vypouštějí

samostatně  odpadní vody  do vod  povrchových; za  odpadní vody se

v tomto  případě  nepovažují  vody  z  dešťových oddělovačů, pokud

funkce oddělovače splňuje podmínky stanovené vodoprávním úřadem.

(2)  Za  samostatný  zdroj  znečišťování  se  považuje i část

areálu  průmyslového  podniku  či  jiného  objektu,  ze kterého se

odpadní  vody vypouštějí  do systému  průtočného chlazení  parních

turbin, z něhož se vypouštějí do vod povrchových.

§ 3

Postup pro určování znečištění obsaženého

v odpadních vodách a zjišťování průměrné

koncentrace znečištění odpadních vod

(K § 91 vodního zákona)

(1)  Postup pro  určování znečištění  obsaženého v  odpadních

vodách  zahrnuje  odběr  vzorků,  jejich  úpravu,  rozbory  vzorků

a vyhodnocení  výsledků  těchto  rozborů.  Technické  požadavky na

předběžnou  úpravu  vzorků  jsou  uvedeny  v  příloze  č. 1 k této

vyhlášce.

(2) Odběr  vzorků se řádně  dokumentuje. Základem dokumentace

je   písemné   zpracování   programu   vzorkování  a  standardního

pracovního postupu pro odběr vzorků. Program i standardní pracovní

postup  vzorkování  se  sestavuje  s  využitím statistických metod

a příslušných technických  norem uvedených v  příloze č. 2  k této

vyhlášce. O  odběrech vzorků se provádí  písemný záznam.1) Písemné

záznamy  se  vedou  také  o  výsledcích  vnitřní a vnější kontroly

dodržování programu  vzorkování a standardního  pracovního postupu

pro  odběr  vzorků.  Vzorky  se  neodebírají  v  době  tání sněhu,

dlouhotrvajících nebo intenzivních srážek a bezprostředně po nich.

(3) Minimální roční četnost odběrů  vzorků a typy vzorků jsou

stanoveny v příloze  č. 3 k této vyhlášce.  Odběry vzorků musí být

rovnoměrně  rozloženy v  průběhu  celého  kalendářního roku,  a to

i v  případě,  že  právnická  nebo  fyzická  osoba, která vypouští

odpadní  vody  do  vod  povrchových,  (dále  jen  "znečišťovatel")

odebírá  větší než  minimálně  stanovený  počet vzorků  podle této

vyhlášky;  to se  nevztahuje na  nepravidelné vypouštění odpadních

vod a vypouštění odpadních vod z kampaňových výrob.

(4)  Odběry   vzorků  zabezpečují  odborně   způsobilé  osoby

oprávněné k podnikání (dále  jen "oprávněná laboratoř"), které při

těchto odběrech  umožní účast znečišťovateli.  Vzorky se odebírají

v místě, které  stanovil vodoprávní úřad  v povolení k  vypouštění

odpadních  vod [§  8 odst.  1 písm.   c) a  § 38  odst. 3  vodního

zákona]; jestliže toto místo vodoprávní úřad nestanovil, odebírají

se  v  místě,  v  němž  lze  zajistit maximální objektivitu měření

znečištění.

(5) Průměrná roční koncentrace  znečištění v odpadních vodách

se zjišťuje:

a) u znečištění  vypouštěného kontinuálně  jako aritmetický průměr

z výsledků všech  rozborů těchto vzorků,  jestliže jejich počet

je menší než 24 v příslušném kalendářním roce,

b) u znečištění vypouštěného kontinuálně,  a jestliže počet vzorků

odebraných v  příslušném kalendářním roce  je rovný nebo  větší

než 24, tímto postupem:

1. z výsledků všech rozborů  vzorků provedených znečišťovatelem

v kalendářním roce  se stanoví aritmetický  průměr a vypočte

se směrodatná odchylka sigma n,

2. k aritmetickému  průměru vypočtenému  podle předchozího bodu

se připočte  a odečte hodnota dvojnásobku  sigma n a stanoví

se takto rozmezí hodnot výsledků rozborů vzorků,

3. výsledky  rozborů vzorků  překračující rozmezí  hodnot podle

předchozího  bodu  se  vyloučí  a  stanoví  se  nový  soubor

výsledků rozborů vzorků,

4. z tohoto   souboru  výsledků   rozborů  vzorků   se  stanoví

aritmetický průměr,

c) u znečištění vypouštěného  z kampaňové výroby  nebo v případech

řízeného  nebo  nepravidelného  vypouštění  se  průměrná  roční

koncentrace    stanoví   výpočtem,    jehož   způsob   projedná

znečišťovatel bezodkladně s krajským úřadem.

(6) Jsou-li  odpadní vody u  jednotlivého zdroje znečišťování

vypouštěny z  více výpustí, vypočte se  roční průměrná koncentrace

vypouštěného znečištění  ze všech výpustí  zdroje znečišťování pro

účel  porovnání s  limity zpoplatnění  jako podíl  součtu množství

znečištění  vypouštěného  ze  všech  výpustí  zdroje  znečišťování

a součtu objemů odpadních vod vypouštěných ze všech výpustí zdroje

znečišťování.

(7) Skutečnost, že zpoplatněné znečišťující látky v odpadních

vodách,  uvedené  v  příloze  č.  2  k  této  vyhlášce  (dále  jen

"ukazatele  znečištění"),  vypouštěných   ze  zdroje  znečišťování

nepřekračují    hmotnostní,    popřípadě    koncentrační    limity

zpoplatnění, se prokazuje především  sledováním množství a jakosti

vypouštěných  odpadních vod  v  místě  a způsobem,  který stanovil

rozhodnutím  vodoprávní  úřad  (§  8  vodního  zákona).  Nejsou-li

v rozhodnutí vodoprávního  úřadu místo a  způsob měření stanoveny,

prokazuje se tato skutečnost buď rozborem odpadních vod provedeným

z odebraného typu  vzorku b) podle  přílohy č. 3  k této vyhlášce,

nebo dokladem,  že provozovaná technologie  vstup těchto látek  do

odpadních vod vylučuje. Pokud  nelze odebírat vzorky podle přílohy

č.  3 k  této vyhlášce  a měřit  objem vypouštěných  odpadních vod

s dostatečnou   věrohodností,  zjišťuje   se  množství  znečištění

teoretickým  výpočtem. Podrobnosti  výpočtu projedná znečišťovatel

s krajským úřadem.

(8)  Kontrola správnosti  sledování znečištění  odpadních vod

a stanovení koncentrací znečištění  v ukazatelích znečištění podle

§ 112 odst. 1 písm. f) vodního zákona zahrnuje zejména:

a) přezkoumání podkladů, které vede znečišťovatel v rámci provozní

evidence  a  dokumentace  o  odběru  vzorků  a  které oprávněná

laboratoř vede o jejich úpravě a analýze; předmětem přezkoumání

je  i  doklad  odborné  způsobilosti  laboratoře  ke  stanovení

ukazatelů znečištění vod podle § 7,

b) odběr a rozbor kontrolních vzorků,  který se provádí zejména až

po  analýze možných  příčin nepřijatelných  výsledků zjištěných

podle písmene a); v případě zjištění nedostatků se po realizaci

opatření k  nápravě provede odběr  a rozbor kontrolního  vzorku

jako  kontrola účinnosti  přijatých opatření.  Odběry a rozbory

pro účely kontroly sledování znečištění odpadních vod provádějí

oprávněné laboratoře pověřené Ministerstvem životního prostředí

(dále  jen  "kontrolní  laboratoř")   v  souladu  s  podmínkami

stanovenými  touto  vyhláškou.   Kontrolní  laboratoř  vyrozumí

znečišťovatele o  kontrole bezprostředně před  jejím započetím.

Na  jeho  žádost  mu  předá  předem  dohodnutou část odebraného

vzorku  po jeho  předběžné úpravě   podle přílohy  č. 1  k této

vyhlášce,  oznámí   mu  konec  kontroly   a  vyhotoví  protokol

o kontrole.   Kontrolní   laboratoř   oznámí   krajskému  úřadu

nejpozději  do  20  dnů  po  provedení  kontroly její výsledky.

Kontrolní laboratoř  sdělí znečišťovateli bez  odkladu výsledky

kontroly.

(9)  Výsledky   rozborů  odpadních  vod   podle  jednotlivých

ukazatelů  znečištění  se  uvádějí  v  protokolu  o rozboru včetně

nejistot;  podrobnosti   pro  jejich  stanovení   při  porovnávání

výsledků jsou uvedeny v příloze č.  1 k této vyhlášce. Pro výpočet

průměrné  roční  koncentrace  a  množství  znečištění  se  hodnoty

připuštěných nejistot měření neberou v úvahu.

(10)  Při  rozdílných   výsledcích  rozborů  stejného  vzorku

provedených   současně    oprávněnou   laboratoří   znečišťovatele

a kontrolní laboratoří se vychází  z požadavků příslušné technické

normy.2)  Při  identifikaci  příčin  rozdílných  výsledků  rozborů

stejného  vzorku a  při  jejich  odstranění oprávněná  i kontrolní

laboratoř   vzájemně  spolupracují   a  informují   krajský  úřad.

Zjistí-li se  však, že u  kontrolovaného zdroje znečišťování  nebo

výpusti  se  odchyluje  výsledek  stanovení  koncentrace ukazatele

znečištění  u  dvou   kontrolních  vzorků  analyzovaných  současně

kontrolní laboratoří a oprávněnou laboratoří znečišťovatele o více

než 30 %, přičemž za základ se bere výsledek kontrolní laboratoře,

a je zjištěno,  že chyba je  na straně znečišťovatele,  použije se

k výpočtu  poplatků  aritmetický   průměr  koncentrací  znečištění

v příslušném  ukazateli znečištění,  které zjistí  rozbory v daném

kalendářním  roce kontrolní  laboratoř; tímto  způsobem se stanoví

roční  průměrná  koncentrace  znečištění  v  příslušném  ukazateli

znečištění  i  v  případě,  kdy  oprávněná  laboratoř  neanalyzuje

současně s  kontrolní laboratoří podíl  vzorku odebraný kontrolním

odběrem   a   odchyluje-li   se   průměrná  koncentrace  ukazatele

znečištění  u  kontrolovaného  zdroje  znečišťování  nebo  výpusti

stanovená  podle  odstavce  5  písm.  a)  a  b)  za  posledních 12

kalendářních  měsíců o  více než  30 %  od dvou kontrolních vzorků

analyzovaných  kontrolní  laboratoří  v  jednom  kalendářním roce;

v případě vypouštění podle odstavce 5 písm. c) se postup stanovení

koncentrace  ukazatele znečištění  zvolí po  projednání s krajským

úřadem.

(11)  Krajský  úřad  poskytne  bezodkladně  výsledky kontroly

správnosti   sledování  znečištění   odpadních  vod   a  stanovení

koncentrací  znečištění  v  ukazatelích  znečištění České inspekci

životního prostředí jako podklad pro její dozorovou činnost.

------------------------------------------------------------------

1) Protokol o odběru vzorku dle ČSN ISO 5667-10, Příloha A.

2) ČSN ISO 5725.

§ 4

Zjišťování ročního objemu vypouštěných odpadních

vod a provádění měření jejich objemu

(K § 91 vodního zákona)

(1) Roční  objem vypouštěných odpadních vod  se zjišťuje jako

objem odpadních vod vypuštěných za kalendářní rok.

(2)   Místo,  způsob   a  případně   četnost  měření   objemu

vypouštěných  odpadních   vod  zajistí  znečišťovatel   v  souladu

s podmínkami uvedenými v povolení  vodoprávního úřadu k vypouštění

odpadních   vod  pro   příslušnou  výpust.   Pokud  tyto  podmínky

v povolení  stanoveny  nejsou,  zvolí  znečišťovatel místo, způsob

a případně četnost  měření objemu vypouštěných  odpadních vod tak,

aby   objem   vypouštěných   odpadních    vod   byl   zjištěn   co

nejobjektivněji.

(3) Je-li instalováno měřidlo,  vypočte se objem vypouštěných

odpadních vod za kalendářní rok z údajů tohoto měřidla. Jednotnost

a správnost  pracovních  měřidel  zajišťuje  v  potřebném  rozsahu

jejich uživatel kalibrací, není-li pro dané měřidlo vhodnější jiný

způsob  či  metoda.  Zajištění  jednotnosti  a  správnosti měřidel

a měření je stanoveno zvláštním právním předpisem.3)

(4) Objem  odpadních vod vypuštěných po  dobu poruchy měřidla

se  odvodí  z  počtu  hodin,  po  které  nebylo měřidlo v provozu,

a z  průměrného hodinového  průtoku za  období od  počátku roku do

vzniku poruchy. Nejsou-li tyto údaje  k dispozici, odvodí se objem

z údajů minulého roku.

(5)  Není-li instalováno  měřidlo splňující  podmínky uvedené

v odstavci  3,   stanoví  se  objem   odpadních  vod  na   základě

jednorázových  měření,  minimálně  na  základě  jednoho  týdenního

měření za  kalendářní rok. Roční objem  vypouštěných odpadních vod

se  vypočte jako  součin naměřeného  objemu za  dané časové období

a počtu časových období za rok. Jednorázová měření se provedou při

průměrných podmínkách průtoku s vyloučením výsledků naměřených při

dlouhotrvajících nebo intenzivních  srážkách nebo bezprostředně po

nich.  Pokud  nelze  odebírat  vzorky  podle  přílohy  č. 3 k této

vyhlášce a  měřit objem vypouštěných  odpadních vod s  dostatečnou

věrohodností, lze  určit roční množství znečištění  u výpustí nebo

zdroje  znečišťování  teoretickým  výpočtem.  Podrobnosti  výpočtu

projedná znečišťovatel s příslušným krajským úřadem.

(6) Pokud  je jako měřidlo  objemu odpadních vod  instalováno

stanovené  měřidlo,  podléhá  režimu  státní metrologické kontroly

měřidel.3)  Státní  metrologickou  kontrolu  měřidel provádí Český

metrologický   institut,  ověřování   stanovených  měřidel   mohou

provádět i autorizovaná metrologická střediska.

(7) Kontrolu správnosti  měření objemu vypouštěných odpadních

vod  provádějí  odborně  způsobilé  osoby  oprávněné  k  podnikání

pověřené  Ministerstvem  životního  prostředí  (dále  jen  "měřicí

skupina"). Kontrola  zahrnuje ověření správnosti  měření zjištěním

a osvědčením objemu nebo průtoku vypouštěných odpadních vod.

(8)  Výsledky  kontroly  předává  měřicí  skupina po ukončení

kontroly  do  30  dnů   krajskému  úřadu.  Krajský  úřad  poskytne

bezodkladně výsledky  kontroly České inspekci  životního prostředí

jako podklad pro její dozorovou činnost.

(9) Pokud je rozdíl naměřeného objemu u kontrolovaného zdroje

znečišťování nebo  výpusti mezi objemem  naměřeným ve stejné  době

znečišťovatelem a měřicí skupinou  u dvou kontrolních měření větší

než  10 %  oproti výsledkům  měřicí skupiny,  použije se k výpočtu

ročních poplatků aritmetický průměr objemů z kontrolních měření.

------------------------------------------------------------------

3) Zákon č. 505/1990 Sb., o  metrologii, ve znění zákona č. 4/1993

Sb., zákona č. 20/1993 Sb., zákona  č. 119/2000 Sb. a zákona č.

13/2002 Sb.

Vyhláška  č.  262/2000  Sb.,  kterou  se zabezpečuje jednotnost

a správnost měřidel a měření.

§ 5

Náležitosti provozní evidence

(K § 91 odst. 1 vodního zákona)

Náležitostmi  provozní evidence  jsou originály  nebo ověřené

kopie:

a) protokolů  o  rozborech  odpadních  vod  s  doložením osvědčení

o způsobilosti oprávněné laboratoře,

b) protokolů o  rozborech odebrané vody,  je-li uplatňován odečet,

s doložením osvědčení o způsobilosti oprávněné laboratoře,

c) protokolů o odběru vzorků,

d) registračních výstupů  měření průtoků, pokud  jsou instalovány,

záznamů pravidelných odečtů měřidel průtoku a objemu,

e) protokolů   o   provedených   jednorázových   měřeních  průtoku

a objemu,

f) záznamů  a protokolů  o provedených  ověřováních či kalibracích

měřidel,

g) evidence  údajů  a  způsobu   výpočtu  všech  hodnot  uvedených

v poplatkovém  hlášení a  poplatkovém přiznání  včetně podkladů

k výpočtům poplatků  za každý zdroj znečišťování  a jeho výpust

či výpusti,

h) evidence údajů o objemu odebrané vody.

§ 6

Způsob sledování znečištění odpadních vod

a měření objemu vypouštěných odpadních vod

(K § 92 vodního zákona)

Způsob  sledování znečištění  odpadních vod  a měření  objemu

vypouštěných  odpadních vod  jsou uvedeny  v přílohách  č. 1  až 3

k této vyhlášce.

§ 7

Požadavky na způsobilost oprávněných laboratoří, kontrolních

laboratoří a měřicích skupin k provádění rozborů ke zjištění

koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách a pro

kontrolu správnosti měření objemu vypouštěných odpadních vod

(K § 91 odst. 2 a § 92 vodního zákona)

(1) Odborná způsobilost  oprávněných a kontrolních laboratoří

se pro rozbory odpadních vod prokazuje:

a) osvědčením o akreditaci,4) nebo

b) osvědčením o správné činnosti laboratoře, které vydává Výzkumný

ústav vodohospodářský T. G. Masaryka (tj. nezávislým posouzením

jakosti  práce a  zavedeného systému  dodržování jakosti  práce

v laboratoři).

(2) Odborná způsobilost měřicích skupin se prokazuje:

a) autorizací k výkonu úředního  měření průtoku aplikovatelnou pro

daný účel,5) nebo

b) osvědčením  o  způsobilosti  k  měření  průtoku dané prověřením

odborné  způsobilosti  k  tomu  pověřenou  organizací v souladu

s podmínkami zvláštního právního předpisu.3)

------------------------------------------------------------------

3) Zákon č. 505/1990 Sb., o  metrologii, ve znění zákona č. 4/1993

Sb., zákona č. 20/1993 Sb., zákona  č. 119/2000 Sb. a zákona č.

13/2002 Sb.

Vyhláška  č.  262/2000  Sb.,  kterou  se zabezpečuje jednotnost

a správnost měřidel a měření.

4) § 16  zákona  č.  22/1997  Sb.,  o  technických  požadavcích na

výrobky a o změně a  doplnění některých zákonů, ve znění zákona

č. 71/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb.

5) § 21 zákona č. 505/1990 Sb., ve znění zákona č. 119/2000 Sb.

§ 8

Vzor poplatkového hlášení a poplatkového přiznání

(K § 93 a 94 vodního zákona)

Vzor poplatkového  hlášení a poplatkového  přiznání je uveden

v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 9

Náležitosti žádostí o povolení odkladu placení poplatků

(K § 96 vodního zákona)

(1)  Žádost o  povolení  odkladu  placení poplatků  (dále jen

"odklad")  se  podává  krajskému  úřadu  v  souvislosti se stavbou

čistírny  odpadních vod  nebo s  rekonstrukcí nebo  rozšířením již

vybudované   čistírny   odpadních   vod   (dále   jen   "stavba"),

v souvislosti s výstavbou jiného zařízení investičního charakteru,

kterým  je   jiná  stavba  nebo   zařízení  ke  snížení   množství

vypouštěného znečištění do vodního toku, než je čistírna odpadních

vod, např. retenční nádrž, zařízení k separaci vod (dále jen "jiné

zařízení"),  nebo  v   souvislosti  s  investičním  technologickým

opatřením   ve  výrobě,   jehož  důsledkem   je  snížení  množství

znečištění  vypouštěného  do  povrchových  vod. Možnost poskytnutí

odkladu  se nevztahuje  na údržbu  a opravy  stavby, opravy jiného

zařízení, opravy technologie a případy omezení výroby.

(2) Žádost o odklad znečišťovatel doloží

a) v případě zahájení prací na stavbě nebo na jiném zařízení:

1. pravomocným  rozhodnutím  o  povolení  stavby  nebo výstavby

jiného zařízení (§ 15 vodního zákona),

2. pravomocným  rozhodnutím o  povolení k  vypouštění odpadních

vod z  příslušného zdroje znečišťování  či jeho výpusti  pro

dobu  realizace  stavby  nebo  jiného  zařízení  ke  snížení

vypouštěného znečištění s  uvedením hodnot znečištění, jichž

má být stavbou nebo jiným zařízením dosaženo,

3. dokladem  o množství  a koncentraci  vypouštěného znečištění

v ukazatelích  znečištění  v   odpadních  vodách  ze  zdroje

znečišťování  s uvedením  hodnot před  realizací stavby nebo

jiného zařízení,

4. rozpočtovými  náklady   na  provedení  stavby   nebo  jiného

zařízení,

5. kopiemi zápisu  ze stavebního deníku,6) z  něhož vyplývá, že

stavba  byla skutečně  zahájena, tj.  že zhotovitel  převzal

staveniště a začal provádět stavební práce,

6. časovým harmonogramem výstavby,

7. uzavřenou  smlouvou  o  sdružení  finančních  prostředků  na

financování   předmětné   stavby   nebo   jiného   zařízení,

sdružil-li znečišťovatel na tyto práce prostředky,

b) v případě zahájení prací na investičním technologickém opatření

ve výrobě:

1. pravomocným  rozhodnutím  o   povolení  stavby  investičního

technologického  opatření  ve   výrobě,  vydaným  příslušným

stavebním úřadem,  nebo v případě,  že tohoto povolení  není

třeba,   tomu   odpovídajícím   prohlášením   znečišťovatele

doloženým vyjádřením  vodoprávního úřadu podle  § 18 vodního

zákona,  ve  kterém  bude   uveden  i  předpokládaný  termín

dokončení stavby, popřípadě jiných prací,

2. rozpočtovými     náklady    na     provedení    investičního

technologického opatření ve výrobě,

3. dokladem,   že   práce   byly   skutečně  zahájeny,  vydaným

znečišťovatelem  s uvedením  data zahájení  prací a  časovým

harmonogramem výstavby,

4. pravomocným rozhodnutím o  povolení vypouštění odpadních vod

z příslušného zdroje  znečišťování či jeho  výpusti pro dobu

stavby  či prací  na investičním  technologickém opatření ve

výrobě, jímž bude  sníženo množství vypouštěného znečištění,

s uvedením hodnot,  jichž má být  investičním technologickým

opatřením ve výrobě dosaženo,

5. dokladem  o množství  a koncentraci  vypouštěného znečištění

v ukazatelích  znečištění  v  odpadních  vodách  s  uvedením

hodnot před realizací  investičního technologického opatření

ve výrobě.

------------------------------------------------------------------

6) Zákon  č. 50/1976  Sb., o  územním plánování  a stavebním  řádu

(stavební zákon),  ve znění zákona  č. 137/1982 Sb.,  zákona č.

103/1990 Sb.,  zákona č. 425/1990 Sb.,  zákona č. 519/1991 Sb.,

zákona  č.  262/1992  Sb.,  zákona  č.  43/1994  Sb., zákona č.

19/1997  Sb., zákona  č. 83/1998  Sb., zákona  č. 95/2000  Sb.,

zákona  č.  96/2000  Sb.,  zákona  č.  151/2000  Sb., zákona č.

132/2000  Sb., zákona  č. 239/2000  Sb., zákona  č. 59/2001 Sb.

a zákona č. 254/2001 Sb.

§ 10

Postup krajského úřadu pro posuzování žádostí

o povolení odkladu a pro povolování odkladu

(K § 96 a 97 vodního zákona)

(1) Odklad lze povolit i  v případě, že znečišťovatel zahájil

práce na jednotlivé etapě stavby.

(2)   Odklad  začíná   dnem,  který   stanoví  krajský   úřad

v rozhodnutí  o   odkladu,  a  to  nejdříve   prvním  dnem  měsíce

následujícího po  dni skutečného zahájení  stavby, výstavby jiného

zařízení   nebo    stavby,   popřípadě   prací    na   investičním

technologickém opatření ve výrobě, doloženého zápisem ve stavebním

deníku,  nebo  v  případě  sdružení  finančních  prostředků  až po

zahájení stavby či jiného zařízení, nejdříve od prvního dne měsíce

následujícího  po  dni  uzavření  smlouvy  o  sdružení  finančních

prostředků. Začátek odkladu může krajský úřad stanovit ve vazbě na

tyto skutečnosti i zpětně.

(3) Doba trvání  odkladu se stanoví podle 96  odst. 2 vodního

zákona takto:

a) v případě stavby nebo jiného zařízení:

1. pokud v  rozhodnutí o povolení  stavby nebo výstavby  jiného

zařízení  není  stanoven  zkušební  provoz,  odklad  trvá do

posledního dne měsíce stanoveného  pro dokončení stavby nebo

jiného zařízení v tomto rozhodnutí,

2. pokud v  rozhodnutí o povolení  stavby nebo výstavby  jiného

zařízení  není  stanoven  zkušební  provoz  a  stavební úřad

kladně   rozhodne   o   zkušebním   provozu   před   vydáním

kolaudačního  rozhodnutí, odklad  trvá i  po dobu zkušebního

provozu, nejdéle  však po dobu  24 měsíců od  jeho zahájení.

V tomto   případě   odklad   končí   posledním  dnem  měsíce

stanoveného pro  ukončení zkušebního provozu  nebo posledním

dnem 24. měsíce od termínu zahájení zkušebního provozu,

3. pokud v  rozhodnutí o povolení  stavby nebo výstavby  jiného

zařízení je stanoven zkušební provoz,  odklad trvá i po dobu

zkušebního   provozu.   Pokud    doba   zkušebního   provozu

nepřekračuje  dobu 24  měsíců, odklad  končí posledním  dnem

měsíce   stanoveného   pro   ukončení   zkušebního   provozu

v rozhodnutí   o  povolení   stavby  nebo   výstavby  jiného

zařízení;  pokud  překračuje  dobu  24  měsíců, odklad končí

posledním  dnem 24.  měsíce od  termínu zahájení  zkušebního

provozu podle rozhodnutí o povolení stavby,

b) v případě  investičního  technologického   opatření  ve  výrobě

odklad trvá do posledního  dne měsíce stanoveného pro dokončení

investičního  technologického opatření  ve výrobě  v rozhodnutí

o povolení  stavby, popřípadě  o povolení  prací na investičním

technologickém opatření ve výrobě,

c) k dodatečným  změnám rozhodnutí  v průběhu  povoleného odkladu,

týkajícího  se   stavby,  jiného  zařízení   nebo  investičního

technologického  opatření ve  výrobě, stanovujícím  prodloužení

lhůt  k  jejich  dokončení,  se  nepřihlédne;  tím není dotčeno

ustanovení odstavce 3 písm. a) bodu 2.

(4)   Výpočet  roční   výše  záloh   na  poplatky   za  zdroj

znečišťování,  na který  byl povolen  odklad, se  provede tak,  že

krajský úřad:

a) na základě poplatkového hlášení vypočte předpokládanou celkovou

výši poplatků na celou dobu trvání odkladu,

b) z rozpočtových  nákladů  na  provedení  stavby, jiného zařízení

nebo   investičního   technologického    opatření   ve   výrobě

a z  vypočtené celkové  výše  poplatků  za dobu  trvání odkladu

stanoví  procento  odložené  části   poplatků  z  celkové  výše

poplatků, maximálně však do 80 % celkové výše poplatků,

c) pro kalendářní  roky, ve kterých je  doba trvání odkladu kratší

než 12 měsíců, stanoví odklad pouze pro měsíce, ve kterých trvá

doba odkladu.

(5)  Výslednou výši  odložené části  poplatků stanoví krajský

úřad  podle  skutečných  nákladů   stavby,  jiného  zařízení  nebo

investičního   technologického  opatření   ve  výrobě  prokázaných

znečišťovatelem a  podle skutečně vypuštěného  znečištění a objemu

odpadních vod za dobu trvání odkladu.

(6)  O  prominutí  odložené  části  poplatků  se rozhoduje na

základě samostatné žádosti znečišťovatele.

(7)  Doklady  o  tom,  že  byly  splněny podmínky odkladu, se

předloží  krajskému   úřadu  do  90  dnů   po  termínu  stanoveném

k ukončení odkladu podle odstavce 3. Nezbytnými doklady jsou

a) v případě stavby nebo jiného zařízení:

1. kolaudační  rozhodnutí,  z  něhož  je  patrný  i  den jejich

dokončení,

2. vyhodnocení  zkušebního  provozu  splňujícího  podmínku,  že

ukazatele    znečištění     vypouštěných    odpadních    vod

z příslušného   zdroje   znečišťování   nepřekračují  úroveň

stanovenou  v  rozhodnutí   vodoprávního  úřadu  o  povolení

k vypouštění odpadních vod [§ 9 odst.  2 písm. a) bod 2] ani

nepřesahují úroveň stanovenou zvláštním právním předpisem,7)

3. skutečné náklady na stavbu nebo jiné zařízení,

b) v případě investičního technologického opatření ve výrobě:

1. kolaudační rozhodnutí, z něhož je patrný den jeho dokončení,

nebo   pravomocné  povolení   příslušného  stavebního  úřadu

k zahájení  provozu   po  ukončení  stavby   nebo  prací  na

investičním technologickém opatření ve  výrobě, a v případě,

že tohoto  rozhodnutí není třeba,  prohlášení znečišťovatele

o zahájení  provozu po  ukončení stavby,  popřípadě prací na

investičním  technologickém opatření  ve výrobě,  s uvedením

termínu jeho zahájení,

2. vyhodnocení   realizovaného   investičního   technologického

opatření ve výrobě a doklad o splnění podmínky, že ukazatele

znečištění vypouštěných  odpadních vod z  příslušného zdroje

znečišťování  nepřekračují  úroveň  stanovenou  v rozhodnutí

o povolení k vypouštění odpadních vod  [§ 9 odst. 2 písm. b)

bod 4]  ani nepřesahují úroveň  stanovenou zvláštním právním

předpisem,7)

3. skutečné  náklady investičního  technologického opatření  ve

výrobě.

(8)  Rozpočtovými   náklady  stavby,  jiného   zařízení  nebo

investičního  technologického  opatření   ve  výrobě  se  rozumějí

náklady spojené s výstavbou nebo realizací stavby, jiného zařízení

nebo  investičního  technologického  opatření  ve  výrobě,  včetně

nákladů   vyvolaných   stavbou,   kromě   nákladů  na  projektovou

dokumentaci.

(9)   Skutečnými   náklady   stavby,   jiného  zařízení  nebo

investičního  technologického  opatření  ve  výrobě,  na které byl

přiznán odklad,  se rozumějí náklady  uvedené v odstavci  8, které

prokazuje  znečišťovatel fakturami,  popřípadě jinými  věrohodnými

doklady.

------------------------------------------------------------------

7) Nařízení  vlády č.  82/1999  Sb.,  kterým se  stanoví ukazatele

a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.

§ 11

Provádění odečtů množství znečištění v odebrané vodě

(K § 90 odst. 6 a § 91 odst. 3 vodního zákona)

(1)  Množství  znečištění  v   odebrané  vodě  v  příslušných

ukazatelích  znečištění  se  vypočte  jako  součin  ročního objemu

odebrané  vody a  průměrné roční  koncentrace znečištění vypočtené

jako aritmetický  průměr ze všech vzorků  odebraných za kalendářní

rok.

(2)  Průměrnou roční  koncentraci znečištění  v odebrané vodě

doloží znečišťovatel:

a) výsledky sledování z kontrolního  profilu státní sítě sledování

jakosti  vod   ve  vodních  tocích,   pokud  je  tento   profil

v blízkosti odběru povrchové vody, nebo

b) výsledky rozborů  vzorků odebrané vody  provedených oprávněnými

laboratořemi.  Odběry  vzorků  musí  být  rozloženy  rovnoměrně

v průběhu  kalendářního roku  s výjimkou  nepravidelných odběrů

vody,  kde  termíny  odběru  projedná  znečišťovatel s krajským

úřadem. Minimální  četnost odběrů vzorků u  podzemních vod je 4

prosté  vzorky  v  kalendářním  roce  a  u  povrchových  vod 12

prostých  vzorků  v  kalendářním  roce.  Vzorky  se neodebírají

v době,  kdy je  jakost  povrchové  či podzemní  vody ovlivněna

v důsledku neobvyklých situací,  například při dlouhotrvajících

nebo intenzivních srážkách nebo tání sněhu. Při odběrech vzorků

povrchových nebo podzemních vod odebíraných znečišťovatelem pro

účely  odečtu  množství  znečištění  ve  zvolených  ukazatelích

znečištění  uvedených  v  příloze  č.  2  B  vodního  zákona se

vztahuje povinnost  vedení dokumentace a záznamů  uvedená v § 3

odst.  2  i  na   toto  vzorkování.  Při  sestavování  programu

a stanovení  standardního   postupu  se  vychází   z  požadavků

obsažených v technických normách pro vzorkování povrchových vod

a vod  podzemních, které  jsou uvedeny  v příloze  č. 2  k této

vyhlášce.

(3) Pokud jsou  odebrané vody použity k odečtu  u více zdrojů

znečišťování,  rozdělí   se  množství  znečištění   v  ukazatelích

znečištění pro účely odečtu v poměru objemů vypouštěných odpadních

vod u jednotlivých zdrojů znečišťování. Při odběru vody pro úpravu

na pitnou  vodu se odečítá  množství znečištění v  odebrané surové

vodě  vstupující do  tohoto systému;  k případné  předané užitkové

a pitné vodě do jiných vodohospodářských systémů se nepřihlíží.

(4)  Znečišťovatel může  pro účely  výpočtu poplatku  odečíst

množství znečištění obsažené pouze v takovém množství jím odebrané

vody,  které odpovídá  množství odpadních  vod vypouštěných  tímto

znečišťovatelem z jeho zdroje (zdrojů) znečišťování.

(5)  Pokud  průměrná   koncentrace  znečištění  v  odečítaném

ukazateli znečištění  v odebrané vodě  nepřesáhne dvojnásobek meze

stanovitelnosti uvedené pro daný  ukazatel znečištění v analytické

metodě  stanovení,  množství  znečištění   se  v  tomto  ukazateli

znečištění neodečítá.

§ 12

Ustanovení přechodná

(1)  U odkladů  přiznaných před  1. lednem  1999 se postupuje

podle předpisů platných v době přiznání odkladu.

(2) Odklady placení úplat za  vypouštění odpadních vod do vod

povrchových, které  byly přiznány podle nařízení  vlády č. 35/1979

Sb.,  o  úplatách  ve  vodním  hospodářství,  ve  znění pozdějších

předpisů, trvají podle § 10b odst. 3 tohoto nařízení do posledního

dne  měsíce  stanoveného  pro  dokončení  výstavby  v  pravomocném

rozhodnutí  příslušného  orgánu.  Prominutí,  respektive zaplacení

části úplat závisí na tom, zda kolaudační rozhodnutí nabylo v této

lhůtě  právní moci.  Pro účely  stanovení záloh  na poplatky podle

vodního zákona  se v případě  odkladů placení úplat  za vypouštění

odpadních  vod  do  vod  povrchových,  které  byly  přiznány podle

nařízení vlády č. 35/1979 Sb.,  o úplatách ve vodním hospodářství,

ve  znění pozdějších  předpisů,  odložená  částka vypočte  ve výši

60 %.

§ 13

Ustanovení zrušující

Zrušuje se  vyhláška č. 47/1999 Sb.,  kterou se provádí zákon

č. 58/1998  Sb., o poplatcích  za vypouštění odpadních  vod do vod

povrchových.

§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

RNDr. Kužvart v. r.

Příl.1

Podrobnosti k předběžné úpravě vzorků

Předběžná úprava vzorků

Nutnou podmínkou  dosažení srovnatelných analytických  výsledků je

homogenní vzorek.  Normalizované analytické metody  obsahují různé

způsoby úpravy  vzorku, volba závisí  na účelu analýzy.  Pro účely

této vyhlášky je způsob úpravy vzorku určen v tabulce č. 1.

Za přítomnosti  hrubých nečistot se první  krok úpravy provádí již

při odběru vzorku a pro všechny ukazatele znečištění. Je to cezení

vzorku  přes  síto  z  inertního  materiálu,  které zabrání vzniku

hrubých     chyb     stanovení      v     důsledku     přítomnosti

nehomogenizovatelných  částic tuhé  fáze. Další  kroky určuje  pro

jednotlivé ukazatele tabulka č. 1.

Tabulka č. 1 Předběžná úprava vzorků

----------+----------------+-----------------+------+

Ukazatel  |Předběžná úprava|Konzervace3)     |Čas4) |

znečištění|                |                 |      |

----------+----------------+-----------------+------+

CHSKCr    |homogenizace1)  |H2SO4            |24 h5)|

|                |na pH < 2        |      |

|                |2 st. C - 5 st. C|      |

----------+----------------+-----------------+------+

RAS       |filtrace2)      |< 8 st. C        |24 h  |

----------+----------------+-----------------+------+

NL        |ruční roztřepání|< 8 st. C        |24 h  |

----------+----------------+-----------------+------+

Pc        |homogenizace1)  |H2SO4            |24 h5)|

|                |na pH = 1        |      |

|                |2 st. C - 5 st. C|      |

----------+----------------+-----------------+------+

N-NH4+    |filtrace2)      |2 st. C - 5 st. C|24 h5)|

|                |příp. H2SO4      |      |

|                |na pH < 2        |      |

----------+----------------+-----------------+------+

N-NO2-    |filtrace2)      |2 st. C - 5 st. C|24 h  |

----------+----------------+-----------------+------+

N-NO3-    |filtrace2)      |2 st. C - 5 st. C|24 h5)|

|                |příp. H2SO4      |      |

----------+----------------+-----------------+------+

AOX       |filtrace2)      |HNO3             |24 h  |

|                |pH < 2           |      |

|                |4 st. C          |      |

----------+----------------+-----------------+------+

Hg        |homogenizace1)  |HNO3+            |30 dní|

|                |K2Cr2O7          |      |

----------+----------------+-----------------+------+

Cd        |homogenizace1)  |HNO3             |30 dní|

|                |pH < 2           |      |

----------+----------------+-----------------+------+

Odkazy k tabulce č. 1 - indexy:

1) homogenizace homogenizátorem (velikost částic < 40 mikrom) před

konzervací

2) filtrace filtrem ze skelných vláken  velikost pórů (1  +/- 0,3)

mikrom před konzervací

3) viz též ČSN EN ISO 5667-3

4) maximální doba od odběru vzorku do zahájení analýzy

5) netýká se chemicky konzervovaných (okyselených) vzorků

Postup stanovení nejistot měření  ukazatelů znečištění je stanoven

v příručce   KVALIMETRIE  11   "Stanovení  nejistoty  analytického

měření", editor M. Suchánek.

EURACHEM-ČR, Praha 2001.

Při  sestavování programu  odběrů vzorků  a stanovení standardního

postupu   vzorkování   se   vychází   z   požadavků  obsažených  v

technických normách  pro   vzorkování   povrchových   vod   a  vod

podzemních.1)

------------------------------------------------------------------

1) ČSN 75 7241 Kontrola odpadních a zvláštních vod

ČSN  EN 25667-1  (75 7051) Jakost  vod -  Odběr vzorků  Část 1:

Pokyny pro návrh programu odběru vzorků

ČSN  EN 25667-2  (75 7051) Jakost  vod -  Odběr vzorků  Část 2:

Pokyny pro způsoby odběru vzorků

ČSN ISO  5667-10 (75 7051) Jakost  vod - Odběr  vzorků Část 10:

Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod

ČSN  ISO 5667-4  (75 7051) Jakost  vod -  Odběr vzorků  Část 4:

Pokyny pro odběr vzorků z vodních nádrží

ČSN  ISO 5667-6  (75 7051) Jakost  vod -  Odběr vzorků  Část 6:

Pokyny pro odběr vzorků z řek a potoků

ČSN ISO  5667-11 (75 7051) Jakost  vod - Odběr  vzorků Část 11:

Pokyny pro odběr podzemních vod

Příl.2

Analytické metody stanovení ukazatelů znečištění

pro účely stanovení poplatků za vypouštění odpadních vod

do vod povrchových

Analytické  metody  (dále  jen  "normy")  pro  stanovení ukazatelů

znečištění  odpadních  vod  podle  vodního  zákona  jsou uvedeny v

tabulce  ve sloupci  2 s   přesnou citací,  uvedenou v  Odkazech k

tabulce.

Normy stanovení ukazatelů znečištění pro účely vodního zákona

(Rozhodčí analytické metody)

----------+---------------------------+-----+--------------------+

Ukazatel  |Analytické metody stanovení|Pozn.|Zveřejnění normy    |

znečištění|ukazatelů znečištění       |     |                    |

----------+---------------------------+-----+--------------------+

1      |            2              |  3  |         4          |

----------+---------------------------+-----+--------------------+

CHSKCr    |TNV 75 7520 1)             |  1  |  srpen 1998        |

----------+---------------------------+-----+--------------------+

RAS       |ČSN 75 7346 čl.5 2)        |  2  |  červenec 1998     |

----------+---------------------------+-----+--------------------+

NL        |ČSN EN 872 (75 7349)3)     |  3  |  červenec 1998     |

----------+---------------------------+-----+--------------------+

Pc        |ČSN EN 1189 (75 7465)      |  1  |  červenec 1998     |

|čl.6 a 7 4)                |  1  |  únor 2000         |

|TNV 75 7466 5)             |  1  |  únor 1999         |

|ČSN EN ISO 11885           |     |                    |

|(75 7387) 6)               |     |                    |

----------+---------------------------+-----+--------------------+

N-NH4+    |ČSN ISO 5664 (75 7449)7)   |  2  |  červen 1994       |

|ČSN ISO 7150-1 (75 7451)8) |  2  |  červen 1994       |

|ČSN ISO 7150-2 (75 7451)9) |  2  |  červen 1994       |

|ČSN EN ISO 11732           |  2  |  listopad 1998     |

|(75 7454)10                |     |                    |

|ČSN ISO 6778 (75 7450)11   |  2  |  červen 1994       |

----------+---------------------------+-----+--------------------+

Nanorg    |(N-NH4+)+(N-NO2-)+(N-NO3-) |     |                    |

----------+---------------------------+-----+--------------------+

N-NO2-    |ČSN EN 26777 (75 7452)12)  |  2  |  září 1995         |

|ČSN EN ISO 13395           |     |                    |

|(75 7456)13)               |  2  |  prosinec 1997     |

|ČSN EN ISO 10304-2         |     |                    |

|(75 7391)14)               |  2  |  listopad 1998     |

----------+---------------------------+-----+--------------------+

N-NO3-    |ČSN ISO 7890-2 (75 7453)15)|  2  |  leden 1995        |

|ČSN ISO 7890-3 (75 7453)16)|  2  |  leden 1995        |

|ČSN EN ISO 13395           |     |                    |

|(75 7456)13)               |  2  |  prosinec 1997     |

|ČSN EN ISO 10304-2         |     |                    |

|(75 7391)14)               |  2  |  listopad 1998     |

----------+---------------------------+-----+--------------------+

AOX       |ČSN EN 1485 (75 7531)17    |  2  |  červenec 1998     |

----------+---------------------------+-----+--------------------+

Hg        |ČSN EN 1483 (75 7439)18)   |  1  |  srpen 1998        |

|TNV 75 7440 19)            |  1  |  srpen 1998        |

|ČSN EN 12338 (75 7441)20)  |  1  |  říjen 1999        |

----------+---------------------------+-----+--------------------+

Cd        |ČSN EN ISO 5961            |     |                    |

|(75 7418)21)               |  1  |  únor 1996         |

|ČSN EN ISO 11885           |     |                    |

|(75 7387)6)                |  1  |  únor 1999         |

----------+---------------------------+-----+--------------------+

Poznámka (sloupec 3 tabulky):

1 Stanovuje  se po  mechanické homogenizaci  vzorku s desintegrací

částic na velikost méně než  40 mikrometrů. Homogenizuje se celý

obsah  vzorkovnice.

2 Stanovuje  se po  filtraci vzorku  nebo jeho  podílu filtrem  ze

skleněných   vláken  střední   velikosti  pórů   (0,7  až   1,3)

mikrometru.

3 Stanovuje  se  filtrací  vzorku  nebo  jeho  podílu  filtrem  ze

skleněných vláken střední velikosti pórů (0,7 až 1,3) mikrometru

po ručním roztřepání vzorku.

Odkazy k tabulce: názvy norem (index ve sloupci 2):

1) "Jakost vod - Stanovení  chemické spotřeby kyslíku dichromanem

(CHSKCr)"

2) "Jakost   vod   -   Stanovení   rozpuštěných   látek   -  čl.5

Gravimetrické stanovení zbytku po žíhání"

3) "Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek - Metoda filtrace

filtrem ze skleněných vláken"

4) "Jakost vod - Stanovení fosforu - Spektrofotometrická metoda s

molybdenanem  amonným  čl.  6  Stanovení  celkového fosforu po

oxidaci peroxodisíranem a čl. 7 Stanovení celkového fosforu po

rozkladu kyselinou dusičnou a sírovou"

5) "Jakost vod - Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou

a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách)"

6) "Jakost vod - Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií

s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)"

7) "Jakost  vod -  Stanovení amonných  iontů -  Odměrná metoda po

destilaci"

8) "Jakost  vod -  Stanovení amonných  iontů -  Část 1.: Manuální

spektrometrická metoda"

9) "Jakost   vod  -   Stanovení   amonných   iontů  -   Část  2.:

Automatizovaná spektrometrická metoda"

10) "Jakost  vod  -   Stanovení  amoniakálního  dusíku  průtokovou

analýzou (CFA a FIA) a spektrofotometrickou detekcí"

11) "Jakost  vod  -  Stanovení  amonných  iontů - potenciometrická

metoda"

12) "Jakost  vod  -  Stanovení  dusitanů  -  Molekulárně absorpční

spektrometrická metoda"

13) "Jakost  vod -  Stanovení dusitanového  dusíku a dusičnanového

dusíku  a  sumy  obou  průtokovou  analýzou  (CFA  a  FIA)  se

spektrofotometrickou detekcí"

14) "Jakost   vod   -   stanovení   rozpuštěných  aniontů  metodou

kapalinové chromatografie  iontů - Část 2.: Stanovení bromidů,

chloridů,  dusičnanů,  dusitanů,  ortofosforečnanů  a síranů v

odpadních vodách"

15) "Jakost    vod   -    Stanovení   dusičnanů    -   Část    2.:

Spektrofotometrická destilační metoda s 4 - fluorfenolem"

16) "Jakost    vod   -    Stanovení   dusičnanů    -   Část    3.:

Spektrofotometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou"

17) "Jakost  vod -  Stanovení adsorbovatelných  organicky vázaných

halogenů (AOX)"

18) "Jakost vod - Stanovení rtuti"

19) "Jakost   vod   -   Stanovení   veškeré   rtuti  jednoúčelovým

atomovým absorpčním spektrometrem"

20) "Jakost  vod  -  Stanovení  rtuti  -  Metody po zkoncentrování

amalgamací"

21) "Jakost   vod    -   Stanovení   kadmia   atomovou   absorpční

spektrometrií"

Podrobnosti k normám uvedeným ve sloupci 2 tabulky

a) U stanovení fosforu  ČSN EN 1189  (75 7465) je postup  upřesněn

odkazem  na  příslušné  články  této  normy.  Použití postupů s

mírnějšími účinky  mineralizace vzorku podle ČSN  EN 1189 čl. 6

nebo  podle  ČSN  ISO  11885  je  podmíněno  prokázáním shody s

účinnějšími způsoby mineralizace vzorku  podle ČSN EN 1189 čl.7

nebo podle TNV 75 7466.

b) U stanovení  CHSKCr  podle  TNV  75 7520  lze  použít  koncovku

spektrofotometrickou (semimikrometodu) i titrační.

c) U stanovení  amonných iontů  je titrační  metoda podle  ČSN ISO

5664  vhodná  pro  vyšší  koncentrace,  spektrometrická  metoda

manuální  podle ČSN  ISO 7150-1  (75 7451) nebo  automatizovaná

podle ČSN ISO 7150-2 (75 7451) je vhodná pro nižší koncentrace.

Před spektrofotometrickým stanovením podle  ČSN ISO 7150-1, ČSN

ISO 7150-2 a  ČSN EN ISO 11732 ve  znečištěných vodách, v nichž

nelze rušivé vlivy snížit filtrací  a ředěním vzorku, se oddělí

amoniakální dusík od matrice destilací podle ČSN ISO 5664.

d) U stanovení  dusitanového dusíku  před stanovením  podle ČSN EN

ISO 10304-2 se vzorek navíc filtruje membránou 0,45 mikrometrů.

Tuto  úpravu,  vhodnou  k  zabránění  změn  vzorku  v  důsledku

mikrobiální činnosti,  lze užít i  v kombinaci s  postupy podle

ČSN EN 26777 a ČSN EN ISO 13395.

e) U stanovení  dusičnanového dusíku  jsou postupy  podle ČSN  ISO

7890-3, ČSN EN  ISO 13395 a ČSN EN ISO  10304-2 vhodné pro méně

znečištěné odpadní  vody. V silně znečištěných  vodách, v nichž

nelze  rušivé  vlivy  snížit  filtrací,  ředěním  nebo  čiřením

vzorku,  se stanoví  dusičnanový dusík  postupem podle  ČSN ISO

7890-2, který zahrnuje oddělení dusičnanového dusíku od matrice

destilací.

f) U stanovení kadmia určuje ČSN EN  ISO 5961 (75 7418) dvě metody

atomové   absorpční   bezplamenovou   AAS   s  elektrotermickou

atomizací pro stanovení nízkých koncentrací kadmia.

Pravidla zveřejnění norem a jejich vstoupení v platnost

Normy vydávané Českým normalizačním institutem (normy ČSN):

a) oznámení o tom,  že norma byla vydána tiskem,  je uveřejněno ve

Věstníku Úřadu  pro technickou normalizaci  metrologii a státní

zkušebnictví,

b) norma je  obecně platná od prvního  dne následujícího měsíce po

datu  vydání,  označeném  na  titulní  straně  normy (viz sl. 4

tabulky).

Normy vydávané Ministerstvem životního prostředí

(odvětvové technické normy vodního hospodářství (dále jen "TNV")):

a) norma vstupuje  obecně v platnost datem  zveřejnění ve Věstníku

Ministerstva životního prostředí,

b) na základě schválení normy Ministerstvem životního prostředí je

její  schválení  oznámeno  ve  Věstníku  Úřadu  pro  technickou

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,

c) tisk a distribuci  TNV zabezpečuje Hydroprojekt, a.s., Táborská

31, 140 16 Praha 4.

Aktualizace norem

Seznam   norem   pro   účely   stanovení  zpoplatněných  ukazatelů

znečištění podle zákona bude  aktualizován zveřejněním ve Věstníku

Ministerstva životního prostředí.

Příl.3

Minimální roční četnost odběrů vzorků vypouštěných

odpadních vod pro zjišťování koncentrace vypouštěného znečištění

----------------------------+-----------------------------------+------------------------+

Ukazatel znečištění         |Roční množství znečištění          |Počet odběrů vzorků a   |

|přitékajícího do zdroje            |typ vzorku u výpustí ze |

|znečišťování (t/rok)               |zdroje znečišťování     |

----------------------------+-----------------------------------+------------------------+

CHSKCr                      |10 až 200 včetně                   |4 / a) nebo b)          |

(chemická spotřeba kyslíku  +-----------------------------------+------------------------+

dichromanovou metodou)      |nad 200 až 1 000 včetně            |6 / c)                  |

+-----------------------------------+------------------------+

|nad 1 000 až 4 000 včetně          |12 / c)                 |

+-----------------------------------+------------------------+

|nad 4 000                          |24 / c)                 |

----------------------------+-----------------------------------+------------------------+

Nanorg                      |20 až 100 včetně                   |6 / b)                  |

(celkový anorganický dusík) +-----------------------------------+------------------------+

|nad 100 až 350 včetně              |12 / c)                 |

+-----------------------------------+------------------------+

|nad 350                            |24 / c)                 |

----------------------------+-----------------------------------+------------------------+

Celkový fosfor              |3 až 13 včetně (od 1.1.2005)       |6 / b)                  |

+-----------------------------------+------------------------+

|nad 13 až 60 včetně                |12 / c)                 |

+-----------------------------------+------------------------+

|nad 60                             |                        |

----------------------------+-----------------------------------+------------------------+

RAS                         |20 až 100 včetně                   |4 / a) nebo b)          |

(rozpuštěné anorganické     +-----------------------------------+------------------------+

soli)                       |nad 100 až 5 000 včetně            |12 /  b)                |

+-----------------------------------+------------------------+

|nad 5 000 až 10 000 včetně         |12 / c)                 |

+-----------------------------------+------------------------+

|nad 10 000                         |                        |

----------------------------+-----------------------------------+------------------------+

NL                          |10 až 50 včetně                    |4 / a) nebo b)          |

(nerozpuštěné látky)        +-----------------------------------+------------------------+

|nad 50 až 1 000 včetně             |12 / b)                 |

+-----------------------------------+------------------------+

|nad 1 000 až 2 000 včetně          |12 / c)                 |

+-----------------------------------+------------------------+

|nad 2 000                          |24 / c)                 |

----------------------------+-----------------------------------+------------------------+

AOX                         |15 až 5 000 kg včetně              |12 / b)                 |

(adsorbovatelné organické   +-----------------------------------+------------------------+

halogeny)                   |nad 5 000 až 10 000 kg včetně      |12 / c)                 |

+-----------------------------------+------------------------+

|nad 10 000 kg                      |                        |

----------------------------+-----------------------------------+------------------------+

Hg                          |0,4 až 50 kg včetně                |12 / b)                 |

(rtuť)                      +-----------------------------------+------------------------+

|nad 50 až 200 kg včetně            |12 / c)                 |

+-----------------------------------+------------------------+

|nad 200 kg                         |24 / c)                 |

----------------------------+-----------------------------------+------------------------+

Cd                          |2 až 200 kg včetně                 |12 / b)                 |

(kadmium)                   +-----------------------------------+------------------------+

|nad 200 až 1 000 kg včetně         |12 / c)                 |

+-----------------------------------+------------------------+

|nad 1 000 kg                       |24 / c)                 |

----------------------------+-----------------------------------+------------------------+

a) dvouhodinový  směsný vzorek  získaný sléváním  8 dílčích vzorků

stejného  objemu  v  intervalu  15  minut.  Tento typ vzorku se

použije   pouze   pro   komunální   odpadní   vody  čištěné  na

čistírenském zařízení  s dobou zdržení  minimálně 24 hodin  pro

roční  množství  10  t  až  200  t  ročně  v  ukazateli  CHSKCr

přitékající do zdroje

b) 24  hodinový  směsný  vzorek,   získaný  sléváním  12  objemově

stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin

c) 24 hodinový směsný vzorek  získaný sléváním 12 objemově průtoku

úměrných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin

Příl.4

Formulář č. 1/6

Poplatkové hlášení/přiznání za zdroj znečišťování*)

(podle zákona č. 254/2001 Sb.)

Poplatky za rok+--------------+

|              |

+--------------+

pro výpočet výše záloh na poplatky*)

pro stanovení výše poplatků*)

a) pro nečištěné odpadní vody*)

b) pro čištěné odpadní vody*)

c) pro čištěné  odpadní vody z výroby  buničiny a ze zušlechťování

bavlnářských a lnářských textilií)*

Kraj: +-----------------------------------------+

|                                         |

+-----------------------------------------+

------------------------------------------------------------------

1.     Základní identifikační údaje

1.1.   Údaje o znečišťovateli

1.1.1. Název znečišťovatele  (název nebo obchodní  firma, případně

jméno a příjmení)

+----------------------------------------------------------------+

|                                                                |

+----------------------------------------------------------------+

1.1.2. Adresa a další doplňující údaje

+----------+-----------------------+-----------+-----------------+

|Ulice     |                       |Tel.       |                 |

+----------+-----------------------+-----------+-----------------+

|č.p.      |                       |Fax        |                 |

+----------+-----------------------+-----------+-----------------+

|Obec      |                       |e-Mail     |                 |

+----------+-----------------------+-----------+-----------------+

|PSČ       |                       |IČO        |                 |

+----------+-----------------------+-----------+-----------------+

|Okres     |                       |DIČ        |                 |

+----------+-----------------------+-----------+-----------------+

|Kraj      |                       |           |                 |

+----------+-----------------------+-----------+-----------------+

|OKEČ       |

+-----------+

1.1.3. Bankovní spojení

+-------------+--------------------------------+-----------------+

|Peněž. ústav |                     Číslo účtu |                 |

+-------------+--------------------------------+-----------------+

Poznámka:

*) nehodící se škrtne

Čištěné  odpadní vody  jsou vody  čištěné na mechanicko-chemických

nebo mechanicko-biologických čistírnách  odpadních vod s účinností

odstranění CHSKCr vyšší než 50 % včetně.

Čištěné  odpadní  vody  z   výroby  buničiny  a  ze  zušlechťování

bavlnářských a lnářských textilií jsou vody, z nichž  je v přítoku

na čistírnu  odpadních vod obsah  CHSKCr z těchto  výrob vyšší než

75 % včetně z celkového množství CHSKCr přitékajícího na čistírnu.

Při  pochybnostech o  tom, zda   se jedná  o čištěné  odpadní vody

(případně   čištěné  odpadní   vody   z   výroby  buničiny   a  ze

zušlechťování bavlnářských  a lnářských textilií),  rozhodne orgán

kraje.

OKEČ = Odvětvová Klasifikace Ekonomických Činností

Formulář č. 2/6

IČO:

1.2.   Údaji  o  zdroji  znečišťování,  ze  kterého  se vypouštějí

odpadní vody do vod povrchových

1.2.1. Název zdroje znečišťování*)

+----------------------------------------------------------------+

|                                                                |

+----------------------------------------------------------------+

1.2.2. Umístění zdroje znečišťování

+--------+-------------------------------------------------------+

|Obec    |                                                       |

+--------+-------------------------------------------------------+

|Okres   |                                                       |

+--------+-------------------------------------------------------+

|Kraj    |                                                       |

+--------+-------------------------------------------------------+

Poznámka:

*) Uvede se  plný  název  příslušného  zdroje  znečišťování, který

jednoznačně tento zdroj identifikuje.

U obcí lze  posuzovat jako jeden zdroj  znečišťování i jednoznačně

definovanou samostatně odkanalizovanou územně oddělenou její část.

U zdroje  znečišťování  daného   průmyslového  podniku  či  jiného

subjektu je pro posouzení, co lze považovat za zdroj znečišťování,

nutno provést i analýzu nakládání  s vodami (násobné užívání vod).

Pokud  je daný  areál vzájemně  propojen (nejen  gravitačně) a  je

možné převádění  technologických nebo odpadních vod  z jedné části

areálu  do druhé,  je celý  tento areál  posuzován jako samostatný

zdroj znečišťování. V pochybnostech, zda  se v daném případě jedná

o jeden či více zdrojů znečišťování, rozhodne orgán kraje.

2.     Průměrná    roční   koncentrace,    množství   vypouštěného

znečištění  a objem  vypouštěných odpadních  vod ze  zdroje

znečišťování

2.1.   Průměrná   roční   koncentrace   a   množství  vypouštěného

znečištění

------+---------------------+----------------+-------------------+

Pořad.|Ukazatel znečištění  |      mg/l      |       kg/r        |

číslo +---------------------+----------------+-------------------+

|        1            |        2       |         3         |

------+---------------------+----------------+-------------------+

1     |CHSKCr a) *)         |                |                   |

+---------------------+----------------+-------------------+

|CHSKCr b) *)         |                |                   |

+---------------------+----------------+-------------------+

|CHSKCr c) *)         |                |                   |

------+---------------------+----------------+-------------------+

2     |RAS                  |                |                   |

------+---------------------+----------------+-------------------+

3     |Nerozpuštěné látky   |                |                   |

------+---------------------+----------------+-------------------+

4     |Fosfor celkový       |                |                   |

------+---------------------+----------------+-------------------+

5     |Nanorg.              |                |                   |

------+---------------------+----------------+-------------------+

6     |AOX                  |                |                   |

------+---------------------+----------------+-------------------+

7     |Rtuť                 |                |                   |

------+---------------------+----------------+-------------------+

8     |Kadmium              |                |                   |

------+---------------------+----------------+-------------------+

2.2.   Roční objem vypouštěných odpadních vod

+----------------------------------+-----------------------------+

|Objem odpadních vod (m3/rok)      |                             |

+----------------------------------+-----------------------------+

Poznámka:

Znečišťovatel, který vypouští ze  zdroje znečišťování odpadní vody

do vod povrchových  z jedné či více výpustí,  uvede údaje o objemu

odpadních vod, koncentraci a  množství vypouštěného znečištění pro

jednotlivé  výpusti  ve  formuláři   (formulářích)  v  příl.  A  k

hlášení/přiznání.  Zde  rovněž  uvede   další  údaje  týkající  se

umístění výpusti (výpustí).

V případě pouze jedné výpusti u zdroje se hodnoty rovnají hodnotám

v příl. A  k hlášení/přiznání. V tomto  případě postačuje odkaz na

vyplněnou příl. A-

Výpočet tabulky  2.1. zpracovaný znečišťovatelem  je orgánem kraje

kontrolován.

*) nehodící se škrtne

a) nečištěné odpadní vody

b) čištěné odpadní vody jsou vody čištěné na mechanicko-chemických

nebo   mechanicko-biologických  čistírnách   odpadních  vod   s

účinností odstranění CHSKCr vyšší než 50 % včetně

c) čištěné  odpadní  vody  z  výroby  buničiny  a ze zušlechťování

bavlnářských  a  lnářských  textilií  jsou  vody,  z nichž je v

přítoku na  čistírnu odpadních vod obsah  CHSKCr z těchto výrob

vyšší než 75 % včetně z celkového množství CHSKCr přitékajícího

na čistírnu.

Formulář č. 3/6

IČO:

3.     Výše poplatků za kalendářní rok za zdroj znečišťování

3.1.   Poplatek za množství vypouštěného znečištění

------+---------------------+-----------------------------------+------+------------+

Pořad.|Ukazatel znečištění  | Množství znečištění               |      |            |

číslo |                     +-----------+----------+------------+      |            |

|                     |v odpadních|v odebrané|ke          |Sazba |Poplatek***)|

|                     |vodách     |vodě**)   |zpoplatnění |      |            |

|                     |           |          |            |      |            |

|                     |kg/r       |kg/r      |kg/r        |Kč/kg |   Kč/r     |

+---------------------+-----------+----------+------------+------+------------+

|           1         |     2     |    3     |     4      |  5   |      6     |

------+---------------------+-----------+----------+------------+------+------------+

1     |CHSKCr a) *)         |           |          |            |  16  |            |

+---------------------+-----------+----------+------------+------+------------+

|CHSKCr b) *)         |           |          |            |  86  |            |

+---------------------+-----------+----------+------------+------+------------+

|CHSKCr c) *)         |           |          |            |  3   |            |

------+---------------------+-----------+----------+------------+------+------------+

2     |RAS                  |           |          |            | 0,5  |            |

------+---------------------+-----------+----------+------------+------+------------+

3     |Nerozpuštěné látky   |           |          |            |  2   |            |

------+---------------------+-----------+----------+------------+------+------------+

4     |Fosfor celkový       |           |          |            | 70   |            |

------+---------------------+-----------+----------+------------+------+------------+

5     |Nanorg.              |           |          |            | 30   |            |

------+---------------------+-----------+----------+------------+------+------------+

6     |AOX                  |           |          |            | 300  |            |

------+---------------------+-----------+----------+------------+------+------------+

7     |Rtuť                 |           |          |            |20 000|            |

------+---------------------+-----------+----------+------------+------+------------+

8     |Kadmium              |           |          |            | 4 000|            |

------+---------------------+-----------+----------+------------+------+------------+

9     |Poplatek při plných poplatkových sazbách                        |            |

------+----------------------------------------------------------------+------------+

10    |Poplatek dle § 127 zákona (za rok 2002 ve výši 80 %)*)          |            |

------+----------------------------------------------------------------+------------+

Poznámka

ve sloupci  1, řádku 1  uvedená písmena znamenají  (viz. odkaz pod

tabulku 1.1):

a) nečištěné odpadní vody

b) čištěné odpadní vody jsou vody čištěné na mechanicko-chemických

nebo   mechanicko-biologických  čistírnách   odpadních  vod   s

účinností odstranění CHSKCr vyšší než 50 % včetně

c) čištěné  odpadní  vody  z  výroby  buničiny  a ze zušlechťování

bavlnářských  a  lnářských  textilií  jsou  vody,  z nichž je v

přítoku na  čistírnu odpadních vod obsah  CHSKCr z těchto výrob

vyšší než 75 % včetně z celkového množství CHSKCr přitékajícího

na čistírnu

hodnota ve sloupci  4 se vypočte odečtením sloupce  3 od sloupce 2

(4 = 2 - 3)

hodnota ve sloupci  6 se vypočte vynásobením sloupce  4 sloupcem 5

(6 = 4 x 5)

*) nehodící se škrtne

**) Pokud  množství  znečištění  v  odebrané  vodě  je použito k

odečtu  u  více  zdrojů  znečišťování,  rozdělí  se množství

znečištění  pro účely  odečtu v  poměru objemů  vypouštěných

odpadních vod z jednotlivých zdrojů znečišťování.

***) Údaje se zaokrouhlí na celé Kč.

Pokud  znečišťovatel   uplatňuje  odečet  množství   znečištění  v

odebrané  vodě,  vyplní  formulář   v  příloze  B  k  poplatkovému

hlášení/přiznání.

3.2.   Poplatek za objem vypouštěných odpadních vod

+----------------------------+---------------+-------------------+

|objem odpadních vod         |     sazba     |  Výše poplatku    |

|m3/r *)                     |     Kč/m3     |  Kč/rok **)       |

+----------------------------+---------------+-------------------+

|              1             |       2       |         3         |

+----------------------------+---------------+-------------------+

|                            |     0,10      |                   |

+----------------------------+---------------+-------------------+

Poznámka:

hodnota ve sloupci  3 se vypočte vynásobením sloupce  1 sloupcem 2

(3 = 1 x 2)

*) hodnota se uvede bez desetinných míst

**) hodnota se uvede v celých Kč

Formulář č. 4/6

IČO:

3.3.   Údaje o odkladu

+----------------+-----------------------------------------------+

|Odklad přiznán  |datum přiznání    platnost (od-do)   výše %    |

+----------------+---------------+-------------------+-----------+

|                |               |                   |           |

+----------------+---------------+-------------------+-----------+

|                |               |                   |           |

+----------------+---------------+-------------------+-----------+

3.4.   Celková výše poplatků

+------------------------------------------------+---------------+

|1 Poplatek za množství vypouštěného znečištění  |               |

|  (po odečtu odebraného znečištění, tabulka     |               |

|  3.1. ř.9 sl.6)                                |Kč/r**)        |

+------------------------------------------------+---------------+

|2 Poplatek po snížení (80 % za rok 2002)*)      |               |

|  (tabulka 3.1. ř.10 sl.6)                      |Kč/r**)        |

+------------------------------------------------+---------------+

|3 Poplatek za objem vypouštěných odpadních vod  |               |

|  (tabulka 3.2. sl.3)                           |Kč/r**)        |

+------------------------------------------------+---------------+

|4 Celkové poplatky (ř.2 + ř.3)                  |Kč/r**)        |

+------------------------------------------------+---------------+

|5 Výše odkladu vypočtená podle rozhodnutí       |               |

|  o procentní výši odkladu na daný kalendářní   |               |

|  rok z poplatků na ř.4 a počtu měsíců trvání   |               |

|  odkladu za tento rok                          |Kč/r**)        |

+------------------------------------------------+---------------+

|6 Celkové poplatky po odkladu (ř.4-ř.5)         |Kč/r**)        |

+----------------------------------------------------------------+

Poznámka: *) nehodící se škrtne

**) uvede se v celých Kč

4.     Doplňující informace a úřední záležitosti

4.1.   Počet příloh k poplatkovému hlášení/přiznání

+----------------------------------------------+----------+------+

|Příloha A - Výpust odpadních vod ze zdroje    |          |      |

|            znečišťování                      |počet (ks)|      |

+----------------------------------------------+----------+------+

|Příloha B - Výpočet množství znečištění       |          |      |

|            odebrané vodě                     |počet (ks)|      |

+----------------------------------------------+----------+------+

4.2.   Podklady pro poplatkové hlášení/přiznání zpracoval:

+-----------+------------------+--------------------+------------+

|Jméno      |    Funkce        |         Tel.       |    Fax     |

+-----------+------------------+--------------------+------------+

|           |                  |                    |            |

+-----------+------------------+--------------------+------------+

Odesláno dne

Podpis statutárního zástupce a razítko

Formulář č. 5/6

IČO:

Příloha A +-------+**) k poplatkovému     hlášení     za     zdroj

|       |    znečišťování*)

+-------+    k poplatkovému     přiznání     za    zdroj

znečišťování*)

Výpust odpadních vod ze zdroje znečišťování za rok: +------------+

|            |

+------------+

a) pro nečištěné odpadní vody*)

b) pro čištěné odpadní vody*)

c) pro čištěné  odpadní vody z výroby  buničiny a ze zušlechťování

bavlnářských a lnářských textilií*)

1. Základní identifikace výpusti

+------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+

|Název znečišťovatele          |                                                                             |

+------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+

|Název zdroje znečišťování     |                                                                             |

+------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+

|Název výpusti                 |                                                                             |

+------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+

|Obec                          |                                                                             |

+------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+

|Kraj                          |                                                                             |

+------------------------------+---------------+----------+--------------------------------------------------+

|Katastrální území výpusti                     |Říční km  |Číslo hydrologického pořadí                       |

+----------------------------------------------+----------+-----------------------------+--------------------+

|Název vodního toku (recipientu)               |          |                             |                    |

+----------------------------------------------+----------+-----------------------------+--------------------+

|Platné povolení k vypouštění odpadních vod vydal:        |Č.j.                         |Dne                 |

+---------------------------------------------------------+-----------------------------+--------------------+

|                                                         |                             |                    |

+---------------------------------------------------------+-----------------------------+--------------------+

|                                                         |                             |                    |

+---------------------------------------------------------+-----------------------------+--------------------+

|                                                         |                             |                    |

+---------------------------------------------------------+-----------------------------+--------------------+

|                                                         |                             |                    |

+---------------------------------------------------------+-----------------------------+--------------------+

2.   Průměrná roční koncentrace,  množství vypouštěného znečištění

a objem vypouštěných odpadních vod ze zdroje znečišťování

2.1. Průměrná roční koncentrace a množství vypouštěného znečištění

+------+---------------------------+-----------------+-----------+

|Pořad.|    Ukazatel znečištění    |      mg/l       |    kg/r   |

|číslo +---------------------------+-----------------+-----------+

|      |            1              |       2         |     3     |

+------+---------------------------+-----------------+-----------+

|1     |CHSKCr a) *)               |                 |           |

|      +---------------------------+-----------------+-----------+

|      |CHSKCr b) *)               |                 |           |

|      +---------------------------+-----------------+-----------+

|      |CHSKCr c) *)               |                 |           |

+------+---------------------------+-----------------+-----------+

|2     |RAS                        |                 |           |

+------+---------------------------+-----------------+-----------+

|3     |Nerozpuštěné látky         |                 |           |

+------+---------------------------+-----------------+-----------+

|4     |Fosfor celkový             |                 |           |

+------+---------------------------+-----------------+-----------+

|5     |Nanorg.                    |                 |           |

+------+---------------------------+-----------------+-----------+

|6     |AOX                        |                 |           |

+------+---------------------------+-----------------+-----------+

|7     |Rtuť                       |                 |           |

+------+---------------------------+-----------------+-----------+

|8     |Kadmium                    |                 |           |

+------+---------------------------+-----------------+-----------+

2.2. Roční objem vypouštěných odpadních vod

+----------------------------------+-----------------------------+

|Objem odpadních vod (m3/rok)      |                             |

+----------------------------------+-----------------------------+

Poznámka:

*) nehodící se škrtne

**) uvede se  arabská číslice, která  rovněž značí pořadové  číslo

výpusti odpadních vod

Formulář č. 6/6

IČO:

Příloha B +-------+**) k poplatkovému     hlášení     za     zdroj

|       |    znečišťování*)

+-------+    k poplatkovému     přiznání     za    zdroj

znečišťování*)

Výpočet množství znečištění v odebrané vodě za rok: +------------+

|            |

+------------+

1) odběr povrchové vody*)

2) odběr pitné vody z veřejného vodovodu*)

3) odběr podzemní vody*)

1. Základní identifikace místa odběru vody

+------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+

|Název znečišťovatele          |                                                                             |

+------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+

|Název zdroje znečišťování     |                                                                             |

+------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+

|Název místa odběru            |                                                                             |

+------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+

|Obec                          |                                                                             |

+------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+

|Kraj                          |                                                                             |

+------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+

|Katastrální území odběru      |                                                                             |

+------------------------------+---------------+----------+--------------------------------------------------+

|Název vodního toku (při odběru povrch. vody)  |Říční km  |Číslo hydrologického pořadí                       |

|                                              |          |(při odběru povrch. vody)                         |

+----------------------------------------------+----------+--------------------------------------------------+

|                                                                                                            |

+---------------------------------------------------------+-----------------------------+--------------------+

|Platné povolení k odběru vody vydal:                     |Č.j.                         |Dne                 |

+---------------------------------------------------------+-----------------------------+--------------------+

|                                                         |                             |                    |

+---------------------------------------------------------+-----------------------------+--------------------+

|                                                         |                             |                    |

+---------------------------------------------------------+-----------------------------+--------------------+

|                                                         |                             |                    |

+---------------------------------------------------------+-----------------------------+--------------------+

|                                                         |                             |                    |

+---------------------------------------------------------+-----------------------------+--------------------+

2.   Průměrná    roční   koncentrace,    množství   znečištění   a

odpovídající objem u odebrané vody

2.1. Průměrná roční  koncentrace a množství  znečištění u odebrané

vody

+------+---------------------------+-----------------+-----------+

|Pořad.|    Ukazatel znečištění    |      mg/l       |    kg/r   |

|číslo +---------------------------+-----------------+-----------+

|      |            1              |       2         |     3     |

+------+---------------------------+-----------------+-----------+

|1     |CHSKCr                     |                 |           |

+------+---------------------------+-----------------+-----------+

|2     |RAS                        |                 |           |

+------+---------------------------+-----------------+-----------+

|3     |Nerozpuštěné látky         |                 |           |

+------+---------------------------+-----------------+-----------+

|4     |Fosfor celkový             |                 |           |

+------+---------------------------+-----------------+-----------+

|5     |N-NH4+                     |                 |           |

+------+---------------------------+-----------------+-----------+

|6     |Nanorg.                    |                 |           |

+------+---------------------------+-----------------+-----------+

|7     |AOX                        |                 |           |

+------+---------------------------+-----------------+-----------+

|8     |Rtuť                       |                 |           |

+------+---------------------------+-----------------+-----------+

|9     |Kadmium                    |                 |           |

+------+---------------------------+-----------------+-----------+

2.2. Odpovídající objem  odebrané vody (pro odečet  pouze u daného

zdroje znečišťování)

+----------------------------------+-----------------------------+

|Objem odebraných vod (m3/rok)     |                             |

+----------------------------------+-----------------------------+

Poznámka:

*) nehodící se škrtne

**) uvede se  arabská číslice, která  rovněž značí pořadové  číslo

odběru vody