Obsah

Pokyny pro vyplnění údajů Souhrnné provozní evidence

- Úvod

- Členění provozovny a povinnost předávání souhrnné provozní evidence

- Mapový zákres a schéma výroby

- Zásady pro vyplňování formulářů

Návod pro vyplnění údajů Souhrnné provozní evidence

- Pokyny k vyplňování jednotlivých ukazatelů

- List A - Provozovna

- List B 1 – Spalovací zařízení

- List B 2 – Technologická zařízení

- List C 1 – Paliva - kotelny

- List C 2 – Paliva - technologie

- List D – Suroviny / Výrobky

- List E – Odlučovače

- List F – Emise

- List G – jednorázová měření

- Příloha

# Pokyny pro vyplnění údajů Souhrnné provozní evidence

# 1.	ÚVOD

- Podle § 4 zákona č. 86/2002  Sb. o ochraně ovzduší se stacionární zdroje dělí podle technického a technologického uspořádání na:

- zařízení spalovacích technologických procesů, ve kterých se oxidují paliva za účelem využití uvolněného tepla (dále jen „spalovací zdroje”),

- spalovny odpadů a zařízení schválená podle § 17 odst. 2 písm. c) pro spoluspalování odpadu a

- ostatní stacionární zdroje (dále jen „ostatní zdroje”).

Připravený VZOR pro předání údajů souhrnné provozní evidence respektuje toto členění a v jednotlivých listech pro vyplnění základních technických parametrů zdrojů (identifikace a zařazení zdroje, specifikace zařízení, spotřeba paliva, apod.) jsou zvlášť vyplňovány údaje pro spalovací zdroje (náležející pod NV č. 352/2002 Sb.) a zvlášť pro spalovny odpadů a ostatní zdroje (náležející pod NV č. 354, 353 a vyhl. č. 355/2002 Sb.).

Mezi spalovací zdroje patří také procesní ohřevy, pece, sušárny a podobná spalovací zařízení, pokud v nich nedochází ke kontaktu spalin se surovinami či výrobky. Mezi ostatní zdroje patří také ohřívací a vypalovací pece, sušárny a podobná spalovací zařízení, v nichž dochází ke kontaktu spalin se surovinami či výrobky.

Zdroje, emitující do ovzduší znečišťující látky, jsou celostátně sledovány v rámci tzv. Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO) podle § 13 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., což je informační systém emisních, technických, provozních a organizačních údajů o zdrojích znečišťování ovzduší. Údaje REZZO slouží mj. také pro plnění mezinárodních závazků ČR v rámci CLRTAP a pro plnění povinností ČR po vstupu do Evropské unie (nařízení vlády č. 351/2002 Sb.).

Významné využití mají údaje SPE při hodnocení kvality ovzduší a vymezování oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (http://www.chmi.cz/uoco/isko/projekt/hodn.html). Chyby v předaných údajích mohou ovlivnit  modelové hodnocení kvality ovzduší, každoročně zpracovávané ČHMÚ podle požadavků nařízení vlády č. 350/2002 Sb., v neprospěch provozovatelů zdrojů.

# 2.	Členění provozovny A POVINNOST PřEDáVáNí SOUHRNNé PROVOZNí EVIDENCE

Tento vyplněný VZOR pro předání údajů souhrnné provozní evidence vyplní a odevzdají provozovatelé, kteří provozovali v daném roce zvláště velký nebo velký zdroj znečišťování ovzduší, nebo u nich takový zdroj existuje, ale nebyl v daném roce provozován. Základní jednotkou, za kterou se soubor formulářů (listů A až G) podle poskytnutého vzoru (§ 22, odst. 4 vyhl. MŽP č. 356/2002) vyplňuje, je provozovna . Provozovna je identifikována unikátním číselným kódem v rámci celé ČR, který se skládá z čísla katastru (pětimístný kód číselníku ÚTJ vydaného ČSÚ), třímístného kódu pořadového čísla provozovny v rámci NUTS (okresu) a číslice “1“. Pro nové provozovny nebo při změnách ve struktuře provozovny přiděluje nové IČP příslušný OI ČIŽP.

Pro účely vyplnění souboru formulářů je provozovnou stavebně samostatný objekt (-y) nebo výrobně samostatný úsek (-y), kde je umístěn zdroj nebo více zdrojů,  provozovaných jedním provozovatelem. Soubory vyplněných formulářů předkládají provozovatelé, odpovědní za provoz zdrojů. Organizacemi provozovatele jsou z tohoto hlediska právní subjekty, zapsané do obchodního rejstříku, nebo jejich organizační jednotky.

Jsou-li na provozovně velkých a/nebo zvláště velkých zdrojů provozovány rovněž střední zdroje, uvádí se údaje souhrnné provozní evidence těchto zdrojů společně se souhrnnou provozní evidencí velkých a/nebo zvláště velkých zdrojů.

Členění provozovny na jednotlivé úrovně (části)

ZÁKLADNÍ členění jednotlivých úrovní provozovny a jejich názvy

PROVOZOVNA – zpravidla je na jedné adrese u jednoho provozovatele evidována pouze jedna provozovna

ZDROJ (ČÁST ZDROJE) ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ (spalovací zdroje, ostatní zdroje, spalovny odpadů) – skládá se z jednoho nebo více zařízení, která znečišťují nebo mohou znečišťovat ovzduší

ZAŘÍZENÍ - spalovací zařízení náležející pod NV 352/2002 Sb. (zpravidla kotel) nebo technologické zařízení

PROVOZNÍ CELEK (kotelna nebo technologický provoz) – zpravidla stavebně samostatný objekt

TECHNOLOGICKÝ ÚSEK (pouze u technologických zařízení) – u některých provozoven slouží k dalšímu, podrobnějšímu členění provozních celků

Pro rozčlenění a očíslování jednotlivých úrovní provozovny je vhodné použít grafické schéma, jehož příklady jsou uvedeny na internetových stránkách ČHMÚ a v příloze k návodu.

Členění a správné očíslování jednotlivých úrovní je důležité pro správné propojení jednotlivých listů. Očíslování jednotlivých zařízení, zdrojů atd. zakládá provozovatel na listu B a na dalších listech (C – G) je nezbytné toto číslování striktně dodržovat. Pokud je stanoveno toto číslování jako „unikátní“, znamená to např., že v rámci provozovny se nevyskytuje zařízení se stejnou číselnou identifikací.

Popis jednotlivých úrovní provozovny

Zařízení (ukazatel 29)

spalovací zařízení (obvykle kotel) nebo technologické zařízení. Zařízení může být samostatným zdrojem znečišťování ovzduší nebo spolu s dalšími zařízeními jeho součástí. Podmínky, za kterých jsou zařízení spojována a jejich kapacity sčítány např. pro účely vymezení kategorie zdroje, plnění emisních limitů či jiných podmínek provozování, jsou dány legislativou (např. § 4, odst. 6 zákona 86/2002 Sb.), popř. rozhodnutím příslušných orgánů ochrany ovzduší.

Spalovací zařízení podle NV č. 352, § 1 a 2, včetně technologických spalovacích zařízení bez kontaktu se surovinami nebo výrobky se uvádí na listu B1 a označují kódy 001 – 099.

Zařízení spaloven odpadů a ostatních zdrojů (technologických, včetně spalovacích s přímým kontaktem se surovinami nebo výrobky a včetně zařízení, která jsou součástí zvláště velkých zdrojů a přitom vykazují minimální nebo nulové emise znečišťujících látek) se uvádí na listu B2 a označují kódy 101 – 999.

Přiřazené číslo zařízení nelze v rámci provozovny použít pro jiné zařízení.

Zdroj znečišťování ovzduší (ukazatel 32)

(část zdroje) je tvořen jedním nebo více zařízeními shodného charakteru označený pořadovým číslem zdroje znečišťování ovzduší.

Vymezení zdroje znečišťování ovzduší provede provozovatel (nebo inspekce) v souladu s podmínkami zákona nebo příslušného prováděcího předpisu (např. § 4, odst. 6 zákona – sčítání výkonů spalovacích zařízení).

Spalovací zdroje podle § 1 a 2 NV č. 352/2002 Sb. včetně technologických spalovacích zařízení bez kontaktu se surovinami nebo výrobky se uvádí na listu B1 a označují kódy 001– 099.

Spalovny odpadů a ostatní zdroje (technologické, včetně spalovacích s kontaktem se surovinami nebo výrobky) se uvádí na listu B2 a označují kódy 101 – 999.

Toto číslování doporučujeme využít při označování zdrojů pořadovým číslem také při vyplňování „Oznámení o poplatku“.

Přiřazené číslo zdroje znečišťování ovzduší nelze v rámci provozovny použít pro jiný zdroj.

Zdroj znečišťování ovzduší (část zdroje) je vždy charakterizován jednoznačným určením kategorie, skupiny a podskupiny zdrojů podle Katalogu zdrojů (ukazatel 33 - číselník L) a pokud patří mezi vyjmenované zdroje (uvedené v prováděcích předpisech) má také určeny k plnění emisní limity, technické podmínky k omezování emisí, popř. lze některé jeho emise vypočítat pomocí emisních faktorů.

Pro znečišťující látky, pro něž je uveden u dané kategorie zdroje v prováděcích předpisech emisní limit nebo emisní faktor, je provozovatel povinen (pro tento zdroj) vyplnit vždy údaj o množství emisí těchto znečišťujících látek na listu F. Pokud je emisní limit platný jako součtový pro více škodlivin ze seznamu znečišťujících látek, je provozovatel povinen uvést na listu F emise každé škodliviny jednotlivě.

Za vyplnění je považováno rovněž uvedení kódu znečišťující látky a nulové emise v případě, že zjištěná hodnota emise je velmi nízká, nebo není na základě projednání (§ 7, odst. 10 vyhl. 356/2002 Sb.) zjišťována měřením a pro příslušnou kategorii zdroje ji nelze vypočítat pomocí emisního faktoru, nebo se u daného zdroje nevyskytuje.

Technologický úsek (ukazatel 30)

spojená jednotlivá technologická zařízení (paralelně nebo sériově řazená) zpravidla se shodnou výrobní činností. Tato úroveň je vykazována pouze u technologických zařízení.

Přiřazené číslo technologického úseku nelze opakovat v rámci jednoho zdroje znečišťování ovzduší.

Provozní celek (ukazatel 31)

kotelna (popř. přímým teplem vytápěný objekt) nebo technologický provoz.

Zpravidla se jedná o vnitřní členění provozovny, dané stavebně samostatnými objekty. Kotelny jsou označovány kódy 001 – 099, ostatní (technologické) provozy kódy 101 – 999.

Pokud je spalovací zařízení uvedené na listu B1 umístěno ve stavebním objektu společně s technologickými zdroji uvedenými na listu B2 (např. přímotopná zařízení v technologické hale), lze jako číslo provozního celku u těchto spalovacích zařízení využít pořadové číslo této technologické haly.

Přiřazené číslo provozního celku nelze v rámci provozovny opakovat.

Vyplňování ukazatelů s vazbou v listech B až G

Údaje o zdrojích znečišťování ovzduší, uvedené v listech B až G, tvoří soustavu technických informací mezi nimiž existují vzájemné vazby. Proto je nutno při vyplnění formulářů zajistit, aby nemohlo dojít k dvojímu, eventuálně vícenásobnému označení stejným pořadovým číslem těch ukazatelů, které tuto vzájemnou vazbu zajišťují.

Týká se to ukazatelů:

| 29 | Číslo spalovacího nebo technologického zařízení | na listech B1 a B2, C1 a C2, D |
| --- | --- | --- |
| 32 | Pořadové číslo zdroje znečišťování ovzduší | na listech B1 a B2, C1 a C2, D, F a G |
| 43 | Číslo odlučovače | na listech B1 a B2, E |
| 44 | Evidenční číslo jednorázového měření | na listech B1 a B2, G |
| 45 | Číslo výduchu (komínu) | na listech B1 a B2, F |

Číselné označení těchto ukazatelů nebo jejich kombinace musí jednoznačně identifikovat každý zdroj, zařízení, technologický úsek, provozní celek, odlučovací zařízení, výduch (komín) i provedené jednorázové měření v celém systému REZZO v ČR. Proto je nutné označení zvolená na LISTU B1 a B2 v dalších listech striktně dodržovat, aby nemohlo dojít k záměně či nejasnostem.

Povinnost vyplňování jednotlivých listů

Jednotlivé listy vyplňují organizace následovně:

List A - PROVOZOVNA: Identifikační údaje provozovatele  a provozovny

Tento list vyplňují povinně všechny evidované provozovny. Pokud byla provozovna celoročně mimo provoz, uvede se tato skutečnost v ukazateli 19 vyplněním kódu „2“.

List B1 - SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ: Údaje o spalovacích zařízeních podle NV č. 352/2002 Sb.

Tento list vyplňují povinně všechny evidované provozovny, provozující tato spalovací zařízení. Vedle kotlů se zde vyplňují také přímé ohřevy pracovních prostor a spalovací zařízení, která jsou součástí technologií, ale nedochází u nich k přímému kontaktu spalin se surovinami, poloprodukty nebo výrobky.

List B2 - TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ: Údaje o technologických zařízeních (spalovnách odpadů a ostatních zdrojích včetně chovu hosp. zvířat) podle NV č. 354, 353/2002 Sb. a vyhl. č. 355/2002 Sb.

Tento list vyplňují povinně všechny evidované provozovny, provozující tato zařízení. Zařízení náležející mezi zvláště velké zdroje uvedené v zákoně č. 76/2002 Sb. a uvedená v příloze č. 14 vyhlášky č. 356/2002 Sb., která nemají stanoveny emisní limity a emitují škodliviny v minimálním množství nebo je neemitují vůbec, uvedou na listu B2 příslušnou kategorizaci a další technické údaje. Pokud údaje o emisích nevyplňují, údaj o čísle výduchu (ukazatel  45) ponechají prázdný.

List C1 - PALIVA: Údaje o měsíční nebo roční spotřebě paliv a jejich jakostních parametrech u spalovacích zdrojů náležejících pod NV 352/2002 Sb.

”Měsíční vykazování spotřeby paliv” se vyplňuje pro skupinu kotlů se společným vyplňováním spotřeby paliva za předpokladu, že celkový výkon těchto kotlů v daném roce provozovaných přesáhl hodnoty

30 MWt  - pro pevná paliva nebo těžký topný olej

50 MWt  - pro jiná kapalná paliva než těžký topný olej a pro plynná paliva.

List C2 - PALIVA: Údaje o roční spotřebě paliv a jejich jakostních parametrech u zdrojů uvedených v nařízeních vlády č. 353 a 354/2002 Sb. a ve vyhl. 355/2002 Sb.” - technologická zařízení s vlastní spotřebou paliva, kde jsou spaliny v přímém kontaktu se surovinou, poloproduktem nebo výrobkem.

List D - suroviny/vÝROBKY: Údaje o množství odpadů ve spalovnách odpadu a množství spoluspalovaného odpadu, údaje o množství surovin a výrobků u technologických zařízení a počtu hospodářských zvířat.

Tento list vyplňují provozovny, které provozovaly v daném roce:

A/	technologické zařízení výrobního charakteru (včetně spaloven odpadu a chovu hospodářských zvířat)

B/	spalovací zařízení (kotle) pouze v případě, že v nich bylo prováděno spoluspalování odpadu

Údaje o spotřebě surovin (ukazatele 61 – 63) se vyplňují povinně u spalování a spoluspalování odpadů a u zdrojů používajících organická rozpouštědla (lakovny, odmašťování, tiskárny, použití adhesiv nebo jiné použití organických rozpouštědel), náležejících pod vyhl. 355/2002 Sb. Pro specifikaci surovin (odpadů, nátěrových hmot, atd.) se používají kódy uvedené v číselníku R (ukazatel 61).

Údaje o výrobcích (ukazatele 64 – 66) se vyplňují povinně pouze u vybraných technologií a u chovu hospodářských zvířat. Rozsah povinně vykazovaných údajů o výrobách je dán kódy uvedenými v číselníku T (ukazatel 64), který nahrazuje číselník SKP. Současně s vyplňovanými údaji o druhu výroby (výrobku) je nezbytné respektovat také požadované jednotky pro vyplnění údajů o množství, které jsou součástí číselníku T.

List E - ODLUČOVAČE: Údaje o zařízeních k omezování emisí

Tento list vyplňují povinně provozovny, jejichž zařízení (kotle a/nebo technologická zařízení), uvedená na listech B1 a B2 jsou vybaveny zařízením k omezování tuhých a/nebo plynných emisí (odlučovači prachu, odsiřovacím zařízením, odstraňováním organických látek, apod.).

List F  - EMISE: Údaje o komínech a emisích

Tento list vyplňují povinně všechny evidované provozovny pro ty zdroje, které emitují sledované škodliviny. Vyplňují se údaje o emisích všech zpoplatňovaných znečišťujících látek. Dále jsou povinně uváděny údaje o emisích těch škodlivin, které se zjišťují měřením uvedeným v § 17 vyhlášky č. 356/2002 Sb. nebo v § 5 písm. b) NV č. 352/2002 Sb., popř. výpočtem pomocí emisních faktorů uvedených v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb., v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 353/2002 Sb. a v příloze č. 4 k vyhlášce č. 356/2002 Sb.. Tyto údaje je vhodné uvádět na samostatném (-ných) listu (-ech) F odděleně od emisí zpoplatňovaných znečišťujících látek.

Pro vykazování množství emisí základních znečišťujících látek (kódy 1010 – 1070) se používají kódy měrné jednotky množství (ukazatel 81) v rozsahu 1, 2 a 3 (tj. nejmenší povinně vykazované množství škodlivin je 5 g/rok zaokrouhlených na 0,01 kg/rok; menší množství emisí zjištěné měřením nebo vypočtené pomocí emisního faktoru se uvádí jako 0,00 kg/rok; např. emise TZL a SO2 při spalování malých množství zemního plynu). Pro vykazování dalších znečišťujících látek, např. zjišťovaných měřením podle § 17 vyhlášky č. 356/2002 Sb. nebo § 5 písm. b) NV č. 352/2002 Sb. se využije celý rozsah kódů. Nejmenší vykazované množství emisí u těchto znečišťujících látek je 5 µg/rok, zaokrouhlených na 0,01 mg/rok; menší množství emisí zjištěné měřením nebo vypočtené pomocí emisního faktoru se uvádí jako 0,00 mg/rok.

List G - MĚŘENÍ: Údaje o provedených jednorázových měřeních specifických zdrojů

Na listu G se uvádějí pouze výsledky měření provedených v uplynulém roce a to povinně u všech zvláště velkých zdrojů a všech spaloven odpadů a zařízení pro spoluspalování odpadů.

# MAPOVÝ ZÁKRES A SCHÉMA VÝROBY

Provozovatelé zdrojů předávají blokové schéma jako součást předané souhrnné provozní evidence a mapový zákres pouze na vyžádání inspekce.

# 4. 	ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘŮ

A. Všeobecné zásady

a)  Jednotlivé pole pro vyplnění obsahují identifikační údaje, stálé a proměnné provozní údaje.

b)	Pokud se některé ukazatele předkládající organizace netýkají, (např. ukazatele 61 až 63) místo pro vyplnění údajů se ponechá prázdné.

c)	Jednotlivé údaje ve formě čísel nebo písmen se vyplňují do příslušných polí předtištěných listů. Každý ukazatel je označen vedle slovního názvu též pořadovým číslem, uvedeným nad tímto názvem. V dalším textu je výklad doprovázen současně odvoláním na tato čísla ukazatelů.

d)	Některé údaje se uvádějí pomocí číselných kódů. Některé kódové tabulky jsou uvedeny v textu návodu, všechny pak v příloze, vyjma kódových tabulek (měrné jednotky, apod.), které jsou uvedeny přímo u jednotlivých ukazatelů na listech A - G.

e)	Formuláře se vyplňují čitelně perem, nejlépe však kuličkovou tužkou, nikoliv obyčejnou tužkou nebo psacím strojem. Jednotlivá pole mají nestejnou šířku a jejich vyplňováním pomocí psacího stroje by docházelo k posunům textu. Doporučeno je použití programu IntForm2006 , aplikace pro agendu ovzduší, dostupný na internetových stránkách Centrální ohlašovny MŽP (www.centralniohlasovna.cz)

f)  Opravy chybných údajů prováděné na základě vyžádání ČIŽP je možno čitelně přepsat, případně dané místo přelepit a napsat opravený údaj. Při použití IntForm2006 je zapotřebí doplňované nebo opravované údaje zadat přímo do programu. Opravený exportní soubor je zapotřebí odeslat opětovně elektronicky Centrální ohlašovně MŽP.

B. Ukazatel 8 - Identifikace provozovny

Ukazatel 8 – Identifikace provozovny ČKÚ_IČP_R

Ukazatel tvoří:	číslo katastrálního území – ČKÚ (prvních pět pozic zleva z šestimístného kódu ÚTJ)

identifikační číslo provozovny – IČP

označení kategorie zdrojů – R (REZZO) = 1 (předtištěno).

Vyplnění se provede v souladu s dřívějším číslováním provozovny znečišťování v REZZO, nebo u nových provozoven po přidělení IČP příslušným OI ČIŽP. Při nesouladu Identifikace provozovny, části ČKÚ s ukazatelem 16 - Kód ÚTJ (katastru), je zapotřebí sjednotit údaje po dohodě s ČIŽP

C. Změna kategorie zdroje, změna provozovatele

Pokud dojde u provozovny v průběhu uplynulého období ke změně zařazení (mezi středním a velkým nebo zvláště velkým zdrojem), vyplní se provozní evidence do formulářů, určených pro kategorii zdrojů, mezi něž je provozovna zařazena k datu předání SPE.

Pokud dojde u provozovny v průběhu uplynulého období ke změně provozovatele (právnické nebo fyzické osoby odpovídající za provoz zdroje/ů), vyplní a odevzdá souhrnnou provozní evidenci za celé uplynulé období ten provozovatel, který je odpovědný za provoz zdroje/ů k datu předání SPE.

D. Vyplňování ukazatelů s údaji v řádcích pod sebou

| Pro jeden oddíl (řádek) lze vyplnit v některých ukazatelích více údajů pod sebou (např. ukazatele 43, 44 a 45 na listu B1, ukazatel 29 na listech C1 a C2, a.j.). To má sloužit ke zjednodušení vykazování tam, kde se např. spotřeba paliva vyplňuje pro několik kotlů společně, nebo jsou např. emise vypouštěny ze zařízení více výduchy. 32 |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  | 53 | 54 | 55 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořadové číslo zdroje znečišť. ovzduší |  |  | Čísla spalovacích zařízení (kotlů) |  |  |  |  |  |  |  |  | Druh paliva |  |  | MĚSÍČNÍ NEBO ROČNÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Měsíc | Spotřeba paliva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10 3 kg (t) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 10 6 kg (tis. t) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 10 3 m3 (tis. m3) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Čís. Q |  |  |  | 4 | 10 6 m3 (mil. m3) |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 01 | 3 |  |  | 2 | 5 | 6 | 8 |
|  |  |  | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  | 2 | 4 | 7 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  | 2 | 2 | 7 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  | 2 | 4 | 9 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  | 1 | 3 | 5 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  | 8 | 7 | 0 |

Příklad vyplnění:

Spalovací zařízení (kotle) č. 001, 002, 005 a 006, která jsou součástí spalovacího zdroje č. 001 vykazují společnou spotřebu paliva (HUTR = 101) v jednotlivých měsících ….

# Návod pro vyplnění údajů Souhrnné provozní evidence

# 5. Pokyny k vyplňování jednotlivých ukazatelů

## List A – Provozovna

Ukazatele 1 až 7: Identifikace, název a sídlo provozovatele zdroje

Vyplní se obvyklé identifikační a adresní údaje provozovatele.

*Ukazatel 1: Identifikační číslo (IČO) - provozovatele zdroje (právnické nebo fyzické osoby), popř. jeho odštěpného závodu s právní subjektivitou. Každé organizaci je přiděleno identifikační číslo (IČO), které je po dobu existence organizace jejím stabilním označením. Je uvedeno v Obchodním rejstříku. Fyzické osoby provozující zdroje vyplňují rodné číslo (RČ).

*Ukazatel 2: Provozovatel – obchodní jméno (název) organizace, případně zkrácený obchodní název

Uvede se pokud možno nezkrácený název organizace odpovědné za provoz zdroje podle náležitostí, zapsaných do Obchodního rejstříku.

*Ukazatel 3: OKEČ - odvětvová klasifikace ekonomických činností

Uvede se příslušný kód odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ), zapsaný v Rejstříku ekonomických subjektů vedeném ČSÚ (www.czso.cz). Má-li organizace uvedeno více OKEČ, je vhodné uvést ten, který nejlépe charakterizuje činnost provozovny ve vztahu ke znečišťování ovzduší.

*Ukazatele 4 až 7: Přesné sídlo provozovatele zdroje (ulice, č.p.a č.o., obec a PSČ)

* Ukazatel 4: Ulice sídla provozovatele

* Ukazatel 5: Číslo popisné a číslo orientační (na formuláři jsou oddělena lomítkem) sídla provozovatele

* Ukazatel 6: Obec sídla provozovatele

* Ukazatel 7: Poštovní směrovací číslo (PSČ) sídla provozovatele

* Ukazatel 8: Identifikace provozovny ČKÚ_IČP_R

Ukazatel provozovatel vyplní buď podle předchozího období nebo (nové provozovny) po konzultacích s příslušným OI ČIŽP.

*Ukazatel 9: Provozovna - název, případně zkrácený název provozovny

Uvede se plný nebo zkrácený název provozovny, který odpovídá náležitostem Obchodního zákoníku (Zákon č. 513/1991 Sb., § 7 odst. 3). Název provozovny pokud možno vyjadřuje nejprve příslušnost provozovny k provozovateli a dále pak určuje bližším způsobem charakter nebo organizační zařazení provozovny. Dále se vyplní obvyklé identifikační a adresní údaje provozovny, odpovídající údajům uvedeným např. v Registru živnostenského podnikání (http://rzp.mpo.cz/), v registru Energetického regulačního úřadu (http://licence.eru.cz/), apod.

*Ukazatele 10 až 13: Přesné sídlo provozovny zdroje (ulice, č.p., č.o., obec a PSČ)

* Ukazatel 10: Ulice provozovny

* Ukazatel 11: Číslo popisné a číslo orientační provozovny (na formuláři jsou oddělena lomítkem)

* Ukazatel 12: Obec provozovny

Uvede se pokud možno nezkrácený název obce, v níž je provozovna umístěna.

* Ukazatel 13: Poštovní směrovací číslo (PSČ) provozovny

* Ukazatel 14: CZ NUTS  (dříve kód okresu)

Vyplní se kód správního území podle číselníku NUTS (první dva znaky jsou předtištěny). Číselník A  je uveden na přebalu.

* Ukazatel 15: Kód ZÚJ (obce)

Vyplní se kód Základní územní jednotky (obce) na níž provozovna leží (5-ti místné číslo bez 6. kontrolního čísla) podle číselníku ZÚJ vedeného ČSÚ. Všechny kódy začínají číslicí 5.

* Ukazatel 16: Kód ÚTJ (katastru)

Vyplní se kód Územně technické jednotky (katastrálního území) na němž je provozovna, nebo její větší část, umístěna (5-ti místné číslo bez 6. kontrolního čísla). Zpravidla začínají tyto kódy číslicí 6 nebo 7, nově vymezené katastry číslicí 9.

Pokud nejsou údaje Ukazatele 16 ve shodě s první částí Identifikace provozovny (Ukazatel 8), je zapotřebí tuto skutečnost uvést do souladu po dohodě s příslušným OI ČIZP.

* Ukazatel 17: Skladba provozovny dle definice § 4, odst. 4 písm. b) zákona o ochraně ovzduší

Vyplní se kód 1, 2 nebo 3 pro skladbu provozovny, obsahující:

1 -  pouze spalovací zdroj (-e) náležející pod NV č. 352/2002 Sb.

2 - pouze jiný než spalovací zdroj (-e) náležející pod NV č. 353 a 354/2002 Sb. a vyhlášku 355/2002 Sb.

3 - současně spalovací i jiný než spalovací zdroj (-e).

* Ukazatel 18: Skladba provozovny podle směrnic EU

Pro každou směrnici EU se vyplní příslušný kód. Pokud v provozovně existuje nejméně jeden zdroj podle kategorizace příslušné směrnice, vyplní se kódy ”1” nebo ”2”. Pokud se takový zdroj na provozovně nevyskytuje, vyplní se v příslušném poli kód ”0”. Číselník kódů pro vyplnění je uveden přímo na listu A. Číselník směrnic EU (vodorovné členění) je uveden v následující tabulce č. 1. Přehled směrnic a vymezení jejich kategorií je uveden v překladu na internetu MŽP a ČHMÚ.

Tabulka č. 1

| Kód | Ukazatel 18 - Skladba provozovny podle směrnic EU (číselník B) |
| --- | --- |
| 1 | Směrnice 2001/80/EC o omezování emisí některých látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení ke spalování paliv |
| 2 | Směrnice 99/13/EC o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při určitých činnostech a v určitých zařízeních |
| 3 | Směrnice 94/63/EC o omezování emisí těkavých organických sloučenin (VOC) vznikajících při skladování benzinu a při jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím |
| 4 | Směrnice 94/67/EC o spalování nebezpečného odpadu nebo Směrnice 89/369/EEC a 89/429/EEC o snižování znečišťování ovzduší ze spaloven komunálního odpadu a Směrnice 2000/76/EC o spalování odpadu |
| 5 | Směrnice 96/61/EC o integrované prevenci a integrovaném řízení znečištění |

* Ukazatel 19: Stav provozovny

Číselné kódy pro vyplnění ukazatele jsou uvedeny přímo na listu A. Stav provozovny se vztahuje na všechny (jeden či více) provozované zdroje znečišťování ovzduší v dané provozovně. Zdroje dlouhodobě vyřazené z provozu nelze považovat za zrušené.

* Ukazatel 20: Vymezení zvláště velkého zdroje

V příslušném místě formuláře se jako nehodící škrtne „NE“ pokud se na provozovně vyskytuje jeden nebo více zvláště velkých zdrojů, nebo se škrtne „ANO“ v opačném případě.

* Ukazatel 21: Telefon / fax

Vyplní se úplný údaj telefonního popř. faxového spojení na zpracovatele formulářů.

* Ukazatel 22: Elektronická adresa (e-mail)

Vyplní se přesná elektronická adresa (obsahuje symbol ”@” a na konci zpravidla ”.cz”) pro možný kontakt se zpracovatelem nebo provozovatelem pomocí elektronické pošty.

* Ukazatel 23: Datum zpracování

Vyplní se datum zpracování (vyplnění) formulářů.

* Ukazatel 24: Jméno zpracovatele

Vyplní se jméno zpracovatele souboru formulářů.

* Ukazatel 25: Podpis statutárního zástupce a razítko

Vlastnoruční podpis statutárního zástupce (nebo pověřené osoby) a případně razítko organizace.

* Ukazatel 26: Ochrana dat

Z databáze REZZO 1 jsou zveřejňovány údaje o emisích a údaje z hlediska znečišťování ovzduší pro jednotlivé provozovny charakteristické (celkový instalovaný výkon, druhy paliv a výrob). Údaje v nesumarizované formě (tj. o jednotlivých zdrojích znečišťování ovzduší) jsou bez souhlasu provozovatele poskytovány pouze na vyžádání orgánů ochrany ovzduší, centrálních orgánů a orgánů veřejné správy. Ostatním žadatelům jsou data o zdrojích znečišťování poskytována jen v případě souhlasu provozovatele vyjádřeném v tomto ukazateli.

Souhlas, příp. nesouhlas s poskytnutím údajů o zdroji vyznačí provozovatel na listu A - Identifikace v  ukazateli 26 (Ochrana dat) uvedením příslušného kódu (číselník C):

0 - poskytování vybraných údajů bez souhlasu provozovatele

1 - poskytování vybraných údajů pouze se souhlasem provozovatele

* Ukazatel 27: Počet vyplněných listů

V ukazateli 27 se uvede až po vyplnění celého souboru formulářů (a vytištění v případě použití SPPE) počet vyplněných jednotlivých listů B až G. Tyto údaje slouží pro kontrolu počtu předaných a archivovaných listů.

## List B 1 – SPALOVACÍ Zařízení

## (údaje o spalovacích zdrojích podle § 1 a § 2 NV č. 352/2002 Sb.)

* Ukazatel 29: Číslo spalovacího zařízení (kotle)

Vyplní se trojmístné pořadové číslo všech instalovaných spalovacích zařízení (kotlů) označených v rozsahu 001 – 099. Přiřazené číslo zařízení nelze v rámci provozovny použít pro jiné zařízení!

* Ukazatel 31: Číslo provozního celku

Vyplní se trojmístné pořadové číslo provozního celku. Pokud se jedná o kotelnu, označí se číslem v rozsahu 001 – 099. Pokud je spalovací zařízení umístěno ve stavebním objektu společně s technologickými zdroji uvedenými na listu B2 (např. přímotopná zařízení v technologické hale), lze jako číslo provozního celku u těchto spalovacích zařízení využít pořadové číslo technologické haly. Přiřazené číslo provozního celku nelze v rámci provozovny opakovat.

* Ukazatel 32: Pořadové číslo zdroje znečišťování ovzduší

Uvede se pořadové číslo zdroje znečišťování ovzduší skládajícího se z  jednoho nebo více spalovacích zařízení (v rozsahu 001 – 099). Přiřazené pořadové číslo zdroje znečišťování ovzduší nelze v rámci provozovny použít pro jiný zdroj.

* Ukazatel 33: Kategorizace dle katalogu zdrojů (Věstník MŽP č. ../200.)

Vyplní se šestimístný kód příslušné kategorie zdroje podle tabulky uvedené v příloze (číselník E). Pokud je spalovací zařízení společně s jinými spalovacími zařízeními součástí jednoho zdroje znečišťování ovzduší, uvede se kód kategorie odpovídající zařazení celého spalovacího zdroje (např. dva kotle, olejový a plynový, zaústěné do společného výduchu – kategorie „Spalování více druhů paliv - kód 101200“). Pro spalovací zařízení nevyjmenovaná v NV č. 352 (bez kontaktu se surovinami, poloprodukty nebo výrobky) se použije kód 101500.

* Ukazatel 34: Kategorizace dle CORINAIR

Pro hodnocení kategorie zdroje v rámci mezinárodní inventarizace emisí podle Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (NV č. 351/2002 Sb.) je požadována podrobnější specifikace některých druhů výrob. Pro zařízení se uvede příslušný kód kategorie zdroje podle tabulky uvedené v příloze návodu (číselník F). Pokud je spalovací zařízení společně s jinými spalovacími zařízeními součástí jednoho zdroje znečišťování, uvede se kód kategorie odpovídající zařazení celkové kapacity (příkonu) spalovacího zdroje.

* Ukazatel 35: Technická specifikace zařízení - druh topeniště

Vyplní se číselný kód odpovídající bližší technické specifikaci topeniště spalovacího zařízení podle tabulky č. 2.

Pokud se v kotli používá druhé palivo pouze pro stabilizaci spalování, nejedná se o kombinované topeniště. Např. elektrárenské granulační kotle se stabilizací TTO nejsou kombinovaným topeništěm "práškové - olej".

Tabulka č. 2

| Ukazatel 35 - Technická specifikace zařízení (číselník G) – druh topeniště |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Druh topeniště | Kód | Druh topeniště |
| 111 | pásový rošt | 133 | plynová turbína odvoz. z leteckého motoru |
| 112 | pásový rošt s pohazovačem | 134 | pístový motor zážehový |
| 113 | přesuvný, vratný a ostatní pohyblivé rošty | 135 | pístový motor dvojpalivový |
| 114 | pevný rošt | 136 | pístový motor vznětový |
| 115 | granulační topeniště | 137 | pístový motor plynový |
| 116 | tavící topeniště | 141 | kombinované topeniště práškové - rošt |
| 117 | cyklónové topeniště | 142 | kombinované topeniště práškové - olej |
| 118 | fluidní topeniště | 143 | kombinované topeniště práškové - plyn |
| 121 | olejové topeniště | 144 | kombinované topeniště roštové - olej |
| 131 | plynové topeniště | 145 | kombinované topeniště roštové - plyn |
| 132 | plynová turbína | 151 | kombinované topeniště plyn - olej |
| 160 | jiná spalovací zařízení, např. přímotopné hořáky nebo hořáky se spalinami bez kontaktu se surovinou či výrobkem |  |  |

* Ukazatel 36 : Typové označení a výrobce zařízení

Vyplní se typové označení, popř. výrobce kotle – např. ”VSB 4” a výrobce ”ŽD Bohumín”.

* Ukazatel 37a: PSE LCP (1=ANO; 0=NE)

PSE LCP - program snižování emisí stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů. Je-li zařízení součástí spalovacího zdroje náležejícího mezi stávající zvláště velké spalovací zdroje zařazené do plánu snížení emisí (NV č. 112/2004 Sb.), vyplní se kód „1“, není-li toto zařízení součástí takového zdroje, vyplní se kód „0“ – viz tabulka 3:

Tabulka č. 3

| Kód | Ukazatel 37a - PSE LCP (číselník AF) | Kód | Ukazatel 37a - PSE LCP (číselník AF) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | zařízení je součástí stávajícího zvláště velkého spalovacího zdroje | 0 | zařízení není součástí stávajícího zvláště velkého spalovacího zdroje |

* Ukazatel 38: Rok uvedení do provozu

U kotlů, uvedených do provozu do roku 1920 včetně, se vyplní 20. U kotlů, uvedených do provozu po roce 1920 se vyplní poslední dvojčíslí letopočtu. Pro označení uvedení do provozu po roce 2000 včetně se použije rovněž poslední dvojčíslí. V případě, že údaj není dosažitelný, vyplní se poslední dvojčíslí roku výroby kotle. V programu SPPE se vyplňuje celý čtyřmístný kód příslušného roku uvedení do provozu.

* Ukazatel 39: Stav zařízení

Na první pozici zleva se do příslušné kolonky vyplní kód odpovídající stavu zařízení v průběhu celého roku podle kódů uvedených v následující tabulce č. 4. Další dvě dvojice pozic slouží k vymezení intervalu v měsících, kdy daný stav probíhal. Pokud bylo zařízení provozováno (kód “1”) v průběhu roku kampaňovým nebo nárazovým způsobem několikrát v průběhu roku, vyplňuje se celé období od prvního měsíce provozu až do posledního měsíce provozu. Nárazový chod zařízení se vyplní v ukazateli 40 pozice R – roční chod zařízení. Pokud je zařízení v průběhu roku provozováno přerušovaně (např. kampaňovým způsobem od ledna do března a od října do prosince) lze to považovat za celoroční provoz (provozuschopnost) zařízení a vyplní se kód 1 01 12 (zdroj byl provozován v období leden – prosinec). Zařízení dlouhodobě vyřazená z provozu nelze považovat za zrušené.

Tabulka č. 4

| Ukazatel 39 - Stav zařízení (číselník H) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Stav zařízení | Kód | Stav zařízení |
| 1 | zařízení bylo v daném roce provozováno | 3 | nově provozované zařízení |
| 2 | zařízení bylo po celý rok mimo provoz | 4 | zařízení bylo zrušeno (nelze použít pro zařízení dlouhodobě odstavená) |

Např. kód 1 0110 znamená provoz v měsících leden až říjen, kód 3 0512 znamená zařízení nově provozované od měsíce května do prosince včetně, kód 4 0106 znamená, že zařízení bylo v červnu zrušeno.

* Ukazatel 40: Výrobní rytmus

Vedle písmen označených D, T, R se uvede pod sebe kód pro denní, týdenní a roční rytmus provozu zařízení podle kódů uvedených v tabulce v příloze (číselník I).

* Ukazatel 41: Provozní hodiny roční

Vyplní se počet provozních hodin zařízení za uplynulé období. Bylo-li zařízení mimo provoz, tj. provozní hodiny rovny nule, musí se rovnat nule i výroba tepla (ukazatel 51). Maximální počet  provozních hodin v roce je 8 760 hod., v přestupném roce 8 784 hod.

* Ukazatel 42: Typ úniku

Vyplní se kód podle následující tabulky č. 5. Podle typu úniku jsou následně vyplňovány parametry daného výduchu na listu F. Zpravidla lze vždy určit (odhadnout) teplotu vypouštěných spalin, popř. výšku (průměrnou výšku) výduchu. U typů označených kódem 1 nebo 2 také rychlost, plochu průřezu výduchu a materiál.

Tabulka č. 5

| Kód | Ukazatel 42 - Typ úniku (číselník J) |
| --- | --- |
| 1 | Bodový s přímým únikem do venkovního ovzduší (komín kotelny). |
| 2 | Bodový s nepřímým únikem přes pracovní prostředí do venkovního ovzduší (únik do haly a odtud odsávacím zařízením do ovzduší). |
| 3 | Mnohabodový s přímým únikem do venkovního ovzduší (únik jedním nebo více komíny a netěsnostmi při umístění přímo ve venkovním prostředí jako např. koksárenská baterie). |
| 4 | Mnohabodový s nepřímým únikem přes pracovní prostředí do venkovního ovzduší (únik do haly a odtud světlíky či výduchy do ovzduší). |
| 5 | Mnohabodový s přímým i nepřímým únikem přes pracovní prostředí do venkovního ovzduší (únik jednak jedním nebo více komíny, jednak netěsnostmi do haly a odtud výduchy či světlíky do ovzduší). |
| 6 | Liniový s přímým únikem do venkovního ovzduší (únik ze zařízení, u nichž délka převažuje nad ostatními rozměry a únik nelze přesně místně specifikovat jako např. pásové dopravníky mimo uzavřené budovy). |
| 7 | Plošný (povrchový) s přímým únikem do venkovního ovzduší (únik ze zařízení, u nichž délka a šířka převažuje nad výškou a únik nelze přesně místně specifikovat jako např. zapařené nebo hořící skládky nebo povrchová prašnost). |
| 8 | Výfuk ze zařízení (např. výfuky stacionárních spalovacích motorů) |

| 43 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Připojená odlučovací zařízení č. |  |  |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 2 |

* Ukazatel 43: Připojená odlučovací zařízení

Uvedou se čísla všech připojených odlučovacích zařízení, přes něž odpadní plyny s obsahem znečišťujících látek odcházejí do výduchu (ovzduší). Čísla odlučovačů odpovídají číslům uvedeným následně na listu E (odlučovač).

Je možné vyplnit až tři čísla odlučovačů. Pokud je zařízení napojeno na více než tři odlučovače, lze provést výběr těch nejvýznamnějších, popř. vyplnit údaje v dalším oddíle (řádku) znovu od začátku (ukazatele 29, 31, 32 atd.) a následně uvést příslušné kódy pro další připojená odlučovací zařízení.

Příklad vyplnění:

Emise ze zařízení procházejí přes odlučovače č. 001 a č. 002.

* Ukazatel 44: Evidenční čísla jednorázových měření emisí (v daném roce)

Vyplní se dvojmístná pořadová čísla jednorázových měření emisí, prováděných za účelem ověření plnění emisního limitu, nebo podle specifických požadavků (např. § 17 vyhl. č. 356/2002 Sb.). Toto vyplnění se provádí pouze u zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší pro měření, provedená v daném roce.  K těmto vyplněným pořadovým číslům se uvedou na listu G výsledky měření. Pro každé provedené měření emisí je zapotřebí zadat samostatné evidenční číslo a zajistit soulad s označením uvedeným na listu F. Jedním měřením se rozumí odběr vzorku a následná analýza jedné nebo více škodlivin (např. u plynových kotlů se pod jedním evidenčním číslem uvádí na listu G současně provedené měření NOx a CO).

* Ukazatel 45: Zaústění do výduchu (komínu)

Uvedou se čísla všech připojených výduchů, popř. míst (okna a dveře technologických hal, větrací otvory, netěsnosti apod.), kterými odpadní plyny s obsahem znečišťujících látek odcházejí do ovzduší. Čísla výduchů (komínů) odpovídají číslům uvedeným následně na listu F. Je možné vyplnit až tři čísla výduchů. Pokud by škodliviny byly ze zařízení vypouštěny více než třemi výduchy, je zapotřebí vyplnit údaje v dalším oddíle (řádku) znovu od začátku (ukazatel 29, 31, 32 atd.) a následně uvést příslušná pořadová čísla pro tyto další výduchy (komíny). Po dohodě s inspekcí lze vykazování většího množství výduchů umístěných v blízkosti a se stejnými parametry nahradit uvedením jednoho tzv. fiktivního výduchu (např.  kotelna se stejně vysokými komíny napojenými na kaskádu kotlů - výduchy lze nahradit fiktivním výduchem, pro který se vyplní celkové množství emisí a průměrné technické parametry). Jedná-li se o zařízení, jehož emise nejsou provozovatelem zjišťovány a uváděny na listu F (např. skládky odpadů), ponechá se místo pro vyplnění prázdné.

| Výduchy (komíny) se označují trojmístným pořadovým číslem. Pokud nemají provozní označení, přiřadí se jim např. čísla 001, 002 atd. 45 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zaústění do výduchu (komínu) č. |  |  |
| 0 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 7 |

Příklad: 		komín č. 2		označí se 002

komín č. 17 	označí se 017

Emise ze zařízení odcházejí do ovzduší výduchy  č. 002 a č. 017.

Při označování komínů (výduchů) pořadovými čísly je nutné zajistit, aby nedošlo v ukazateli 45 na listech ”B“ a“ F”  k různému označení téhož komína, na nějž je napojeno více zařízení,  nebo naopak k označení dvou různých komínů stejným číslem!!!

* Ukazatel 47: Kódy měrné jednotky kapacity zařízení

Pro údaje kapacity zařízení v ukazateli 48 se uvede odpovídající kód měrné jednotky podle tabulky č. 6. Na řádky se pod sebe uvede kód měrné jednotky pro výkon (horní řádek) a příkon (spodní řádek).

Tabulka č. 6

| Ukazatel 47 - Měrná jednotka kapacity zařízení (číselník K) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Měrná jednotka | Kód | Měrná jednotka |
| 01 | výkon kotle v kWt | 11 | příkon kotle v kWt |
| 02 | výkon kotle v MWt | 12 | příkon kotle v MWt |

1/ Pro přepočet výkonu z jiných jednotek než MWt (kWt) /t=tepelné/ se použijí následující výpočetní vztahy:

A/	Výkon v GJ/hod se podělí hodnotou 3,6		1 MWt = 3,6 GJ/hod

B/	Výkon v t páry/hod se podělí hodnotou 1,35		1 MWt = 1,35 t páry/hod

Výpočtový vztah B/ je pouze orientační a je závislý na průměrné kvalitě páry, produkované daným zařízením. Pro vyjádření příkonu kotle je však tento přepočet nezbytný.

2/ Pro přibližný přepočet výkonu kotle na příkon lze použít štítkový údaj účinnosti kotle v % (ukazatel 49), nebo vlastní údaj   z měření účinnosti kotle. Přepočet se pak provede podle následujícího vztahu:

Příkon(MWt)=Výkon(MWt)×100účinnost[%]

* Ukazatel 48: Kapacita

Na řádky se pod sebe vyplní výkon (horní řádek) a příkon (spodní řádek) spalovacího zařízení v jednotkách uvedených v ukazateli 47.

* Ukazatel 49: Účinnost kotle v %

Vyplní se hodnota provozní tepelné účinnosti kotle podle údajů tepelného měření kotle. Pokud měření nebylo provedeno, uvede se hodnota udaná výrobcem (zpravidla v rozmezí 50 - 95%). Údaj účinnosti lze použít pro přepočet výkonu kotle na příkon podle vztahu uvedeného v ukazateli 47.

* Ukazatel 50: Průměrné využití kapacity kotle v %

Vyplní se průměrné využití jmenovitého výkonu v procentech, uvádí se hodnota zaokrouhlená na celá procenta.

* Ukazatel 51: Výroba tepla v GJ za rok

Uvede se množství vyrobeného tepla (změřeného nebo stanoveného) v GJ/rok (včetně množství tepla pro vlastní potřebu), vyrobeného uvedeným kotlem za kalendářní rok.

## List B 2 – TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

## (údaje o zdrojích podle nařízení vlády č. 353 a 354/2002 a vyhl. č. 355/2002 Sb.)

* Ukazatel 29: Číslo technologického zařízení

Vyplní se trojmístné pořadové číslo všech instalovaných technologických zařízení v rozsahu 101 – 999. Přiřazené číslo zařízení nelze v rámci provozovny použít pro jiné zařízení!!

* Ukazatel 30: Číslo technologického úseku

Vyplní se trojmístné pořadové číslo technologického úseku (dříve linky) v rozsahu 101 – 999. Přiřazené číslo technologického úseku nelze opakovat v rámci jednoho provozního celku.

* Ukazatel 31: Číslo provozního celku

Vyplní se trojmístné pořadové číslo provozního celku (u technologických zdrojů obvykle tvořen technologickým provozem) v rozsahu 101 – 999. Přiřazené číslo provozního celku nelze v rámci provozovny opakovat.

* Ukazatel 32: Pořadové číslo zdroje znečišťování ovzduší

Uvede se pořadové číslo zdroje znečišťování ovzduší skládajícího se z  jednoho nebo více technologických úseků/zařízení (v rozsahu 101 – 999). Přiřazené pořadové číslo zdroje znečišťování ovzduší nelze v rámci provozovny použít pro jiný zdroj.

* Ukazatel 33: Kategorizace dle katalogu zdrojů ( Věstník MŽP č. ../200. )

Vyplní se šestimístný kód příslušné kategorie zdroje podle tabulky uvedené v příloze (číselník L). Sedmá (první pozice zprava) je vyhrazena pro písmeno „S“ nebo „N“ jako stávající, nebo nový zdroj. To platí pouze pro ty kategorie, které mají toto rozlišení uvedeno v příslušném nařízení vlády nebo vyhlášce. U ostatních kategorií se tato pozice nevyplňuje.

Pro kategorie nevyjmenované v prováděcích předpisech jsou vyhrazeny samostatné kódy – např. pro rozmrazovny a zdroje emisí TZL. Pro spalovací zařízení nespadající pod NV č. 352 (spaliny s kontaktem se surovinami, poloprodukty nebo výrobky) se použije kód 200100.

* Ukazatel 34: Kategorizace dle CORINAIR

Pro vyhodnocení kategorie zdroje potřebné při inventarizaci programem CORINAIR podle Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (NV č. 351/2002 Sb.) je požadováno podrobnější členění některých druhů výrob. Pro zařízení se uvede příslušný kód kategorie zdroje podle tabulky uvedené v příloze návodu (číselník M). Kódy pro zařízení chovu hospodářských zvířat nejsou v číselníku uvedeny.

* Ukazatel 35: Technická specifikace vybraných zařízení

Vyplní se číselný kód, odpovídající bližší technické specifikaci provozovaného zařízení podle kódů uvedených v tabulce č. 7. Pro jiná zařízení se údaj v tomto ukazateli nevyplňuje.

Tabulka č. 7

| Ukazatel 35 - Technická specifikace zařízení (číselník N) POUŽITÍ ROZPOUŠTĚDEL, SKLADOVÁNÍ A ČERPÁNÍ AUTOMOBILOVÉHO BENZINU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | LAKOVNY, ODMAŠŤOVÁNÍ, APOD. | Kód | SKLADOVÁNÍ AUTOM. BENZINU, ČERP. ST. |
| 211 | lakovny - automatické nanášení | 311 | terminály pro skladování benzinu - plnicí lávka pro plnění kontejnerů spodem a vracení par |
| 212 | lakovny - ruční nanášení válečkem nebo štětcem | 312 | terminály pro skladování benzinu s regenerací par |
| 213 | lakovny - ruční nanášení konvenčním stříkáním | 313 | terminály pro skladování benzinu s jednotkou pro spalování par |
| 214 | lakovny - ruční nanášení stříkáním se zvýšeným tlakem (airless aj.) | 314 | terminály pro skladování benzinu s meziskladem par |
| 215 | lakovny - ruční nanášení stříkáním se sníženým tlakem (HVLP) | 315 | terminály pro skladování benzinu s nádrží vybavenou vnější plovoucí střechou, primárním a sekundárním těsněním |
| 219 | lakovny – kombinovaný nebo jiný způsob nanášení | 316 | terminály pro skladování benzinu s nádrží s pevnou střechou vybavenou vnitřní plovoucí střechou |
| 220 | odmašťování a lakování (sdružené operace v jednom zařízení) |  |  |
| 221 | odmašťování - automatizovaný systém | 317 | terminály pro skladování benzinu s pevnou střechou s napojením nádrží na jednotku pro regeneraci par |
| 222 | odmašťování - automatizovaný systém s uzavřeným cyklem rozpouštědla |  |  |
| 223 | odmašťování - ruční způsob | 318 | terminály pro skladování benzinu s nádrží s reflexním nátěrem s celkovou odrazivostí sálavé tepelné energie min. 70 % |
| 229 | odmašťování – kombinovaný nebo jiný způsob |  |  |
| 231 | aplikace adhezivních povlaků nebo laminování - automatizovaný systém | 321 | čerpací stanice se stojany na benzin s prvním stupněm rekuperace par |
| 232 | aplikace adhezivních povlaků nebo laminování - ruční způsoby | 322 | čerpací stanice se stojany na benzin s prvním a druhým stupněm rekuperace par |
| 241 | prostory pro sušení, vypalování nebo jiné tepelné úpravy naneseného povlaku |  |  |
| 242 | společné prostory pro nanášení, vytěkání a sušení či vypalování |  |  |

* Ukazatel 36 : Typové označení a výrobce zařízení

Vyplní se typové označení technologického zařízení – např.: typ zařízení ”SP-3202”. Pokud se jedná o netypové zařízení uvede se jeho název – např. ”mořící linka”.

* Ukazatel 37b: Datum povolení provozu (pouze zdroje spadající pod směrnice EU)

Pokud je zařízení součástí nebo samostatným zdrojem znečišťování, spadajícím pod některou ze směrnic EU uvedených v ukazateli 18 “Skladba provozovny” (kód “1 a 2” vyplněný u směrnic uvedených pod čísly 2 až 5), uvede se pro něj příslušné datum povolení provozu v následujícím rozlišení:

- datum kolaudace u spaloven odpadů

- datum povolení provozu zdrojů příslušným orgánem ochrany ovzduší u ostatních zdrojů spadajících pod směrnice EU

* Ukazatel 38: Rok uvedení do provozu

U technologických zařízení, uvedených do provozu do roku 1920 včetně, se vyplní 20. U zařízení, uvedených do provozu po roce 1920 se vyplní poslední dvojčíslí letopočtu. Pro označení uvedení do provozu po roce 2000 včetně se použije rovněž poslední dvojčíslí. V případě, že údaj není dosažitelný, vyplní se poslední dvojčíslí roku výroby zařízení. V programu SPPE se vyplňuje celý čtyřmístný kód příslušného roku uvedení do provozu.

* Ukazatel 39: Stav zařízení

Na první pozici zleva se do příslušné kolonky vyplní kód odpovídající stavu zařízení v průběhu celého roku podle kódů uvedených v následující tabulce č. 4. Další dvě dvojice pozic slouží k vymezení intervalu v měsících, kdy daný stav probíhal. Pokud byl zdroj provozován (kód “1”) v průběhu roku kampaňovým nebo nárazovým způsobem několikrát v průběhu roku, vyplňuje se celé období od prvního měsíce provozu až do posledního měsíce provozu. Nárazový chod zařízení se vyplní v ukazateli 40 pozice R – roční chod zařízení. Pokud je zařízení v průběhu roku provozováno přerušovaně (např. kampaňovitým způsobem od ledna do března a od října do prosince) lze to považovat za celoroční provoz (provozuschopnost) zařízení a vyplní se kód 1 01 12 (zdroj byl provozován v období leden – prosinec). Zařízení dlouhodobě vyřazená z provozu nelze považovat za zrušené.

Tabulka č. 4

| Ukazatel 39 - Stav zařízení (číselník H) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Stav zařízení | Kód | Stav zařízení |
| 1 | zařízení bylo v daném roce provozováno | 3 | nově provozované zařízení |
| 2 | zařízení bylo po celý rok mimo provoz | 4 | zařízení bylo zrušeno (nelze použít pro zařízení dlouhodobě odstavená) |

* Ukazatel 40: Výrobní rytmus

Vedle písmen označených D, T, R se uvede pod sebe kód pro denní, týdenní a roční rytmus provozu zařízení podle kódů uvedených v tabulce v příloze (číselník I).

* Ukazatel 41: Provozní hodiny roční

Vyplní se počet provozních hodin zařízení za uplynulé období. Maximální počet  provozních hodin v roce je 8 760 hod., v přestupném roce 8 784 hod.

* Ukazatel 42: Typ úniku

Vyplní se kód podle následující tabulky č. 5. Podle typu úniku jsou následně vyplňovány parametry daného výduchu na listu F. Zpravidla lze vždy určit (odhadnout) teplotu vzdušiny, popř. výšku (průměrnou výšku) výduchu. U typů označených kódem 1 nebo 2 také rychlost, plochu průřezu výduchu a materiál.

Tabulka č. 5

| Kód | Ukazatel 42 - Typ úniku (číselník J) |
| --- | --- |
| 1 | Bodový s přímým únikem do venkovního ovzduší (komín kotelny). |
| 2 | Bodový s nepřímým únikem přes pracovní prostředí do venkovního ovzduší (únik do haly a odtud odsávacím zařízením do ovzduší). |
| 3 | Mnohabodový s přímým únikem do venkovního ovzduší (únik jedním nebo více komíny a netěsnostmi při umístění přímo ve venkovním prostředí jako např. koksárenská baterie). |
| 4 | Mnohabodový s nepřímým únikem přes pracovní prostředí do venkovního ovzduší (únik do haly a odtud světlíky či výduchy do ovzduší). |
| 5 | Mnohabodový s přímým i nepřímým únikem přes pracovní prostředí do venkovního ovzduší (únik jednak jedním nebo více komíny, jednak netěsnostmi do haly a odtud výduchy či světlíky do ovzduší). |
| 6 | Liniový s přímým únikem do venkovního ovzduší (únik ze zařízení, u nichž délka převažuje nad ostatními rozměry a únik nelze přesně místně specifikovat jako např. pásové dopravníky mimo uzavřené budovy). |
| 7 | Plošný (povrchový) s přímým únikem do venkovního ovzduší (únik ze zařízení, u nichž délka a šířka převažuje nad výškou a únik nelze přesně místně specifikovat jako např. zapařené nebo hořící skládky nebo povrchová prašnost). |
| 8 | Výfuk ze zařízení (např. havarijní výfuky technologických linek) |

* Ukazatel 43: Připojená odlučovací zařízení

| Uvedou se čísla všech připojených odlučovacích zařízení, přes které odpadní plyny s obsahem znečišťujících látek odcházejí do výduchu (ovzduší). Čísla odlučovačů odpovídají číslům uvedeným následně na listu E (odlučovače). Je možné vyplnit až tři čísla odlučovačů. Pokud je zařízení napojeno na více než tři odlučovače, lze provést výběr těch nejvýznamnějších, popř. vyplnit údaje v dalším oddíle (řádku) znovu od začátku (ukazatele 29, 30, 31, 32 atd.) a následně uvést příslušné kódy pro další připojená odlučovací zařízení. 43 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Připojená odlučovací zařízeníí č. |  |  |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 2 |

Příklad vyplnění:

Emise ze zařízení procházejí přes odlučovače č. 001 a č. 002.

* Ukazatel 44: Evidenční čísla jednorázových měření emisí (v daném roce)

Vyplní se dvojmístná pořadová čísla jednorázových měření emisí, prováděných za účelem ověření plnění emisního limitu, nebo podle specifických požadavků (např. § 17 vyhl. č. 356/2002 Sb.). Toto vyplnění se provádí pouze u zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší pro měření, provedená v daném roce.  K těmto vyplněným pořadovým číslům se uvedou na listu G výsledky měření. Pro každé provedené měření emisí je zapotřebí zadat samostatné evidenční číslo a zajistit soulad s označením uvedeným na listu F. Jedním měřením se rozumí odběr vzorku a následná analýza jedné nebo více škodlivin (např. u plynových kotlů se pod jedním evidenčním číslem uvádí na listu G současně provedené měření NOx a CO).

* Ukazatel 45: Zaústění do výduchu (komínu)

Uvedou se čísla všech připojených výduchů, popř. míst (okna a dveře technologických hal, větrací otvory, netěsnosti apod.), kterými odpadní plyny s obsahem znečišťujících látek odcházejí do ovzduší. Čísla výduchů (komínů) odpovídají číslům uvedeným následně na listu F. Je možné vyplnit až tři čísla výduchů. Pokud by škodliviny byly ze zařízení vypouštěny více než třemi výduchy, je zapotřebí vyplnit údaje v dalším oddíle (řádku) znovu od začátku (ukazatel 29, 30, 31, 32 atd.) a následně uvést příslušná pořadová čísla pro tyto další výduchy (komíny). Po dohodě s inspekcí lze vykazování většího množství výduchů umístěných v blízkosti a se stejnými parametry nahradit uvedením jednoho tzv. fiktivního výduchu (např.  pro lakovací linku s odsáváním z několika míst lze použít fiktivní výduch, pro který se vyplní celkové množství emisí a průměrné technické parametry).

| Výduchy (komíny) se označují trojmístným pořadovým číslem. Pokud nemají provozní označení, přiřadí se jim čísla, počínaje 001, 002 atd. 45 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zaústění do výduchu (komínu) č. |  |  |
| 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 8 |

Příklad: 	komín č. 3	označí se 003

komín č. 8 	označí se 008

Příklad vyplnění:

Emise ze zařízení odcházejí do ovzduší výduchy  č. 003 a č. 008.

Při označování komínů (výduchů) pořadovými čísly je nutné zajistit, aby nedošlo v ukazateli 45 na listech ”B“ a “F”  k různému označení téhož komína, na nějž je napojeno více zařízení,  nebo naopak k označení dvou různých komínů stejným číslem!!!

* Ukazatel 46: Vazby zařízení

Vyplní se příslušný kód uvedený v tabulce č. 9 (číselník O) podle následujícího stavu:

Tabulka č. 8

| Ukazatel 46 - Vazby zařízení (číselník O) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Vazby zařízení | Kód | Vazby zařízení |
| 0 | samostatné zařízení | 2 | zařízení je zapojeno paralelně s jiným zařízením |
| 1 | zařízení je zapojeno v sérii s jiným zařízením | 3 | kombinace paralelních zařízení a jejich zapojení do série s dalšími zařízeními |

0 – samostatné zařízení - není v sérii ani paralelně řazené s dalším zařízením, vyplňovaným v následujícím oddíle (řádku)

1 – zařízení je v sérii s dalším zařízením, vyplňovaným v následujícím oddíle (řádku), kterým výrobek prochází v nezměněném množství a je pouze dále upravován

2 – zařízení je zapojeno paralelně s dalším (-i) zařízením (-i), vyplňovaným (-i) v následujícím oddíle (řádku)

3 – vyplní se, pokud je technologické zařízení spojeno s jinými zařízeními kombinací předešlých způsobů (např. dvě paralelní odmašťovací linky a za nimi v sérii lakovna)

Pro správné použití tohoto ukazatele je nezbytné v řádcích pod sebou nejprve vyplňovat zařízení, která jsou řazena paralelně a potom zařízení, která jsou případně s nimi v sérii, nebo další “nezávislá” zařízení.

Ukazatele 47 a 48: Kódy měrné jednotky, kapacita zařízení

* Ukazatel 47: Kódy měrné jednotky kapacity zařízení

Pro údaje kapacity zařízení v ukazateli 48 se vyplní odpovídající kód měrné jednotky podle tabulky uvedené v příloze (číselník P).

* Ukazatel 48: Kapacita zařízení (kapacita výroby nebo chovu hosp. zvířat, tepelný výkon)

Vyplní se číselná hodnota kapacit zařízení v jednotkách odpovídajících kódů v ukazateli 47 podle základní dokumentace k příslušnému zařízení.

* Ukazatel 50: Průměrné využití kapacity zařízení v %

Vyplní se průměrné využití jmenovitého výkonu v procentech, uvádí se hodnota zaokrouhlená na celá procenta.

## List C1 – Paliva (údaje o spotřebě a jakosti paliva)

Do listu C1 se vyplňují údaje o spotřebě paliv spalovacích zdrojů uvedených v listu B1 (podle nařízení vlády č. 352/2002 Sb.).

Údaje o množství paliv a jakostních parametrech se uvádí agregovaně pro skupinu spalovacích zařízení (např. až dvanáct kotlů) umístěných v rámci jednoho provozního celku, případně zaústěných do jednoho výduchu.

vykazování roční nebo měsíční spotřeby paliv spalovacích ZDROJŮ

”Měsíční vykazování spotřeby paliv”

- se vyplňuje pro skupinu kotlů se společným vyplňováním spotřeby paliva za předpokladu, že celkový výkon těchto kotlů v daném roce přesáhl hodnoty

1/ 30 MWt  - pro pevná paliva nebo těžký topný olej

2/ 50 MWt  - pro jiná kapalná paliva než těžký topný olej a plynná paliva.

Určujícím palivem je míněno hlavní (převažující) palivo.

- V posledním řádku provede provozovatel součet roční spotřeby paliva a výpočet průměrných jakostních parametrů paliva dle postupu, uvedeného v ukazovateli 59.

”Roční vykazování spotřeby paliv”

Vyplní se v ostatních případech, tj. když celkový výkon těchto kotlů v daném roce nepřesáhl hodnoty uvedené pro povinné měsíční vykazování spotřeby paliv.

Měsíční nebo roční vykazování spotřeby paliv spalovacích zdrojů (§ 1 a 2 NV č. 352/2002 Sb.)

* Ukazatel 32: Pořadové číslo zdroje znečišťování ovzduší

Vyplní se pořadové číslo zdroje znečišťování ovzduší uvedené na listu B1.

* Ukazatel 29: Čísla spalovacích zařízení (kotlů)

Vyplní se trojmístné pořadové číslo všech instalovaných kotlů, pro které se v daném oddíle vyplňuje spotřeba paliva. Označení se provede v souladu s údaji uvedenými na listu B1. Je možné vyplnit až dvanáct čísel zařízení se souhrnným vykazováním spotřeby paliva. Více než dvanáct zařízení nelze uvést a je nutné spotřebu paliva na další zařízení rozpočítat a uvést v dalším samostatném oddíle.

V jednom oddíle lze vykazovat společnou spotřebu paliva pouze pro spalovací zařízení (kotle) stejné technické specifikace, jejichž spaliny procházejí stejným druhem odlučovače a jsou vypouštěny shodným výduchem (popř. s využitím tzv. fiktivního výduchu), náležející ke stejnému zdroji (shodný UK 32). Emise za tato zařízení jsou vykazovány na listu F jako celkové (sečteny do  jednoho oddílu).

| Příklad vyplnění: 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Čísla spalovacích zařízení (kotlů) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |

Spotřeba paliva je vykazována společným údajem za kotle 001, 002, 005 a 006.

* Ukazatel 52: Druh paliva

Vyplní se kód odpovídající příslušnému druhu paliva podle kódové tabulky č. 9.

Tabulka č. 9

| Ukazatel 52 - Druh paliva (číselník Q) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Název paliva | Kód | Název paliva |
| 101 | hnědé uhlí tříděné | 201 | těžký topný olej |
| 102 | hnědé uhlí prachové | 202 | lehký topný olej |
| 103 | černé uhlí tříděné | 203 | extra lehký topný olej |
| 104 | černé uhlí prachové | 204 | nafta |
| 105 | proplástek | 299 | jiná kapalná paliva |
| 106 | lignit | 301 | zemní plyn |
| 107 | koks | 302 | propan-butan |
| 108 | brikety | 303 | generátorový plyn |
| 109 | dřevo | 304 | vysokopecní plyn |
| 110 | sláma | 305 | koksárenský plyn |
| 111 | jiný druh biomasy | 306 | bioplyn |
| 199 | jiné tuhé palivo | 307 | vodík |
|  |  | 399 | jiné plynné palivo |

* Ukazatel 53: Měsíc

Údaj se nevyplňuje, je již vyplněn tiskem.

Ukazatele 54 a 55: Spotřeba paliva

* Ukazatel 54: Kód měrně jednotky spotřeby paliva

Pro údaje o spotřebě paliva v ukazateli 55 se uvede kód podle záhlaví ukazatele 54. Pokud se vykazuje nulová spotřeba paliva, vyplňuje se 0. (Kódy 1 a 2 jsou určeny pro tuhá paliva, kapalná paliva a propan-butan, kódy 3 a 4 pro plynná paliva).

* Ukazatel 55: Spotřeba paliva

Vyplní se celkové množství paliva spotřebované vykazovanou skupinou spalovacích zařízení (kotlů) v příslušném měsíci nebo za celé uplynulé období v jednotkách daných kódem v ukazateli 54.

Pokud provozovatel vyplňuje měsíční údaje, vypočte a vyplní rovněž údaj o celkové roční spotřebě paliva - tj. součet spotřeby za jednotlivé měsíce.

Ukazatele 56, 57, 58, 59: Jakostní parametry paliva

Upozornění! Jakostní znaky paliva - voda, popel, síra (ukazatele 57, 58, 59) se uvádějí u tuhých paliv stejně jako v příslušných ČSN, tj. obsah vody v původním vzorku a obsah popela a síry v sušině (nepřepočtené) ve hmotnostních procentech. U plynných paliv se zpravidla uvádí jen obsah síry v gramech na krychlový metr (g/m3); tento údaj není třeba uvádět u zemního plynu.

* Ukazatel 56: Výhřevnost

Uvede se vážený roční průměr výhřevnosti paliva v kJ/kg pro pevná paliva, kapalná paliva a propan-butan a v kJ/m3 pro plynná paliva.

* Ukazatel 57: Voda

Uvede se průměrný celkový obsah vody v původním vzorku paliva.

* Ukazatel 58: Popel

Uvede se průměrný obsah popela v sušině.

* Ukazatel 59: Síra

Uvede se průměrný obsah síry v sušině (na 2 desetinná místa). Provozovatel rovněž vypočte a vyplní údaj o ročním váženém průměrném obsahu síry v palivu podle následujícího vzorce.

Roční vážený průměrný obsah síry Srv v palivu (%) se vypočte podle vzorce:

Srv=mp1⋅S1+mp2⋅S2+..+mp12⋅S12mp1+mp2+..+mp12

přičemž:		mp1  =   množství paliva spáleného v lednu

mp2  =   množství paliva spáleného v únoru 	až

mp12  =   množství paliva spáleného v prosinci

S1 =  obsah síry (%) v palivu spáleném v lednu

S2 =  obsah síry (%) v palivu spáleném v únoru 	 až

S12 =  obsah síry (%) v palivu spáleném v prosinci

Obdobným způsobem se vypočtou vážené průměry výhřevnosti a ostatních jakostních parametrů paliv.

* Ukazatel 60: Provozní hodiny

Uvede se počet provozních hodin skupiny kotlů v jednotlivých měsících uplynulého období, za kterou se vykazuje spotřeba paliva bez ohledu na to, byl-li v provozu plný počet kotlů nebo jen několik, anebo dokonce jen jeden kotel dané skupiny.

Upozornění: Počet provozních hodin skupiny kotlů není dán součtem provozních hodin jednotlivých kotlů skupiny. Počet provozních hodin v ukazateli 60 nesmí být větší než:

- 720 - pro měsíce duben, červen, září, listopad;

- 744 - pro měsíce leden, březen, květen, červenec, srpen, říjen, prosinec;

- 672 - pro měsíc únor v normálním roce;

d)    696 - pro měsíc únor v přestupném roce.

## List C2 – Paliva (údaje o spotřebě a jakosti paliva)

Do listu C2 se vyplňují roční údaje o spotřebě paliv technologických zdrojů uvedených v listu B2 (podle nařízení vlády č. 353 a 354/2002 Sb., popř. vyhlášky č. 355/2002 Sb.).

Údaje o množství paliv a jakostních parametrech se uvádí agregovaně pro skupinu technologických zařízení (např. až devět zařízení) umístěných v rámci jednoho zdroje znečišťování ovzduší.

* Ukazatel 32: Pořadové číslo zdroje znečišťování ovzduší

Vyplní se pořadové číslo zdroje znečišťování ovzduší uvedené na listu B2.

* Ukazatel 29: Čísla technologických zařízení

Vyplní se trojmístné pořadové číslo všech technologických zařízení, pro které se v daném oddíle vyplňuje spotřeba paliva. Označení se provede v souladu s údaji uvedenými na listu B2. Je možné vyplnit až devět čísel zařízení se souhrnným vykazováním spotřeby paliva. Více než devět zařízení nelze uvést a je nutné spotřebu paliva na další zařízení rozpočítat a uvést v dalším samostatném oddíle, popř., po dohodě s OI ČIŽP, zařízení sloučit již na listu B2 s vytvořením tzv. fiktivního zařízení (např. větší počet paralelně zařazených ohřívacích pecí sloučených do jednoho fiktivního zařízení, označených jedním číslem zařízení na listu  B2, s uvedením počtu zařízení v UK 36, apod.).

V jednom oddíle lze vykazovat společnou spotřebu paliva pouze pro technologická zařízení náležející ke stejnému zdroji znečišťování ovzduší (shodný UK 32).

* Ukazatel 52: Druh paliva

Vyplní se kód odpovídající příslušnému druhu paliva podle kódové tabulky č. 9.

Tabulka č. 9

| Ukazatel 52 - Druh paliva (číselník Q) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Název paliva | Kód | Název paliva |
| 101 | hnědé uhlí tříděné | 201 | těžký topný olej |
| 102 | hnědé uhlí prachové | 202 | lehký topný olej |
| 103 | černé uhlí tříděné | 203 | extra lehký topný olej |
| 104 | černé uhlí prachové | 204 | nafta |
| 105 | proplástek | 299 | jiná kapalná paliva |
| 106 | lignit | 301 | zemní plyn |
| 107 | koks | 302 | propan-butan |
| 108 | brikety | 303 | generátorový plyn |
| 109 | dřevo | 304 | vysokopecní plyn |
| 110 | sláma | 305 | koksárenský plyn |
| 111 | jiný druh biomasy | 306 | bioplyn |
| 199 | jiné tuhé palivo | 307 | vodík |
|  |  | 399 | jiné plynné palivo |

* Ukazatel 54: Kód měrně jednotky spotřeby paliva

Pro údaje o spotřebě paliva v ukazateli 55 se uvede kód podle záhlaví ukazatele 54. Pokud se vykazuje nulová spotřeba paliva, vyplňuje se 0. (Kódy 1 a 2 jsou určeny pro tuhá paliva, kapalná paliva a propan-butan, kódy 3 a 4 pro plynná paliva).

* Ukazatel 55: Spotřeba paliva

Vyplní se celkové množství paliva spotřebované vykazovanou skupinou technologických zařízení za celé uplynulé období v jednotkách daných kódem v ukazateli 54.

Ukazatele 56, 57, 58, 59: Jakostní parametry paliva

Upozornění! Jakostní znaky paliva - voda, popel, síra (ukazatele 57, 58, 59) se uvádějí u tuhých paliv stejně jako v příslušných ČSN, tj. obsah vody v původním vzorku a obsah popela a síry v sušině (nepřepočtené) ve hmotnostních procentech. U plynných paliv se zpravidla uvádí jen obsah síry v gramech na krychlový metr (g/m3); tento údaj není třeba uvádět u zemního plynu.

* Ukazatel 56: Výhřevnost

Uvede se vážený roční průměr výhřevnosti paliva v kJ/kg pro pevná paliva, kapalná paliva a propan-butan a v kJ/m3 pro plynná paliva.

* Ukazatel 57: Voda

Uvede se vážený roční průměr celkového obsahu vody v původním vzorku paliva.

* Ukazatel 58: Popel

Uvede se vážený roční průměr obsahu popela v sušině.

* Ukazatel 59: Síra

Uvede se vážený roční průměr obsahu síry v sušině (na 2 desetinná místa).

* Ukazatel 60: Provozní hodiny

Uvede se počet provozních hodin technologických zařízení za uplynulé období, za která se vykazuje spotřeba paliva bez ohledu na to, byl-li v provozu plný počet zařízení nebo několik (jedno) technologické zařízení.

Upozornění: Maximální počet  provozních hodin v roce je 8 760 hod., v přestupném roce 8 784 hod.

## List D - SUROVINY / VÝROBKY

## (údaje o množství surovin, spáleném odpadu a množství výrobků)

Na tomto listu se uvádějí spotřeby surovin pro vybrané druhy technologií (kategorií zdrojů) a spotřeby odpadů spaloven komunálních, nebezpečných nebo ostatních odpadů – viz číselník R v příloze.  Dále se uvádějí údaje o množství výrobků u všech výrobních technologií a počty kusů hospodářských zvířat.

* Ukazatel 32: Pořadové číslo zdroje znečišťování ovzduší

Vyplní se pořadové číslo zdroje znečišťování ovzduší uvedeného na listu B2.

* Ukazatel 30: Čísla technologických úseků

Vyplní se trojmístné pořadové číslo všech technologických úseků, pro které se v daném oddíle vyplňuje množství výrobku, popř. spotřeba surovin. Označení se provede v souladu s údaji uvedenými na listu B2. Je možné vyplnit až dvanáct čísel zařízení se souhrnným vykazováním spotřeby surovin a množství výroby.

## Povinně se uvádějí údaje o množství surovin, uvedených v číselníku R k ukazateli 61.

Ukazatele 61, 62 a 63: SPOTŘEBA SUROVIN NEBO ODPADŮ (včetně spoluspalování)

Do tří řádků je možné uvést až tři kódy pro hlavní používané suroviny (spalované odpady).

Příklad vyplnění:

Technologické úseky č. 101, 102, 104, 106 a 107 umístěné v provozním celku č. 101 vykazují souhrnnou spotřebu nátěrových hmot rozpouštědlových (kód 201)  4589 t a nátěrových hmot vysokosušinových (kód 202)  2158 t.

| 32 |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  | 63 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořadové číslo zdroje znečišť. ovzduší |  |  | Číslo technologického zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SPOTŘEBA SUROVIN NEBO ODPADŮ (včetně spoluspalování) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Název suroviny nebo odpadu (pro vybrané povinné technologie podle čís. R uveďte příslušný kód, popř. doplňte název suroviny dle vlastní specifikace textem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Měrná jedn. spotřeby |  | Množství za rok |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | název suroviny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | čís. R |  |  | čís. S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  | 4 | 5 | 8 | 9 |
|  |  |  | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 5 | 8 |
|  |  |  | 1 | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Ukazatel 61: Název suroviny nebo odpadu

Pro vybrané kategorie se vyplní kód suroviny nebo spalovaného odpadu podle číselníku uvedeného v příloze (číselník R) tak, že se uvede třímístný kód vpravo vedle dvojité čáry, popř. se také vyplní název významné (hlavní) suroviny vlevo před dvojitou čárou. Pokud není používaná surovina  uvedena v tabulce (číselník R), není povinné údaje o surovinách vyplňovat. Při vyplňování ukazatele 61 se v textové části uvede název suroviny zleva!

* Ukazatel 62: Měrná jednotka spotřeby suroviny nebo odpadu

Pro údaje o jednotce množství spotřeby dané suroviny nebo spalovaného odpadu se vyplní kód podle číselníku uvedeného v příloze (číselník S).

* Ukazatel 63: Množství za rok

Uvede se množství dané suroviny nebo spalovaného odpadu, spotřebované na odpovídajících zařízeních v uplynulém období v jednotkách uvedených v ukazateli 62.

Ukazatele 64, 65 a 66: MNOŽSTVÍ VÝROBKŮ NEBO POČET KUSŮ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

* Ukazatel 64: Kód výrobku pro vybranou produkci nebo název výrobku

Pro vybrané kategorie se vyplní kód výroby (výrobku) podle číselníku uvedeného v příloze (číselník T) tak, že se uvede třímístný kód vpravo vedle dvojité čáry, popř. se také vyplní název výrobku vlevo před dvojitou čárou. Pokud není výroba (výrobek) uvedena v tabulce (číselník T), není povinné údaje o výrobách (výrobcích) vyplňovat. Při vyplňování ukazatele 64 se v textové části uvede název suroviny zleva!

* Ukazatel 65: Měrná jednotka výroby

Pro údaje o jednotce množství výrobku se vyplní kód podle číselníku uvedeného v příloze (číselník U). Pro výrobky je vhodné vybrat jednotku v návaznosti na pravý sloupec “číselníku T” uvedeného v příloze návodu. Měrnou jednotku výroby vyplňují provozovny velkochovů hospodářských zvířat kódem 51 nebo 52.

* Ukazatel 66: Množství za rok

Uvede se množství daného výrobku nebo průměrný počet kusů chovaných hospodářských zvířat, produkovaných v odpovídajících zařízeních v uplynulém období, v jednotkách uvedených v ukazateli 65.

## List E – ODLUČOVAČE (údaje o zařízení ke snižování emisí)

* Ukazatel 43: Číslo odlučovače

Uvede se trojmístné pořadové číslo odlučovacího zařízení, instalovaného u příslušného spalovacího nebo technologického zařízení v návaznosti na uvedení v listu B1 nebo B2. Odlučovacím zařízením je myšlen jeden nebo více odlučovačů zapojených buď sériově nebo paralelně a tvořících jeden provozní celek.

Ukazatele  67 až 70: PARAMETRY ODLUČOVAČE

* Ukazatel 67: Druh odlučovače

Vyplní se číselný kód, odpovídající příslušnému typu odlučovače podle kódu uvedených v tabulce v příloze (číselník V). Pod pojem „druh odlučovače“ se zahrnuje jakýkoliv druh technického zařízení, sloužícího k omezování nebo likvidaci tuhých, kapalných nebo plynných znečišťujících látek. Pokud není podrobnější provedení odlučovače známo, použije se kód pro „jiný“ druh odlučovače v rámci příslušné skupiny.

* Ukazatel 68: Odlučovací stupeň

Uvede se číslo 1, 2, 3 atd. podle toho, jedná-li se o první, druhý, třetí, případně další stupeň vícestupňového odlučovacího zařízení (u odlučovačů řazených za sebou).

* Ukazatel 69: Výrobce, typ a velikostní označení

Vyplní se údaje o výrobci, typu a velikosti odlučovače v max. rozsahu 26 znaků, včetně mezer. Nejsou-li některé z údajů známy, vyplňují se zleva doprava známé údaje, byť i neúplné.

Příklad: 	              ZVVZ BMM 300 V - 12

CHEPOS MPB 26 000

CEAG - Rotoclone W 	 apod.

* Ukazatel 70: Rok uvedení do provozu

Uvede se poslední dvojčíslí letopočtu, v němž bylo odlučovací zařízení uvedeno do provozu. V programu SPPE se vyplňuje celý čtyřmístný kód příslušného roku uvedení do provozu.

Ukazatele 71, 72: Odlučivost

* Ukazatel 71: Kód odlučované ZL (hlavní nebo vedlejší)

Uvádí se druh znečišťující látky podle kódové tabulky uvedené v příloze návodu (číselník W).

* Ukazatel 72: Provozní odlučivost

Uvádí se hodnota průměrné provozní odlučivosti při ustáleném provozu, odvozená z naměřených hodnot při uvažování korekce na reálné celoroční provozní podmínky, popř. stanovená bilančním propočtem. Upozornění! Při vícestupňovém odlučování je nutno údaje vyplnit následovně:

Příklad: Uvažuje se dvoustupňové odlučovací zařízení označené 001. V 1. stupni je instalován mechanický odlučovač (jednotlivý cyklon), ve 2. stupni pak horizontální elektrostatický odlučovač. V podstatě mohou nastat dva případy:

a) Je známa provozní odlučivost jednotlivých stupňů.

Odlučivost 1.  stupně = 75 %, odlučivost 2. stupně = 96,5 %.

Vyplnění údajů:

| Označení odlučovacího zařízení | Druh odlučovače | Odlučovací stupeň | Provozní odlučivost |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | 35 | 1 | 75,0 |
| 001 | 21 | 2 | 96,5 |

b) Častější je však případ, kdy je u vícestupňového odlučování známa provozní odlučivost pouze celková a má při výše uvedeném uspořádání hodnotu např. 99,6 %.

Vyplnění údajů:

| Označení odlučovacího zařízení | Druh odlučovače | Odlučovací stupeň | Provozní odlučivost |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | 35 | 1 | 0,0 |
| 001 | 21 | 2 | 99,6 |

V takovém případě při dvoustupňovém a vícestupňovém uspořádání je nutno dodržet zásadu, že celková odlučivost se uvádí jako odlučivost posledního stupně, přičemž odlučivost stupňů předcházejících se musí vyplnit jako nulová (i když tomu tak ve skutečnosti není). Je to nutné pro splnění podmínek správného výpočtu množství emisí znečišťující látky.

Ukazatele 71, 72: Odlučivost (pro vedlejší odlučované znečišťující látky)

Tyto ukazatele se vyplňují pouze v případě, kdy v odlučovacím zařízení dochází k zachycování více druhů látek současně. Vyplňování je shodné s ukazateli 71, 72 v předchozím textu.

Ukazatele 73 a 74: Objemový průtok odlučovačem

* Ukazatel 73: Kód měrné jednotky objemového průtoku odlučovačem

Pro údaj o objemovém průtoku plynu odlučovačem se uvede kód podle záhlaví ukazatele 73.

* Ukazatel 74: Objemový průtok odlučovačem

Uvede se číselná hodnota množství plynu, protékajícího odlučovačem, v jednotkách podle kódu v ukazateli 73 (při provozní odlučivosti podle ukazatele 72).

## List F – EMISE (údaje o komínech a emisích)

* Ukazatel 32: Pořadové číslo zdroje znečišťování ovzduší

Vyplní se trojmístné pořadové číslo zdroje znečišťování ovzduší v souladu s vazbou uvedenou mezi ukazatelem 32 a 45 na listu B1 nebo B2, za který se vykazují na listu F údaje o množství vypouštěných znečišťujících látek.

* Ukazatel 45: Číslo výduchu (komínu)

Uvede se trojmístné pořadové číslo výduchu (komínu), které již bylo uvedeno u příslušného zdroje znečišťování ovzduší v ukazateli 45 na listu B1 nebo B2. Jsou-li například v jednom provozním celku umístěny odmašťovna a lakovna, jedná se o dva samostatné zdroje znečišťování a emise VOC každého z nich, byť vypouštěné jedním shodným výduchem, se vykáží na dvou samostatných  řádcích.

Jedná-li se o kotelnu se stejně vysokými komíny napojenými na kaskádu kotlů (převážně plynové kotle), nebo o technologický úsek s mnohabodovým únikem (série komínů) v přibližně stejné výšce a shodnými parametry, lze po dohodě s ČIŽP tyto výduchy nahradit jedním tzv. fiktivním výduchem, pro který se vyplní celkové množství emisí a průměrné technické parametry  fiktivního výduchu.

Ukazatele 75 až 80: Parametry výduchu (komínu)

* Ukazatel 75: Výška

Uvede se převýšení výduchu (komínu) nad okolním terénem, zaokrouhlené na celé metry. Za převýšení se považuje vzdálenost výstupního průřezu výduchu od zemského povrchu, měřená v ose výduchu. Může se např. jednat o rozdíl mezi úrovní terénu (na němž je postavena budova na jejíž střeše je komín umístěn) a výstupním průřezem komínu.

Ukazatele 76 a 77: Plocha průřezu ústí komínu

* Ukazatel 76: Měrná jednotka plochy průřezu ústí komínu

Pro údaj o ploše průřezu ústí komínu se uvede kód podle ukazatele 76.

* Ukazatel 77: Plocha průřezu ústí komínu

Uvede se plocha průřezu ústí komínu (vnitřní plocha v koruně komínu) v jednotkách daných kódem v ukazateli 76.

* Ukazatel 78: Materiál komínu

Uvede se charakteristika komínu podle třídění z hlediska tepelného odporu (DIN 18 160), podle číselníku kódů uvedených v tabulce č. 16.

Tabulka č. 16

| Kód | Ukazatel 78 – Materiál komínu (číselník X) |
| --- | --- |
| 1 | komíny skupiny I. (nejméně třívrstvé s izolací z minerální rohože tloušťky nejméně 40 mm) |
| 2 | komíny skupiny II. (např. komínová vložka obezděná zdivem tloušťky nejméně 24 mm) |
| 3 | komíny skupiny III. (např. jednovrstvé komíny) |

* Ukazatel 79: Teplota v komíně

Uvede se teplota, která odpovídá teplotě odpadních plynů v místě měření emisí znečišťujících látek, nebo teplota při níž odpadní plyny opouští zařízení v případech, kdy měření emisí není prováděno. Teplota odpadních plynů v koruně komínu potřebná pro modelové studie rozptylu emisí bude vypočítávána z teploty v místě měření, materiálu a výšky komínu.

* Ukazatel 80: Rychlost vzdušiny v ústí komínu

Uvede se zjištěná nebo odhadnutá průměrná rychlost vzdušiny v ústí komínu v m/s. Rychlost nižší než 1 m/s se zaokrouhlí na hodnotu „1“.

Ukazatele 71, 81,  82 a 83: Emise znečišťujících látek (ZL)

U spalovacích procesů (kotelen) se sleduje pět základních znečišťujících látek - tuhé emise, emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého a těkavých organických látek (VOC). Mimo tyto znečišťující látky se uvádí také množství znečišťujících látek stanovených měřením emisí podle § 17 vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb. (např. těžké kovy a perzistentní organické látky) nebo měřením podle § 5 písm. b) NV č. 352/2002 Sb.

Ukazatele 71, 81,  82 a 83: Emise - znečišťující látka A

* Ukazatel 71: Kód znečišťující látky

Uvádí se druh znečišťující látky podle kódové tabulky uvedené v příloze návodu (číselník W).

Ukazatele 81 a 82: Množství znečišťující látky

* Ukazatel 81: Kód měrné jednotky množství

Pro údaj o množství znečišťující látky se uvede kód v záhlaví ukazatele 81. Pro vykazování emisí základních znečišťujících látek se používají kódy 1, 2 a 3 (tj. nejmenší povinně vykazované množství škodlivin je 5 g/rok zaokrouhlených na 0,01 kg/rok; menší množství emisí zjištěné měřením nebo vypočtené pomocí emisního faktoru se uvádí jako 0,00 kg/rok). Pro vykazování dalších znečišťujících látek, např. zjišťovaných měřením podle § 17 vyhlášky č. 356/2002 Sb. nebo § 5 písm. b) NV č. 352/2002 Sb. se využije celý rozsah kódů. Nejmenší vykazované množství emisí u těchto znečišťujících látek je 5 µg/rok, zaokrouhlených na 0,01 mg/rok; menší množství emisí zjištěné měřením nebo vypočtené pomocí emisního faktoru se uvádí jako 0,00 mg/rok.

* Ukazatel 82: Množství znečišťující látky

Uvede se množství znečišťující látky v jednotkách daných kódem v ukazateli 81.

* Ukazatel 83: Způsob stanovení

Uvádí se způsob stanovení emise znečišťujících látek. Použije se kódu z následující kódové tabulky č. 17.

Tabulka č. 17

| Ukazatel 83 - Způsob stanovení emise (číselník Y) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Způsob stanovení | Kód | Způsob stanovení |
| 1 | znečišťující látka je stanovena kontinuálním měřením | 3 | znečišťující látka je stanovena výpočtem pomocí emisního faktoru |
| 2 | znečišťující látka je stanovena jednorázovým měřením | 4 | znečišťující látka je stanovena výpočtem na základě bilance |
| 5 | znečišťující látka je vypočtena pomocí vlastní stanovené měrné výrobní emise |  |  |
| 6 | znečišťující látka se v odpadních plynech nevyskytuje |  |  |

Ukazatele 71, 81,  82 a 83: Emise - znečišťující látka B až J

Při vyplňování ukazatelů pro další druhy znečišťujících látek platí stejné pokyny jako při vyplňování ukazatelů  pro znečišťující látku A.

## List G – JEDNORÁZOVÁ MĚŘENÍ - pouze pro specifické zdroje (údaje o provedených jednorázových měřeních zvláště velkých zdrojů, všech spaloven odpadů a všech zařízení spoluspalujících odpad)

Uvádí se jednorázová měření provedená za jedním či více zařízeními, tvořícími samostatný zdroj znečišťování ovzduší. Neuvádí se jednorázová měření prováděná k ověření správnosti kontinuálních měření.

* Ukazatel 32: Pořadové číslo zdroje znečišťování ovzduší

Uvede se pořadové číslo zdroje znečišťování ovzduší, u nějž je na listu B1 nebo B2 uvedeno příslušné číslo jednorázového měření.

* Ukazatel 44: Evidenční číslo jednorázového měření emisí (v daném roce)

Vyplní se dvojmístná pořadová čísla jednorázových měření emisí, prováděných za účelem zjištění ověření plnění emisního limitu, nebo podle specifických požadavků (např. § 17 vyhl. č. 356/2002 Sb.). Toto vyplnění se provádí pouze u zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší.

* Ukazatel 71: Druh znečišťující látky

Uvádí se druh znečišťující látky podle kódové tabulky uvedené v příloze (číselník W).

* Ukazatel 84: Druh měření

Vyplní se číselný kód, odpovídající příslušnému druhu měření, podle kódové tabulky č. 18.

Tabulka č. 18

| Ukazatel 84 - Druh měření (číselník Z) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Druh měření | Kód | Druh měření |
| 1 | autorizované provozní - prováděné jedenkrát ročně | 4 | autorizované garanční |
| 2 | autorizované provozní - prováděné vícekrát ročně | 5 | neautorizované (ostatní) |
| 3 | autorizované provozní - prováděné jedenkrát za více let |  |  |

* Ukazatel 85: Měřicí místo

Vyplní se číselný kód, odpovídající příslušnému měřicímu místu, podle kódové tabulky č. 19.

Tabulka č. 19

| Kód | Ukazatel 85 – Měřicí místo (číselník AA) |
| --- | --- |
| 1 | za všemi zařízeními zaústěnými do společného komínu |
| 2 | za více zařízeními vybavenými společným zařízením k omezování emisí |
| 3 | za jedním zařízením |
| 4 | za částí zařízení zaústěnou do samostatného komínu |

Ukazatele 86 a 87: Emisní limit

* Ukazatel 86: Kód měrné jednotky emisního limitu

Pro údaj měrné jednotky emisního limitu znečišťující látky se uvede kód podle kódové tabulky č. 20.

Tabulka č. 20

| Ukazatel 86 – Kód měrné jednotky emisního limitu (číselník AB) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Jednotka | Kód | Jednotka |
| 1 | mg/m3 | 4 | kg/t produkce |
| 2 | ng/m3 | 5 | kg/hod |
| 3 | g/kg čištěného textilu | 6 | g/m2 |

* Ukazatel 87: Hodnota emisního limitu

Uvede se číselná hodnota emisního limitu stanoveného pro měřený zdroj v jednotkách daných kódem v ukazateli 86. Hodnota i jednotka emisního limitu musí být v souladu s emisním limitem pro danou ZL, uvedeným  v prováděcích předpisech (nařízení vlády, vyhlášky MŽP) k zákonu o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., popř. s hodnotou stanovenou pro toto zařízení orgánem ochrany ovzduší (emisní limit stanovený orgánem ochrany ovzduší odlišně od specifického emisního limitu nebo obecný emisní limit). Hodnota emisního limitu se uvádí přepočtená podle vztažných podmínek.

Ukazatele 88 a 89: Naměřená koncentrace

* Ukazatel 88: Kód měrné jednotky naměřené koncentrace

Pro údaj měrné jednotky naměřené koncentrace znečišťující látky se uvede kód podle kódové tabulky č. 21.

Tabulka č. 21

| Ukazatel 88 – Kód měrné jednotky naměřené koncentrace (číselník AC) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Jednotka | Kód | Jednotka |
| 1 | mg/m3 | 2 | ng/m3 |

* Ukazatel 89: Hodnota naměřené koncentrace

Uvede se číselná hodnota naměřené koncentrace v jednotkách daných kódem v ukazateli 88. Hodnota naměřené koncentrace se uvádí přepočtená podle vztažných podmínek, platných pro plnění emisního limitu.

Ukazatele 90 a 91: Hmotnostní tok

* Ukazatel 90: Kód měrné jednotky hmotnostního toku

Pro údaj měrné jednotky hmotnostního toku znečišťující látky se uvede kód podle kódové tabulky č. 22.

Tabulka č. 22

| Ukazatel 90 – Kód měrné jednotky hmotnostního toku (číselník AD) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Jednotka | Kód | Jednotka |
| 1 | mg/hod | 4 | tis. kg/hod |
| 2 | g/hod | 5 | ng/hod |
| 3 | kg/hod | 6 | pg/hod |

* Ukazatel 91: Hodnota hmotnostního toku

Uvede se číselná hodnota vypočteného hmotnostního toku znečišťující látky v jednotkách daných kódem v ukazateli 90.

Ukazatele 92 a 93: Měrná výrobní emise

* Ukazatel 92: Kód měrné výrobní emise

Pro údaj měrné jednotky měrné výrobní emise znečišťující látky se uvede kód podle kódové tabulky č. 23.

Tabulka č. 23

| Ukazatel 92 – Kód měrné výrobní emise (čís.AE) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Jednotka | Kód | Jednotka |
| 01 | mg / kg paliva | 14 | mg / kg suroviny nebo odpadu |
| 02 | g / kg paliva | 15 | g / kg suroviny nebo odpadu |
| 03 | kg / kg paliva | 16 | kg / kg suroviny nebo odpadu |
| 04 | mg / tis.m3 plynného paliva | 17 | g / kg použitých rozpouštědel |
| 05 | g / tis. m3 plynného paliva | 18 | mg / m2 plochy |
| 06 | kg / tis. m3 plynného paliva | 19 | g / m2 plochy |
| 07 | mg / GJ paliva | 20 | g / zvíře |
| 08 | g / GJ paliva | 21 | kg / zvíře |
| 09 | kg / GJ paliva | 22 | µg / t paliva |
| 10 | mg / kg produkce | 23 | µg / mil. m3 paliva |
| 11 | g / kg produkce | 24 | µg / GJ paliva |
| 12 | kg / kg produkce | 25 | ng/ t suroviny nebo odpadu |
| 13 | ng / kg suroviny nebo odpadu | 99 | jiný |

* Ukazatel 93: Hodnota měrné výrobní emise

Uvede se číselná hodnota měrné výrobní emise v jednotkách daných kódem v ukazateli 92. Měrná výrobní emise se vyjádří v obvyklých jednotkách. K jejímu výpočtu lze využít např. hodnotu hmotnostního toku znečišťující látky a odpovídajícího údaje o produkci nebo spotřebě za danou časovou jednotku (výroba tepla nebo výrobku, spotřeba surovin nebo paliva). Pokud pro jedno zařízení není známá výroba nebo spotřeba, lze rozpočítat celkovou výrobu nebo spotřebu více zařízení podle dostupných parametrů (např. počtu provozních hodin, poměru jmenovitých kapacit, apod.).

Příloha

Číselník NUTS - ukazatel 14 (číselník A)

| Kód NUTS | Název NUTS | OI ČIŽP | KRAJ zkr. | Kód NUTS | Název NUTS | OI ČIŽP | KRAJ zkr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZ 0101 | Praha 1 | OI PRAHA | PHA | CZ 0423 | Litoměřice | OI ÚSTÍ N. L. | UNL |
| CZ 0102 | Praha 2 | OI PRAHA | PHA | CZ 0424 | Louny | OI ÚSTÍ N. L. | UNL |
| CZ 0103 | Praha 3 | OI PRAHA | PHA | CZ 0425 | Most | OI ÚSTÍ N. L. | UNL |
| CZ 0104 | Praha 4 | OI PRAHA | PHA | CZ 0426 | Teplice | OI ÚSTÍ N. L. | UNL |
| CZ 0105 | Praha 5 | OI PRAHA | PHA | CZ 0427 | Ústí nad Labem | OI ÚSTÍ N. L. | UNL |
| CZ 0106 | Praha 6 | OI PRAHA | PHA | CZ 0511 | Česká Lípa | OI LIBEREC | LIB |
| CZ 0107 | Praha 7 | OI PRAHA | PHA | CZ 0512 | Jablonec n. Nisou | OI LIBEREC | LIB |
| CZ 0108 | Praha 8 | OI PRAHA | PHA | CZ 0513 | Liberec | OI LIBEREC | LIB |
| CZ 0109 | Praha 9 | OI PRAHA | PHA | CZ 0514 | Semily | OI LIBEREC | LIB |
| CZ 010A | Praha 10 | OI PRAHA | PHA | CZ 0521 | Hradec Králové | OI HRADEC KR. | HK |
| CZ 010B | Praha 11 | OI PRAHA | PHA | CZ 0522 | Jičín | OI HRADEC KR. | HK |
| CZ 010C | Praha 12 | OI PRAHA | PHA | CZ 0523 | Náchod | OI HRADEC KR. | HK |
| CZ 010D | Praha 13 | OI PRAHA | PHA | CZ 0524 | Rychnov n. Kněžnou | OI HRADEC KR. | HK |
| CZ 010E | Praha 14 | OI PRAHA | PHA | CZ 0525 | Trutnov | OI HRADEC KR. | HK |
| CZ 010F | Praha 15 | OI PRAHA | PHA | CZ 0531 | Chrudim | OI HRADEC KR. | PAR |
| CZ 0201 | Benešov | OI PRAHA | STC | CZ 0532 | Pardubice | OI HRADEC KR. | PAR |
| CZ 0202 | Beroun | OI PRAHA | STC | CZ 0533 | Svitavy | OI HRADEC KR. | PAR |
| CZ 0203 | Kladno | OI PRAHA | STC | CZ 0534 | Ústí nad Orlicí | OI HRADEC KR. | PAR |
| CZ 0204 | Kolín | OI PRAHA | STC | CZ 0611 | Havlíčkův Brod | OI HAVL. BROD | VYS |
| CZ 0205 | Kutná Hora | OI PRAHA | STC | CZ 0612 | Jihlava | OI HAVL. BROD | VYS |
| CZ 0206 | Mělník | OI PRAHA | STC | CZ 0613 | Pelhřimov | OI HAVL. BROD | VYS |
| CZ 0207 | Mladá Boleslav | OI PRAHA | STC | CZ 0614 | Třebíč | OI HAVL. BROD | VYS |
| CZ 0208 | Nymburk | OI PRAHA | STC | CZ 0615 | Žďár nad Sázavou | OI HAVL. BROD | VYS |
| CZ 0209 | Praha-východ | OI PRAHA | STC | CZ 0621 | Blansko | OI BRNO | JM |
| CZ 020A | Praha-západ | OI PRAHA | STC | CZ 0622 | Brno-město | OI BRNO | JM |
| CZ 020B | Příbram | OI PRAHA | STC | CZ 0623 | Brno-venkov | OI BRNO | JM |
| CZ 020C | Rakovník | OI PRAHA | STC | CZ 0624 | Břeclav | OI BRNO | JM |
| CZ 0311 | České Budějovice | OI Č. BUDĚJ. | JC | CZ 0625 | Hodonín | OI BRNO | JM |
| CZ 0312 | Český Krumlov | OI Č. BUDĚJ. | JC | CZ 0626 | Vyškov | OI BRNO | JM |
| CZ 0313 | Jindřichův Hradec | OI Č. BUDĚJ. | JC | CZ 0627 | Znojmo | OI BRNO | JM |
| CZ 0314 | Písek | OI Č. BUDĚJ. | JC | CZ 0711 | Jeseník | OI OLOMOUC | OLOM |
| CZ 0315 | Prachatice | OI Č. BUDĚJ. | JC | CZ 0712 | Olomouc | OI OLOMOUC | OLOM |
| CZ 0316 | Strakonice | OI Č. BUDĚJ. | JC | CZ 0713 | Prostějov | OI OLOMOUC | OLOM |
| CZ 0317 | Tábor | OI Č. BUDĚJ. | JC | CZ 0714 | Přerov | OI OLOMOUC | OLOM |
| CZ 0321 | Domažlice | OI PLZEŇ | PLZ | CZ 0715 | Šumperk | OI OLOMOUC | OLOM |
| CZ 0322 | Klatovy | OI PLZEŇ | PLZ | CZ 0721 | Kroměříž | OI BRNO | ZL |
| CZ 0323 | Plzeň-město | OI PLZEŇ | PLZ | CZ 0722 | Uherské Hradiště | OI BRNO | ZL |
| CZ 0324 | Plzeň-jih | OI PLZEŇ | PLZ | CZ 0723 | Vsetín | OI BRNO | ZL |
| CZ 0325 | Plzeň-sever | OI PLZEŇ | PLZ | CZ 0724 | Zlín | OI BRNO | ZL |
| CZ 0326 | Rokycany | OI PLZEŇ | PLZ | CZ 0801 | Bruntál | OI OSTRAVA | MSL |
| CZ 0327 | Tachov | OI PLZEŇ | PLZ | CZ 0802 | Frýdek-Místek | OI OSTRAVA | MSL |
| CZ 0411 | Cheb | OI PLZEŇ | KV | CZ 0803 | Karviná | OI OSTRAVA | MSL |
| CZ 0412 | Karlovy Vary | OI PLZEŇ | KV | CZ 0804 | Nový Jičín | OI OSTRAVA | MSL |
| CZ 0413 | Sokolov | OI PLZEŇ | KV | CZ 0805 | Opava | OI OSTRAVA | MSL |
| CZ 0421 | Děčín | OI ÚSTÍ N. L. | UNL | CZ 0806 | Ostrava-město | OI OSTRAVA | MSL |
| CZ 0422 | Chomutov | OI ÚSTÍ N. L. | UNL |  |  |  |  |

| Kód | Ukazatel 18 - Skladba provozovny podle směrnic EU (číselník B) |
| --- | --- |
| 1 | Směrnice 2001/80/EC o omezování emisí některých látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení ke spalování paliv |
| 2 | Směrnice 99/13/EC o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při určitých činnostech a v určitých zařízeních |
| 3 | Směrnice 94/63/EC o omezování emisí těkavých organických sloučenin (VOC) vznikajících při skladování benzinu a při jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím |
| 4 | Směrnice 94/67/EC o spalování nebezpečného odpadu nebo Směrnice 89/369/EEC a 89/429/EEC o snižování znečišťování ovzduší ze spaloven komunálního odpadu a Směrnice 2000/76/EC o spalování odpadu |
| 5 | Směrnice 96/61/EC o integrované prevenci a integrovaném řízení znečištění |

| Kód | Ukazatel 26- Ochrana dat (číselník C) |
| --- | --- |
| 0 | poskytování vybraných údajů bez souhlasu provozovatele |
| 1 | poskytování vybraných údajů pouze se souhlasem provozovatele |

Kategorizace dle katalogu zdrojů (spalovací zdroje) – ukazatel 33 (číselník E)

| Kód | Název kategorie zdroje znečišťování ovzduší (skupiny zdrojů) |
| --- | --- |
|  | Spalovací zdroje náležející pod NV č. 352/2002 Sb. (§ 1 a 2) |
|  | Spalování paliv za účelem výroby tepla nebo elektřiny |
|  | Spalování fosilních paliv a biomasy * |
| 101110 | Uhelné kotle s granulačním, výtavným a roštovým topeništěm |
| 101120 | Kotle spalující kapalná paliva |
| 101130 | Kotle spalující plynná paliva |
| 101140 | Fluidní kotle |
| 101150 | Plynové turbíny |
| 101161 | Kogenerační jednotky s pístovým spalovacím motorem - benzinový motor |
| 101162 | Kogenerační jednotky s pístovým spalovacím motorem - naftový motor |
| 101163 | Kogenerační jednotky s pístovým spalovacím motorem - plynná paliva |
| 101170 | Přímotopné teplovzdušné a sálavé systémy pro vytápění |
| 101200 | Spalování více druhů paliv |
| 101300 | Integrace kotle s plynovou turbínou |
| 101400 | Kotle spalující biomasu |
| 101500 | Spalovací zařízení ostatní bez kontaktu se surovinami, výrobky a poloprodukty |

* uvede se kód pro převládající způsob využití kotle

Kategorizace dle CORINAIR (spalovací zdroje) – ukazatel 34 (číselník F)

| Kód | Název kategorie |
| --- | --- |
|  | Spalovací procesy v energetice a průmyslu zpracování paliv |
|  | Veřejné elektrárny |
| 10101 | veřejné elektrárny - kotle nad 300 MWt |
| 10102 | veřejné elektrárny - kotle od 50 do 300 MWt |
| 10103 | veřejné elektrárny - kotle do 50 MWt |
| 10104 | veřejné elektrárny - s plynovými turbínami |
| 10105 | veřejné elektrárny - se stacionárními motory |
|  | Veřejné teplárny |
| 10201 | veřejné teplárny - kotle nad 300 MWt |
| 10202 | veřejné teplárny - kotle od 50 do 300 MWt |
| 10203 | veřejné teplárny - kotle do 50 MWt |
| 10204 | veřejné teplárny - s plynovými turbínami |
| 10205 | veřejné teplárny - se stacionárními motory |
|  | Petrochemické závody (rafinace ropy) |
| 10301 | petrochemie - spal. jednotka nad 300 MWt |
| 10302 | petrochemie - spal. jednotka od 50 do 300 MWt |
| 10303 | petrochemie - spal. jednotka do 50 MWt |
| 10304 | petrochemie - s plynovými turbínami |
| 10305 | petrochemie - se stacionárními motory |
| 10306 | petrochemie - spalovací procesy bez kontaktu |
|  | Přepracování tuhých paliv (transformace) |
| 10401 | přepracování tuhých paliv - spal. jednotka nad 300 MWt |
| 10402 | přepracování tuhých paliv - spal. jednotka od 50 do 300 MWt |
| 10403 | přepracování tuhých paliv - spal. jednotka do 50 MWt |
| 10404 | přepracování tuhých paliv - s plynovými turbínami |
| 10405 | přepracování tuhých paliv - se stacionárními motory |
|  | Energetická zařízení při těžbě uhlí, ropy a zemního plynu a při jejich distribuci |
| 10501 | těžba a distribuce TP, ropy a plynu - spal. jednotka nad 300 MWt |
| 10502 | těžba a distribuce TP, ropy a plynu - spal. jednotka od 50 do 300 MWt |
| 10503 | těžba a distribuce TP, ropy a plynu - spal. jednotka do 50 MWt |
| 10504 | výtopny - s plynovými turbínami |
| 10505 | výtopny - se stacionárními motory |
| 10506 | výtopny - s ostatními stacionárními jednotkami |
|  | Neprůmyslová spalovací zařízení - (komunální energetika) |
|  | Komunální a podniková tepelná zařízení (výtopny) |
| 20101 | výtopny - kotle nad 300 MWt |
| 20102 | výtopny - kotle od 50 do 300 MWt |
| 20103 | výtopny - kotle do 50 MWt |
| 20104 | výtopny - s plynovými turbínami |
| 20105 | výtopny - se stacionárními motory |
| 20106 | výtopny - s ostatními stacionárními jednotkami |
|  | Domovní a bytové kotelny |
| 20201 | blokové kotelny - kotle nad 50 MWt |
| 20202 | blokové kotelny - kotle do 50 MWt |
| 20203 | blokové kotelny - s plynovými turbínami |
| 20204 | blokové kotelny - se stacionárními motory |
|  | Tepelná zařízení v zemědělství, lesním a vodním hospodářství |
| 20301 | kotelny - kotle nad 50 MWt |
| 20302 | kotelny - kotle do 50 MWt |
| 20303 | kotelny - s plynovými turbínami |
| 20304 | kotelny - se stacionárními motory |
| 20305 | kotelny - s ostatními stacionárními jednotkami |
|  | Spalovací procesy ve výrobních odvětvích (ve zpracovatelském průmyslu) |
| 30101 | průmyslové elektrárny a teplárny nad 300 MWt |
| 30102 | průmyslové elektrárny a teplárny od 50 do 300 MWt |
| 30103 | průmyslové elektrárny a teplárny pod 50 MWt |
| 30104 | průmyslové elektrárny a teplárny - plynové turbíny |
| 30105 | průmyslové elektrárny a teplárny - stacionární motory |
| 30106 | průmyslové elektrárny a teplárny - ostatní stacionární jednotky |
| 30205 | spalovací zařízení ostatní bez kontaktu se surovinami, výrobky a poloprodukty |

| Ukazatel 35 - Technická specifikace zařízení (číselník G) – druh topeniště |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | Druh topeniště |  |  | Kód | Druh topeniště |  |  |
| 111 | pásový rošt |  |  | 133 | plynová turbína odvoz. z leteckého motoru |  |  |
| 112 | pásový rošt s pohazovačem |  |  | 134 | pístový motor zážehový |  |  |
| 113 | přesuvný, vratný a ostatní pohyblivé rošty |  |  | 135 | pístový motor dvojpalivový |  |  |
| 114 | pevný rošt |  |  | 136 | pístový motor vznětový |  |  |
| 115 | granulační topeniště |  |  | 137 | pístový motor plynový |  |  |
| 116 | tavící topeniště |  |  | 141 | kombinované topeniště práškové - rošt |  |  |
| 117 | cyklónové topeniště |  |  | 142 | kombinované topeniště práškové - olej |  |  |
| 118 | fluidní topeniště |  |  | 143 | kombinované topeniště práškové - plyn |  |  |
| 121 | olejové topeniště |  |  | 144 | kombinované topeniště roštové - olej |  |  |
| 131 | plynové topeniště |  |  | 145 | kombinované topeniště roštové - plyn |  |  |
| 132 | plynová turbína |  |  | 151 | kombinované topeniště plyn - olej |  |  |
| 160 | jiná spalovací zařízení, např. přímotopné hořáky nebo hořáky se spalinami bez kontaktu se surovinou či výrobkem |  |  |  |  |  |  |
| Ukazatel 37a – PSE LCP(číselník AF) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód |  | Zařazení kotle | Kód |  |  | Zařazení kotle |  |
| 1 |  | zařízení je součástí stávající ho zvláště velkého spalovacího zdroje | 2 |  |  | zařízení není součástí stávající ho zvláště velkého spalovacího zdroje |  |

| Ukazatel 39 - Stav zařízení (číselník H) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Stav zařízení | Kód | Stav zařízení |
| 1 | zařízení bylo v daném roce provozováno | 3 | nově provozované zařízení |
| 2 | zařízení bylo po celý rok mimo provoz | 4 | zařízení bylo zrušeno (nelze použít pro zařízení dlouhodobě odstavená) |

Výrobní rytmus - ukazatel 40 (číselník I)

| Kód | Ukazatel 40 pozice D - Denní rytmus (číselník I 1) |
| --- | --- |
| 0 | Neurčený denní rytmus. |
| 1 | Přibližně stálé nebo mírně kolísavé množství emisí zhruba v jednosměnném provozu. Zahájení vypouštění emisí v 5 až 8 hodin ráno, ukončení ve 14 až 17 hodin odpoledne (vytápění kanceláří, škol a pod.). |
| 2 | Přibližně stálé nebo mírně kolísavé množství emisí zhruba ve dvousměnném provozu. Zahájení vypouštění emisí v 5 až 8 hodin ráno, ukončení ve 20 až 23 hodin večer (vytápění bytů ap.). |
| 3 | Přibližně stálé nebo mírně kolísavé množství emisí při nepřetržitém provozu ve dne i v noci (např. elektrárny, nepřetržité provozy v hutních a chemických kombinátech ap.). |
| 4 | Poměrně pravidelné (periodické) přerušování nebo velmi silné kolísání úletu znečišťujících látek v celodenním průběhu (např. odpichy, procesy s foukáním kyslíku v hutních provozech, koksovny, barevny ap.). |
| 5 | Nepravidelné a značně kolísavé množství emisí v celodenním průběhu (nahodilé). Zdroje, které nelze zařadit do žádné z předcházejících skupin. |
| Kód | Ukazatel 40 pozice T - Týdenní rytmus (číselník I 2) |
| 0 | Neurčený týdenní rytmus. |
| 1 | Celotýdenní provoz zdroje - nepřetržité provozy, vytápění bytů ap. |
| 2 | Zdroj je provozován mimo neděle celý týden. |
| 3 | Zdroj je provozován celý týden mimo soboty a neděle. |
| 4 | Zdroj, který nelze zařadit do žádné z předcházejících skupin (nárazové zdroje ap.). |
| Kód | Ukazatel 40 pozice R - Roční rytmus (číselník I 3) |
| 0 | Neurčený roční rytmus. |
| 1 | Celoroční stálý zdroj emisí - nepřetržitý nebo téměř nepřetržitý zdroj, provoz cca 5000 až 8784 hodin ročně. |
| 2 | Celoroční, v průběhu roku silně kolísající zdroj emisí - špičkový zdroj s malým stálým odběrem, jednosměnný nebo dvousměnný provoz, provozní hodiny v širokém rozsahu. |
| 3 | Sezónní zimní zdroj emisí - provoz v zimních měsících (cca září až květen), v letních měsících buď zcela mimo provoz nebo podstatně (řádově) nižší emise, (např. vytápění budov ap.). |
| 4 | Sezónní letní zdroj emisí - provoz mimo zimní období, v zimě buď zcela mimo provoz nebo jen ve velmi omezeném rozsahu (např. venkovní provozy jako obalovny asfaltové drtě, kamenolomy ap.). |
| 5 | Kampaňový zdroj emisí - provoz v určitém období roku po dobu několika měsíců pravidelně každý rok (např. cukrovary ap.). |
| 6 | Nepravidelný zdroj emisí - zdroje s nepravidelným provozem v průběhu roku, jež nelze zařadit do žádné z předcházejících skupin. |

| Kód | Ukazatel 42 - Typ úniku (číselník J) |
| --- | --- |
| 1 | Bodový s přímým únikem do venkovního ovzduší (komín kotelny). |
| 2 | Bodový s nepřímým únikem přes pracovní prostředí do venkovního ovzduší (únik do haly a odtud odsávacím zařízením do ovzduší). |
| 3 | Mnohabodový s přímým únikem do venkovního ovzduší (únik jedním nebo více komíny a netěsnostmi při umístění přímo ve venkovním prostředí jako např. koksárenská baterie). |
| 4 | Mnohabodový s nepřímým únikem přes pracovní prostředí do venkovního ovzduší (únik do haly a odtud světlíky či výduchy do ovzduší). |
| 5 | Mnohabodový s přímým i nepřímým únikem přes pracovní prostředí do venkovního ovzduší (únik jednak jedním nebo více komíny, jednak netěsnostmi do haly a odtud výduchy či světlíky do ovzduší). |
| 6 | Liniový s přímým únikem do venkovního ovzduší (únik ze zařízení, u nichž délka převažuje nad ostatními rozměry a únik nelze přesně místně specifikovat jako např. pásové dopravníky mimo uzavřené budovy). |
| 7 | Plošný (povrchový) s přímým únikem do venkovního ovzduší (únik ze zařízení, u nichž délka a šířka převažuje nad výškou a únik nelze přesně místně specifikovat jako např. zapařené nebo hořící skládky nebo povrchová prašnost). |
| 8 | Výfuk ze zařízení |

| Ukazatel 47 - Měrná jednotka kapacity zařízení (číselník K) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Měrná jednotka | Kód | Měrná jednotka |
| 01 | výkon kotle v kWt | 11 | příkon kotle v kWt |
| 02 | výkon kotle v MWt | 12 | příkon kotle v MWt |

Kategorizace dle katalogu zdrojů (technologické zdroje) – ukazatel 33 (číselník L)

| Kód | Název kategorie zdroje |
| --- | --- |
|  | Ostatní zdroje náležející pod NV č. 353/2002 Sb. |
|  | Zdroje nevyjmenované, spadající pod NV č .353/2002 Sb. (§ 4) |
|  | ENERGETIKA (s výjimkou spalovacích zdrojů náležejících k NV č. 352/2002 Sb.) |
| 200100 | Spalovací zařízení ostatní s kontaktem se surovinami, výrobky a poloprodukty jinde neuvedené |
| 200200 | Rozmrazovny |
|  | # Třídění a úprava uhlí, briketárny |
| 201101 | Třídění a jiná studená úprava uhlí (střední zdroj) |
| 201102 | Tepelná úprava uhlí |
|  | # Výroba koksu – koksovací baterie |
| 201201 | Otop koksárenských baterií |
| 201202 | Příprava koksovací vsázky (střední zdroj) |
| 201203 | Koksování |
| 201204 | Vytlačování koksu |
| 201205 | Třídění koksu (střední zdroj) |
| 201300 | # Zařízení na zplyňování a zkapalňování uhlí, výroba a rafinace plynů a minerálních olejů, výroba energetických plynů, (generátorový plyn, svítiplyn) a syntézních plynů |
| 201400 | # Hlubinné uhelné doly (střední zdroj) |
|  | PRŮMYSLOVÁ VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ KOVŮ |
|  | # Zařízení na pražení nebo slinování kovové rudy včetně sirníkové rudy |
| 202101S | Příprava vsázky (stávající střední zdroj) |
| 202101N | Příprava vsázky (nový střední zdroj) |
| 202102S | Spékací pásy aglomerace (stávající zdroj) |
| 202102N | Spékací pásy aglomerace (nový zdroj) |
| 202103S | Manipulace se spečencem (stávající střední zdroj) |
| 202103N | Manipulace se spečencem (nový střední zdroj) |
| 202104N | Peletizační závody (nový zdroj) |
|  | # Zařízení na výrobu surového železa nebo oceli z prvotních nebo druhotných surovin, včetně kontinuálního lití |
|  | Výroba železa |
| 202211S | Doprava a manipulace s vysokopecní vsázkou (stávající střední zdroj) |
| 202211N | Doprava a manipulace s vysokopecní vsázkou (nový střední zdroj) |
| 202212S | Odlévání (stávající zdroj) |
| 202212N | Odlévání (nový zdroj) |
| 202213S | Ohřívače větru (stávající zdroj) |
| 202213N | Ohřívače větru (nový zdroj) |
|  | Výroba oceli - např. konvertory, Siemens-Martinské pece, dvounístějové tandemové pece, Marz-Böhlenovy pece |
| 202221S | Doprava a manipulace se vsázkou (stávající střední zdroj) |
| 202221N | Doprava a manipulace se vsázkou (nový střední zdroj) |
| 202222S | Nístějové pece s intenzifikací kyslíkem (stávající zdroj) |
| 202222N | Nístějové pece s intenzifikací kyslíkem (nový zdroj) |
| 202223S | Kyslíkový konvertor (stávající zdroj) |
| 202223N | Kyslíkový konvertor (nový zdroj) |
| 202224S | Elektrické obloukové a pánvové pece s hmotností vsázky do 20 tun včetně (stávající zdroj) |
| 202224S | Elektrické obloukové a pánvové pece s hmotností vsázky nad 20 tun (stávající zdroj) |
| 202225N | Elektrické obloukové pece s kapacitou do 2,5 tuny za hodinu včetně (nový zdroj) |
| 202225N | Elektrické obloukové pece s kapacitou nad 2,5 tuny za hodinu (nový zdroj) |
| 202226N | Pánvové pece (nový zdroj) |
| 202227S | Elektrické indukční pece s hmotností vsázky nad 5 tun (stávající zdroj) |
| 202228 | Elektrické indukční pece s kapacitou nad 2,5 t/hod |
|  | # Zařízení na zpracování železných kovů |
| 202310 | Válcovny za tepla |
|  | Kovárny |
| 202320 | Kovárny (se spotřebou tepelné energie 5 - 20 MW) |
| 202320 | Kovárny (o energii větší než 50 kJ na jeden buchar, kde spotřeba tepelné energie je větší než 20 MW) |
|  | Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů |
| 202330 | Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů s kapacitou 1 až 2 t/hod |
| 202330 | Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů s kapacitou větší než 2 t/hod |
|  | # Slévárny železných kovů (slitin železa) |
| 202401 | Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem |
| 202402S | Tavení v elektrické obloukové peci (stávající zdroj) |
| 202402N | Tavení v elektrické obloukové peci s produkční kapacitou vyšší než 20 t/den (nový zdroj) |
| 202402N | Tavení v elektrické obloukové peci s produkční kapacitou do 20 t včetně/den (nový zdroj) |
| 202403S | Tavení v elektrické indukční peci (stávající zdroj) |
| 202403N | Tavení v elektrické indukční peci s produkční kapacitou vyšší než 20 t/den (nový zdroj) |
| 202403N | Tavení v elektrické indukční peci s produkční kapacitou do 20 t včetně/den (nový zdroj) |
| 202404S | Kuplovny (stávající zdroj) |
| 202404N | Kuplovny s produkční kapacitou vyšší než 20 t/den (nový zdroj) |
| 202404N | Kuplovny s produkční kapacitou do 20 t včetně/den (nový zdroj) |
| 202405 | Tavení v rotační bubnové olejové a plynové peci - kapalná paliva (stávající i nový zdroj) |
| 202405 | Tavení v rotační bubnové olejové a plynové peci - plynná paliva (stávající i nový zdroj) |
|  | # Zařízení metalurgie neželezných kovů |
| 202510 | Úprava rud neželezných kovů |
|  | Zařízení na výrobu nebo tavení neželezných kovů, vč. slévání slitin a přetavování produktů (rafinace, výroba odlitků apod.) |
| 202521S | Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem (stávající střední zdroj) |
| 202521N | Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem (nový střední zdroj) |
| 202522S | Pecní agregáty (stávající zdroj) |
| 202522N | Pecní agregáty (nový zdroj) |
| 202523 | Elektrolytická výroba hliníku |
| 202524S | Tavení neželezných kovů a jejich slitin (stávající zdroj) |
| 202524N | Tavení neželezných kovů a jejich slitin (nový zdroj) |
| 202525 | Žárové pokovování zinkem |
|  | Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázní větší než 30 m3 |
| 202601 | Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázní větší než 30 m3 za použití kys. dusičné při kontinuálně pracujícím zařízení (v lázních) |
| 202602 | Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázní větší než 30 m3 jiné než 202601 |
|  | Povrchová úprava kovů; zařízení technologie podle bodu 2.6. s obsahem lázní do 30 m3 – zejména procesy moření, galvanické pokovování, fosfatizace, smaltování, leštění, tryskání a související operace (střední zdroj) |
| 202701 | Povrchová úprava kovů ; zařízení technologie podle bodu 2.6. s obsahem lázní do 30 m3 – zejména procesy moření, galvanické pokovování, fosfatizace, smaltování, leštění, tryskání a související operace (střední zdroj) za použití kys. dusičné při kontinuálně pracujícím zařízení (v lázních) |
| 202702 | Povrchová úprava kovů ; zařízení technologie podle bodu 2.6. s obsahem lázní do 30 m3 – zejména procesy moření, galvanické pokovování, fosfatizace, smaltování, leštění, tryskání a související operace (střední zdroj) jiné než 202701 |
| 202800 | Obrábění kovů |
|  | ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH PRODUKTŮ |
|  | # Zařízení na výrobu cementářského slínku a vápna |
| 203101 | Manipulace se surovinou a výrobkem, včetně skladování a expedice (střední zdroj) |
| 203102S | Výroba cementářského slínku v rotačních pecích (stávající zdroje) |
| 203103S | Ostatní technologická zařízení pro výrobu cementu (stávající zdroje) |
| 203104N | Výroba cementářského slínku v rotačních pecích (nové zdroje) |
| 203105N | Ostatní technologická zařízení pro výrobu cementu (nové zdroje) |
| 203106 | Výroba vápna v rotačních pecích |
| 203106 | Výroba vápna v šachtových a jiných pecích |
|  | # Činnosti s materiály a produkty obsahujícími azbest |
| 203200S | Činnosti s materiály a produkty obsahujícími azbest (stávající zdroje) |
| 203200N | Činnosti s materiály a produkty obsahujícími azbest (nové zdroje) |
|  | # Zařízení na výrobu skla, včetně skleněných vláken |
| 203301S | Výroba skla a sklářských výrobků, skleněných a ostatních minerálních vláken, smaltovacích a glazurovacích frit a skla pro bižuterní zpracování (stávající zdroje) |
| 203301N | Výroba skla a sklářských výrobků, skleněných a ostatních minerálních vláken, smaltovacích a glazurovacích frit a skla pro bižuterní zpracování (nové zdroje a stávající zdroje po 1. lednu 2007) |
| 203302 | Výroba minerálních vláken s použitím organických pojiv |
| 203303 | Zpracování a zušlechťování skla (leštění, mačkání, tavení z polotovarů nebo střepů aj.) a výroba bižuterie s kapacitou nad 5 tun ročně (střední zdroje) |
|  | # Zařízení na tavení nerostných materiálů, včetně nerostných vláken |
| 203401S | Zpracování magnezitu a výroba bazických žáruvzdorných materiálů, křemence apod. (stávající zdroj) |
| 203401N | Zpracování magnezitu a výroba bazických žáruvzdorných materiálů, křemence apod. (nový zdroj) |
| 203402S | Tavení surovin v kupolových pecích s tavicím výkonem do 10 t/h včetně (stávající zdroj) |
| 203402S | Tavení surovin v kupolových pecích s tavicím výkonem nad 10 t/h (stávající zdroj) |
| 203403N | Tavení surovin v kupolových pecích (nový zdroj) |
| 203500 | Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu |
| 203600 | Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava a zpracování kameniva - přírodního i umělého |
| 203700 | Obalovny živičných směsí a mísírny živic |
|  | CHEMICKÝ PRŮMYSL |
|  | # Chemická průmyslová zařízení na výrobu vybraných základních organických chemických látek |
| 204110 | Výroba 1,2-dichlorethanu a vinylchloridu |
| 204120 | Výroba polymerů na bázi polyakrylonitrilu |
| 204130 | Výroba PVC |
| 204140 | Výroba a zpracování viskózy |
| 204150 | Výroba gumárenských pomocných přípravků |
| 204160 | Ostatní zařízení |
|  | # Chemická průmyslová zařízení na výrobu vybraných základních anorganických chemických látek |
| 204210S | Výroba chloru (stávající zdroj) |
| 204210N | Výroba chloru (nový zdroj) |
| 204220 | Výroba kyseliny chlorovodíkové |
| 204230S | Výroba síry (Clausův proces) (stávající zdroj) |
| 204230N | Výroba síry (Clausův proces) (nový zdroj) |
| 204240 | Výroba kapalného oxidu siřičitého |
| 204250 | Výroba kyseliny sírové |
| 204260 | Výroba amoniaku |
| 204270S | Výroba kyseliny dusičné a jejích solí (stávající zdroj) |
| 204270N | Výroba kyseliny dusičné a jejích solí (nový zdroj) |
| 204280 | Ostatní zařízení |
| 204300 | Chemická průmyslová zařízení na výrobu hnojiv |
| 204400 | Chemická průmyslová zařízení na výrobu základních prostředků na ochranu rostlin a biocidů |
| 204500 | Chemická zařízení na výrobu výbušnin |
|  | # Výroba oxidu titaničitého, litoponu, stálé běloby (blanc fix), pigmentů z titanové běloby, železitých a ostatních pigmentů |
| 204611 | Výroba oxidu titaničitého (hlavní výpusti) |
| 204612 | Sulfátový proces |
| 204613 | Chlorový proces |
| 204620 | Výroby ostatních pigmentů, výroba oxidu titaničitého (vedlejší výpusti) |
|  | # Těžba, doprava, manipulace a skladování zemního plynu |
| 204700 | Podzemní zásobníky zemního plynu |
|  | # Rafinérie ropy, petrochemické zpracování ropy, výroba, zpracování a skladování petrochemických výrobků a jiných kapalných organických látek |
| 204810 | Skladování a manipulace (není určeno pro automobilové benziny) |
| 204820 | Plyny a páry z výrobních zařízení |
| 204830 | Sulfan |
| 204840 | Regenerace a aktivace katalysátorů pro katalytické štěpení ve fluidní vrstvě |
| 204850 | Odpadní vody |
| 204900 | Čerpací stanice a zařízení na dopravu skladování pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzinem podle zvláštního právního předpisu |
|  | NAKLÁDÁNÍ S ODPADY |
| 205100 | Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, mimo skládky inertního odpadu |
|  | # Kompostárny |
| 205210S | Kompostárny (stávající zdroj) |
| 205220N | Kompostárny (nový zdroj) |
|  | OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ |
|  | # Průmyslové závody na výrobu buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů, papíru a lepenky, o výrobní kapacitě větší než 20 t denně |
| 206110 | Průmyslové závody na výrobu buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů |
| 206120 | Průmyslové závody na výrobu papíru a lepenky, o výrobní kapacitě větší než 20 t denně |
| 206200 | Závody na předúpravu (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken či textilií , jejichž zpracovatelská kapacita je větší než 10 t denně |
| 206300 | Závody na vydělávání kůží a kožešin, jejichž zpracovatelská kapacita je větší než 12 t hotových výrobků denně |
|  | # Potravinářský průmysl: |
| 206401 | a) jatka o kapacitě porážky větší než 50 t denně, |
|  | b) zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z : |
| 206402 | - živočišných surovin (jiných než mléka), o výrobní kapacitě větší než 75 t hotových výrobků denně, |
| 206402 | - rostlinných surovin, o výrobní kapacitě větší než 300 t hotových výrobků denně (v průměru za čtvrtletí), |
| 206403 | c) zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší než 200 t denně (v průměru za rok) |
| 206500 | Zařízení na zneškodňování nebo zhodnocování zvířecích těl a živočišného odpadu o kapacitě větší než 10 t denně |
| 206600 | Zařízení na chov hospodářských zvířat a s nimi související zemědělské technologie |
| 206700 | Zařízení na výrobu uhlíku (vysokoteplotní karbonizací uhlí) nebo elekrografitu vypalováním či grafitací a zpracování uhlíkatých materiálů |
| 206800 | Krematoria |
|  | # Veterinární asanační zařízení |
| 206901S | Veterinární asanační zařízení (stávající zdroj) |
| 206901N | Veterinární asanační zařízení (nový zdroj) |
| 207100 | Zpracování dřeva |
| 207110 | Čistírny odpadních vod |
| 207120 | Udírny (dvou a vícekomorové) |
| 207130 | Zařízení na výrobu dřevěného uhlí |
| 207140 | Sanační zařízení (odstraňování ropných a chlorovaných uhlovodíků z kontaminovaných zemin) |
| 207150 | Pražírny kávy |
|  | VYBRANNÉ ZEMĚDĚLSKÉ ZDROJE |
|  | # Zařízení intenzivního chovu drůbeže |
| 208101 | zařízení s projektovanou roční kapacitou chovu drůbeže od 40 000 kusů |
| 208102 | zařízení s projektovanou roční kapacitou chovu drůbeže od 20 000 do 39 999 kusů |
| 208103 | zařízení s projektovanou roční kapacitou chovu drůbeže od 1 000 do 19 999 kusů |
|  | # Zařízení intenzivního chovu prasat |
| 208201 | zařízení s projektovanou roční kapacitou chovu prasat na porážku (nad 30 kg) od 2 000 kusů nebo 750 prasnic |
| 208202 | zařízení s projektovanou roční kapacitou chovu prasat na porážku (nad 30 kg) od 1 000 do 1 999 kusů nebo od 300 do 749 prasnic |
| 208203 | zařízení s projektovanou roční kapacitou chovu prasat na porážku (nad 30 kg) od 500 do 999 kusů nebo od 150 do 299 prasnic |
|  | # Zařízení intenzivního chovu skotu |
| 208301 | zařízení s projektovanou roční kapacitou chovu skotu od 500 kusů |
| 208302 | zařízení s projektovanou roční kapacitou chovu skotu od 180 do 499 kusů |
|  | # Zařízení pro chov jiných zvířat |
| 208400 | zařízení pro stájový chov jiných zvířat nebo mláďat skotu, prasat, nebo drůbeže |
|  | Spalovny nebezpeč. odpadu (NO), komun. odpadu (KO) a jiného odpadu |
| 300101 | Spalovna NO s kapacitou do 10 t/den - ostatní odpady |
| 300102 | Spalovna NO s kapacitou nad 10 t/den - ostatní odpady |
| 300201 | Spalovna NO s kapacitou do 10 t/den - nemocniční odpady |
| 300202 | Spalovna NO s kapacitou nad 10 t/den - nemocniční odpady |
| 300301 | Spalovna KO s kapacitou do 1 t/h |
| 300302 | Spalovna KO s kapacitou 1-3 t/h |
| 300303 | Spalovna KO s kapacitou nad 3 t/h |
| 300400 | Spalovna jiného než nebezpečného a komunálního odpadu |
|  | Použití rozpouštědel - podle vyhl. 355/2002 Sb. ve znění vyhl. 509/2005 Sb. |
|  | Polygrafická činnost |
|  | # Tepelný ofset |
| 401101 | Tepelný ofset - od 0,6 do 5 t/rok - střední zdroj |
| 401102 | Tepelný ofset - nad 5 do 15 t/rok - velký zdroj |
| 401103 | Tepelný ofset - nad 15 do 25 t/rok - velký zdroj |
| 401104 | Tepelný ofset - nad 25 t/rok - velký zdroj |
|  | # Publikační hlubotisk |
| 401201S | Publikační hlubotisk - od 0,6 do 5 t/rok - stávající střední zdroj |
| 401201N | Publikační hlubotisk - od 0,6 do 5 t/rok - nový střední zdroj |
| 401202S | Publikační hlubotisk - nad 5 do 15 t/rok - stávající velký zdroj |
| 401202N | Publikační hlubotisk - nad 5 do 15 t/rok - nový velký zdroj |
| 401203S | Publikační hlubotisk - nad 15 do 25 t/rok - stávající velký zdroj |
| 401203N | Publikační hlubotisk - nad 15 do 25 t/rok - nový velký zdroj |
| 401204S | Publikační hlubotisk - nad 25 t/rok - stávající velký zdroj |
| 401204N | Publikační hlubotisk - nad 25 t/rok - nový velký zdroj |
|  | # Knihtisk |
| 401300S | Knihtisk - stávající zdroj |
| 401300N | Knihtisk - nový zdroj |
|  | # Jiné tiskařské postupy |
| 401401 | Jiné tiskařské postupy I (rotační sítotisk na textil a na lepenku) - od 0,6 do 5 t/rok - střední zdroj |
| 401402 | Jiné tiskařské postupy I (rotační sítotisk na textil a na lepenku) - od 5 do 15 t/rok - velký zdroj |
| 401403 | Jiné tiskařské postupy I (rotační sítotisk na textil a na lepenku) - od 15 do 30 t/rok - velký zdroj |
| 401404 | Jiné tiskařské postupy I (rotační sítotisk na textil a na lepenku) - nad 30 t/rok - velký zdroj |
| 401501 | Jiné tiskařské postupy II (rotační válcový sítotisk, gumotisk, hlubotisk, laminovací či lakovací jedn.) - od 0,6 do 5 t/rok - střední zdroj |
| 401502 | Jiné tiskařské postupy II (rotační válcový sítotisk, gumotisk, hlubotisk, laminovací či lakovací jedn.) - od 5 do 15 t/rok - velký zdroj |
| 401503 | Jiné tiskařské postupy II (rotační válcový sítotisk, gumotisk, hlubotisk, laminovací či lakovací jedn.) - od 15 do 25 t/rok -velký zdroj |
| 401504 | Jiné tiskařské postupy II (rotační válcový sítotisk, gumotisk, hlubotisk, laminovací či lakovací jedn.) - nad 25 t/rok - velký zdroj |
| 401600 | Jiné tiskařské postupy III. (ostatní činnosti) - nad 0,6 t/rok |
|  | Odmašťování, čištění a snímání povlaků |
|  | # Odmašťování a čištění povrchu kovů, elektrosoučástek a jiných mater. a výrobků s org. rozp. obsahujícími látky karcinogenní (§ 3 písm. a) a halog. org. rozp. (§ 3 písm. b) |
| 402101 | Odmašťovna s roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel podle § 3 písm. a) nebo podle § 3 písm. b) do 1 tuny (střední zdroj) |
| 402102 | Odmašťovna s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel s látkami karcinogenními, mutagenními a toxickými pro reprodukci podle § 3 písm. a) nebo § 3 písm. b) nad 1 tunu (velký zdroj) |
|  | # Odmašťování a čištění povrchu kovů, elektrosoučástek a jiných materiálů ostatními organickými rozpouštědly (§ 3 písm. c) |
| 402201 | Odmašťovna s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny (malý zdroj) |
| 402202 | Odmašťovna s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 0,6 tun do 2 tun (střední zdroj) |
| 402203 | Odmašťovna s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 2 tun do 10 tun (velký zdroj) |
| 402204 | Odmašťovna s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu nad 10 tun (velký zdroj) |
| 403000 | # Chemické čištění oděvů bez omezení prahové spotřeby (velký zdroj) |
|  | Aplikace nátěrových hmot |
|  | # Průmyslová aplikace nátěrových hmot (neplatí pro výrobu a opravy automobilů) |
| 404111 | Lakování s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny (malý zdroj) |
| 404112 | Lakování s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 0,6 tuny do 5 tun (střední zdroj ) |
| 404113 | Lakování s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun (velký zdroj ) |
| 404120 | Lakování s hromadnou či kontinuální výrobou a s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun (velký zdroj ) |
| 404130 | Lakování rozměrných dílů mimo prostory lakoven v areálu závodu |
| 404140 | Lakování na vnitřních nebo venkovních plochách (konstrukce, budovy, stožáry apod.) |
|  | Nanášení práškových nátěrových hmot |
| 404151 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou práškových plastů menší než 1 tuna (malý zdroj ) |
| 404152 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou práškových plastů od 1 tuny výše (střední zdroj) |
|  | Nátěry dřevěných povrchů |
| 404161 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny (malý zdroj) |
| 404162 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 0,6 tuny do 5 tun (střední zdroj) |
|  | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun (velký zdroj) |
| 404163 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 5 do 15 tun |
| 404164 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 15 do 25 tun |
| 404165 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel nad 25 tun |
|  | Nátěry kůže |
| 404171 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny (malý zdroj) |
| 404172 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 0,6 tuny do 5 tun (střední zdroj) |
|  | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun (velký zdroj) |
| 404173 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 5 do 10 tun |
| 404174 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel nad 10 tun |
| 404175 | Natírání kůže u bytov.vybavení a malého kož.spotřeb.zboží … s RPSOR nad 10 tun |
|  | # Průmyslová aplikace nátěrových hmot - výroba nových automobilů |
| 404180 | Lakovny automobilů s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 15 tun |
|  | Průmyslová aplikace nátěrových hmot - opravy automobilů a přestříkávání vozidel |
| 405001 | Opravy a přestříkávání automobilů - zařízení s prahovou spotřebou rozpouštědla větší než 0,5 a menší než 2 tuny (střední zdroj) |
| 405002 | Opravy a přestříkávání automobilů - zařízení s prahovou spotřebou rozpouštědla od 2 tun včetně (velký zdroj) |
|  | Navalování, nátěry pásů, svitků a drátů |
|  | Nátěry pásů a svitků |
| 406101 | Nátěry pásů a svitků s RPSOR menší než 0,6 tuny/rok (malý zdroj) |
| 406102 | Nátěry pásů a svitků s RPSOR v rozsahu od 0,6 tuny do 5 tun/rok (střední zdroj) |
| 406103 | Nátěry pásů a svitků s RPSOR v rozsahu od 5 tun do 25 tun (velký zdroj) |
| 406104 | Nátěry pásů a svitků s RPSOR větší než 25 tun (velký zdroj) |
|  | Nátěry drátů |
| 406221 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 0,6 tuny do 5 tun (střední zdroj) |
| 406222 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun (velký zdroj) |
|  | Adhesivní nátěry |
| 407001 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny (malý zdroj) |
| 407002 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 0,6 tuny do 5 tun (střední zdroj) |
|  | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun (velký zdroj) |
| 407003 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 5 tun do 15 tun |
| 407004 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 15 tun |
|  | Impregnace dřeva |
| 408001 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny (malý zdroj) |
| 408002 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 tuny až 5 tun (střední zdroj) |
|  | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun (velký zdroj) |
| 408003 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 5 tun do 25 tun |
| 408004 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 25 tun |
|  | Laminování dřeva, kovu, textilu, vláken a plastů |
| 409001 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny (malý zdroj) |
| 409002 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 tuny až 5 tun (střední zdroj) |
| 409003 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun (velký zdroj) |
|  | Výroba nátěrových hmot, přípravků, adhesivních materiálů a tiskařských barev |
| 410001 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 5 tun (malý zdroj) |
| 410002 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 5 tun do 100 tun (střední zdroj) |
|  | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 100 tun (velký zdroj) |
| 410003 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 100 tuny do 1000 tun |
| 410004 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 1000 tun |
|  | Výroba obuvi a dalších oděvních doplňků |
| 411001 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny (malý zdroj) |
| 411002 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 tuny až 5 tun (střední zdroj) |
| 411003 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun (velký zdroj) |
|  | Výroba farmaceutických přípravků |
| 412001 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny (malý zdroj) |
| 412002 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 tuny až 50 tun (střední zdroj) |
|  | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 50 tun (velký zdroj) |
| 412003 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 50 tun |
|  | Zpracování kaučuku, výroba pryže |
|  | Konverze – přepracování pryže |
| 413001 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 5 tun (malý zdroj) |
| 413002 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 5 tun až 15 tun (střední zdroj) |
|  | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 15 tun (velký zdroj) |
| 413003 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 15 tun |
|  | Extrakce rostlinných olejů a živočišných tuků a rafinace rostlinných olejů |
| 414001 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny (malý zdroj) |
| 414002 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 tuny až 10 tun (střední zdroj) |
| 414003 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 10 tun (velký zdroj) |
|  | Skladování automobilového benzinu |
|  | TERMINÁLY NA SKLADOVÁNÍ automobilového BENZINU |
| 501101 | Terminály s ročním obratem do 5 tis. t |
| 501102 | Terminály s ročním obratem 5 - 10 tis. t |
| 501103 | Terminály s ročním obratem 10 - 25 tis. t |
| 501104 | Terminály s ročním obratem 25 - 50 tis. t |
| 501105 | Terminály s ročním obratem 50 - 150 tis. t |
| 501106 | Terminály s ročním obratem nad 150 tis. t |
| 501200 | Mobilní kontejnery |
|  | Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování automobilového benzinu |
| 502101 | Čerpací stanice - prosazení do 100 m3/rok |
| 502102 | Čerpací stanice - prosazení nad 100 do 500 m3/rok |
| 502103 | Čerpací stanice - prosazení nad 500 do 1000 m3/rok |
| 502104 | Čerpací stanice - prosazení nad 1000 m3/rok |
| 502200 | Jiná zařízení na dopravu a skladování automobilového benzinu |

Kategorizace dle CORINAIR (technologické zdroje) – ukazatel 34 (číselník M)

| Kód | Název kategorie |
| --- | --- |
|  | Spalovací procesy ve výrobních odvětvích (ve zpracovatelském průmyslu) |
|  | Provozní pece bez kontaktu |
| 30203 | kaupry vysokých pecí – ohřívače větru |
| 30204 | pece na pálení sádry |
|  | ###### Procesy s kontaktem |
| 30301 | aglomerace rud |
| 30302 | předehřívací pece oceláren a železáren |
| 30303 | slévárny šedé litiny |
| 30304 | primární výroba olova |
| 30305 | primární výroba zinku |
| 30306 | primární výroba mědi |
| 30307 | sekundární výroba olova |
| 30308 | sekundární výroba zinku |
| 30309 | sekundární výroba mědi |
| 30310 | sekundární výroba hliníku |
| 30311 | výroba cementu |
| 30312 | výroba vápna |
| 30313 | výroba obalovaných živičných směsí |
| 30314 | výroba plochého skla |
| 30315 | výroba dutého skla |
| 30316 | výroba skleněné vlny |
| 30317 | výroba ostatních druhů skla |
| 30318 | výroba minerální (struskové) vlny (s výjimkou pojení) |
| 30319 | výroba cihel a tašek |
| 30320 | výroba jemného keramického materiálu |
| 30321 | papírenský průmysl (sušící procesy) |
| 30322 | výroba aluminy (hliníku) |
| 30323 | výroba hořčíku (zpracování dolomitu) |
| 30324 | výroba niklu (termické procesy) |
| 30325 | výroba smaltů (smaltovny) |
| 30326 | ostatní pece s přímým kontaktem |
|  | # Výrobní procesy (zdroje bez spalování ) |
| 40010 | Zdroje emisí tuhých znečišťujících látek (neuvedené v následujících kategoriích) |
|  | Procesy v ropném průmyslu |
| 40101 | výroba ropných produktů |
| 40102 | fluidní katalytické krakování - CO kotel |
| 40103 | zařízení na odsíření |
| 40104 | uskladňování a manipulace s ropnými produkty v rafinérii |
| 40105 | ostatní procesy v ropném průmyslu |
|  | Procesy v železářském a ocelářském průmyslu a při zpracování tuhých paliv |
| 40201 | koksárenské pece (netěsnosti dveří a hašení koksu) |
| 40202 | obsazování vysokých pecí |
| 40203 | odpich surového železa |
| 40204 | výroba tuhého bezdýmého paliva |
| 40205 | otevřené nístějové pece v ocelárně (SM pece) |
| 40206 | výroba oceli - kyslíkový konvertor |
| 40207 | elektrická (oblouková) pec v ocelárně |
| 40208 | válcovny |
| 40209 | aglomerace (s výjimkou v kombinaci s 030301) |
|  | Procesy v průmyslu neželezných kovů |
| 40301 | elektrolytická výroba hliníku |
| 40302 | výroba feroslitin |
| 40303 | výroba křemíku |
| 40304 | výroba hořčíku (s výjimkou 030323) |
| 40305 | výroba niklu (s výjimkou termických procesů v 030324) |
| 40306 | výroba příbuzných kovů |
| 40307 | galvanovny |
| 40308 | elektrolytické pokovování |
|  | Procesy v průmyslu anorganické chemie |
| 40401 | výroba kyseliny sírové |
| 40402 | výroba kyseliny dusičné |
| 40403 | výroba čpavku |
| 40404 | výroba síranu amonného |
| 40405 | výroba dusičnanu amonného |
| 40406 | výroba fosforečnanu amonného |
| 40407 | výroba hnojiv NPK |
| 40408 | výroba močoviny |
| 40409 | výroba sazí |
| 40410 | výroba oxidu titaničitého |
| 40411 | výroba grafitu |
| 40412 | výroba karbidu vápníku |
| 40413 | výroba chlóru |
| 40414 | výroba fosforečných hnojiv |
| 40415 | skladování a manipulace s produkty anorganické chemie |
|  | Procesy v průmyslu organické chemie (velkokapacitní produkce) |
| 40501 | výroba ethylenu |
| 40502 | výroba propylenu |
| 40503 | výroba 1,2 dichlorethanu (s výjimkou 040505) |
| 40504 | výroba vinylchloridu (s výjimkou 040505) |
| 40505 | výroba 1,2 dichlorethanu a vinylchloridu (komb. proces) |
| 40506 | výroba polyethylenu nízké hustoty |
| 40507 | výroba polyethylenu vysoké hustoty |
| 40508 | výroba polyvinylchloridu (PVC) |
| 40509 | výroba polypropylenu |
| 40510 | výroba styrenu |
| 40511 | výroba polystyrenu |
| 40512 | výroba styren-butadienu |
| 40513 | výroba styren-butadienového latexu |
| 40514 | výroba styren-butadienové pryže (SBR) |
| 40515 | výroba akrylonitril-butadien-styrenové pryskyřice (ABS) |
| 40516 | výroba ethylenoxidu (oxiranu) |
| 40517 | výroba formaldehydu |
| 40518 | výroba ethylbenzenu |
| 40519 | výroba ftalanhydridu |
| 40520 | výroba akrylonitrilu |
| 40521 | výroba kyseliny adipové |
| 40522 | skladování a manipulace s chemickými látkami v procesech organické chemie |
| 40523 | výroba kyseliny glyoxylové |
| 40525 | výroba pesticidů |
| 40526 | výroba perzistentních organických látek |
|  | # Procesy v dřevařském, papírenském, potravinářském průmyslu a v dalších oborech |
| 40601 | výroba dřevotřískových desek |
| 40602 | výroba buničiny (sulfátový proces) |
| 40603 | výroba buničiny (sulfitový proces) |
| 40604 | výroba buničiny (neutr. sulfitový polochemický proces) |
| 40605 | výroba pečiva |
| 40606 | výroba vína |
| 40607 | výroba piva |
| 40608 | výroba lihovin |
| 40610 | výroba asfaltových střešních materiálů |
| 40611 | asfaltování silnic |
| 40615 | výroba baterií (akumulátorů) |
| 40616 | extrakce minerálních rud |
| 40617 | ostatní procesy bez spalování paliva (např. výroba azbestu) |
| 40618 | použití vápence a dolomitu |
| 40619 | výroba a použití bezvodé sody |
|  | # Výroba halogenovaných uhlovodíků a SF6 |
| 40801 | výroba halogenovaných uhlovodíků - vedlejší produkty |
| 40802 | výroba halogenovaných uhlovodíků - úniky |
| 40803 | výroba halogenovaných uhlovodíků - ostatní |
| 40804 | výroba SF6 - vedlejší produkty |
| 40805 | výroba SF6 - úniky |
| 40806 | výroba SF6 - ostatní |
|  | # Těžba a distribuce fosilních paliv a geotermální energie |
|  | # Těžba a primární zpracování tuhých fosilních paliv |
| 50101 | povrchová těžba |
| 50102 | hlubinná těžba |
| 50103 | skladování tuhých paliv |
| 50201 | Těžba, primární zpracování a manipulace s fosilními kapalnými palivy |
| 50302 | Těžba, primární zpracování a manipulace s fosilními plynnými palivy |
| 50402 | Distribuce kapalných paliv (s výjimkou distribuce benzinu) |
|  | # Distribuce benzinu |
| 50501 | dispečerské stanice rafinérií |
| 50502 | doprava a mezisklady (s výjimkou 50503) |
| 50503 | čerpací stanice (vč. tankování vozidel) |
|  | # Plynárenské soustavy |
| 50601 | plynovody (dálkové vt a vvt) |
| 50602 | distribuční sítě (středotlak. a nízkotlak.) |
|  | # Užití rozpouštědel a ostatních produktů |
|  | # Aplikace nátěrových hmot |
| 60101 | výroba automobilů |
| 60102 | opravy automobilů |
| 60103 | konstrukce a stavby (s výjimkou 060107) |
| 60104 | použití v domácnostech (s výjimkou 060107) |
| 60105 | navalování |
| 60106 | stavba lodí |
| 60107 | dřevo |
| 60108 | ostatní průmyslové aplikace nátěrových hmot |
| 60109 | ostatní neprůmyslové aplikace nátěrových hmot |
|  | # Odmašťování, chemické (suché) čištění a elektronika |
| 60201 | odmašťování kovů |
| 60202 | chemické (suché) čištění |
| 60203 | výroba elektronických součástek |
| 60204 | ostatní průmyslové způsoby čištění |
|  | # Výroba a zpracování chemických produktů |
| 60301 | zpracování polyesteru |
| 60302 | zpracování polyvinylchloridu (PVC) |
| 60303 | zpracování polyuretanu |
| 60304 | zpracování polystyrenové pěny |
| 60305 | zpracování pryže |
| 60306 | výroba farmaceutických výrobků |
| 60307 | výroba nátěrových hmot |
| 60308 | výroba tiskařských barev (inkoustů) |
| 60309 | výroba lepidel |
| 60310 | foukání asfaltu |
| 60311 | výroba adheziv, magnet. pásků, filmů a fotografií |
| 60312 | konečná úprava textílií |
| 60313 | činění usní |
| 60314 | ostatní použití rozpouštědel |
|  | # Ostatní užití rozpouštědel a příbuzné aktivity |
| 60401 | konečná úprava skelné vaty |
| 60402 | konečná úprava minerální (struskové) vaty |
| 60403 | tiskárenský průmysl |
| 60404 | tuky, extrakce potravinářských a nepotravinářských olejů |
| 60405 | aplikace lepidel a adheziv |
| 60406 | konzervování dřeva |
| 60407 | těsnící úprava a konzervace automobilů |
| 60408 | použití rozpouštědel v domácnostech (jiné než při aplikaci nátěrů) |
| 60409 | odstranění vosku z vozidel |
| 60411 | domácí použití farmaceutických výrobků |
| 60412 | ostatní (moření osiva, ...) |
|  | Užití N2O, HFC, NH3, PFC a SF6 |
| 60501 | anestezie |
| 60502 | chladicí a klimatizační zařízení využívající halogenované uhlovodíky |
| 60503 | chladicí a klimatizační zařízení využívající jiné produkty než halogenované uhlovodíky |
| 60504 | výroba pěny (s výjimkou 060304) |
| 60505 | hasicí přístroje |
| 60506 | zásobníky aerosolů |
| 60507 | elektrická zařízení (s výjimkou 060203) |
|  | # Zpracování a ukládání odpadů |
|  | # Spalování odpadů |
| 90201 | spalování domovního a komunálního odpadu |
| 90202 | spalování průmyslových odpadů (s výjimkou spalování v pochodni) |
| 90203 | spalování v pochodních v petrochemických rafinériích |
| 90204 | spalování v pochodních v chemickém průmyslu |
| 90205 | spalování kalů z čistíren odpadních vod |
| 90206 | spalování v pochodních při těžbě plynu a ropy |
| 90207 | spalování nemocničních odpadů |
| 90208 | spalování znečištěných odpadů |
|  | # Skládkování odpadů |
| 90401 | řízené skládkování |
| 90402 | neřízené skládkování |
|  | # Otevřené spalování zemědělských odpadů |
| 90700 | otevřené spalování zemědělských odpadů |
|  | # Krematoria |
| 90901 | zpopelňování těl |
| 90902 | zpopelňování koster |
|  | # Ostatní zpracování odpadů |
| 91001 | čištění odpadních vod v průmyslu |
| 91002 | čištění odpadních vod v komunálním sektoru |
| 91003 | rozmetávání kalů |
| 91005 | výroba kompostů z odpadů |
| 91006 | výroba bioplynu |

| Ukazatel 35 - Technická specifikace vybraných zařízení (číselník N) POUŽITÍ ROZPOUŠTĚDEL, SKLADOVÁNÍ A ČERPÁNÍ AUTOMOBILOVÉHO BENZÍNU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | LAKOVNY, ODMAŠŤOVÁNÍ, APOD. | Kód | SKLADOVÁNÍ AUTOM. BENZINU, ČERP. ST. |
| 211 | lakovny - automatické nanášení | 311 | terminály pro skladování benzinu - plnicí lávka pro plnění kontejnerů spodem a vracení par |
| 212 | lakovny - ruční nanášení válečkem nebo štětcem | 312 | terminály pro skladování benzinu s regenerací par |
| 213 | lakovny - ruční nanášení konvenčním stříkáním | 313 | terminály pro skladování benzinu s jednotkou pro spalování par |
| 214 | lakovny - ruční nanášení stříkáním se zvýšeným tlakem (airless aj.) | 314 | terminály pro skladování benzinu s meziskladem par |
| 215 | lakovny - ruční nanášení stříkáním se sníženým tlakem (HVLP) | 315 | terminály pro skladování benzinu s nádrží vybavenou vnější plovoucí střechou, primárním a sekundárním těsněním |
| 219 | lakovny – kombinovaný nebo jiný způsob nanášení | 316 | terminály pro skladování benzinu s nádrží s pevnou střechou vybavenou vnitřní plovoucí střechou |
| 220 | odmašťování a lakování (sdružené operace v jednom zařízení) |  |  |
| 221 | odmašťování - automatizovaný systém | 317 | terminály pro skladování benzinu s pevnou střechou s napojením nádrží na jednotku pro regeneraci par |
| 222 | odmašťování - automatizovaný systém s uzavřeným cyklem rozpouštědla |  |  |
| 223 | odmašťování - ruční způsob | 318 | terminály pro skladování benzinu s nádrží s reflexním nátěrem s celkovou odrazivostí sálavé tepelné energie min. 70 % |
| 229 | odmašťování – kombinovaný nebo jiný způsob |  |  |
| 231 | aplikace adhezivních povlaků nebo laminování - automatizovaný systém | 321 | čerpací stanice se stojany na benzin s prvním stupněm rekuperace par |
| 232 | aplikace adhezivních povlaků nebo laminování - ruční způsoby | 322 | čerpací stanice se stojany na benzin s prvním a druhým stupněm rekuperace par |
| 241 | prostory pro sušení, vypalování nebo jiné tepelné úpravy naneseného povlaku |  |  |
| 242 | společné prostory pro nanášení, vytěkání a sušení či vypalování |  |  |

| Kód | Ukazatel 46 - Vazby zařízení (číselník O) |
| --- | --- |
| 0 | samostatné zařízení |
| 1 | zařízení je zapojeno v sérii s jiným zařízením |
| 2 | zařízení je zapojeno paralelně s jiným zařízením |
| 3 | kombinace paralelních zařízení a jejich zapojení do série s dalšími zařízeními |

| Ukazatel 47 - Kódy měrné jednotky kapacity technologických zařízení (číselník P) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Jednotka a kód |  |  | # Jednotka a kód |  |  |
| projektovaná kapacita vsázky,hustota vsázky, projektovaná spotřeba suroviny, projektovaná spotřeba rozpouštědla nebo množství spáleného odpadu v ... | 21 | t/hod | projektovaná kapacita chovu hospodářských zvířat v | 41 | ks/rok |
|  | 22 | t/den |  | 42 | tis. ks/rok |
|  | 23 | t/rok | projektovaná kapacita výroby v | 43 | ks/rok |
|  | 24 | tis. m3/hod |  | 44 | tis. ks/rok |
|  | 25 | tis. m3/den | projektovaná skladovací nebo výrobní kapacita (např. obsah lázní) v | 51 | t |
|  | 26 | tis. m3/rok |  | 52 | tis. t |
|  | 27 | kg/m3 |  | 53 | m3 |
| projektované množství výrobku v | 31 | t/hod |  | 54 | tis. m3 |
|  | 32 | t/den |  | 55 | kg |
|  | 33 | t/rok | projektovaná jednorázová vsázka v | 61 | kg |
|  | 34 | tis. m3/hod |  | 62 | t |
|  | 35 | tis. m3/den |  | 63 | tis. t |
|  | 36 | tis. m3/rok | tepelný výkon spalovacích zařízení v (pouze pro zařízení s přímým kontaktem) | 01 | výkon v kW |
|  | 37 | tis. m2/hod |  |  |  |
|  | 38 | tis. m2/den |  | 02 | výkon v MW |
|  | 39 | tis. m2/rok |  |  |  |

| Ukazatel 52 - Druh paliva (číselník Q) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Název paliva | Kód | Název paliva |
| 101 | hnědé uhlí tříděné | 201 | těžký topný olej |
| 102 | hnědé uhlí prachové | 202 | lehký topný olej |
| 103 | černé uhlí tříděné | 203 | extra lehký topný olej |
| 104 | černé uhlí prachové | 204 | nafta |
| 105 | proplástek | 299 | jiná kapalná paliva |
| 106 | lignit | 301 | zemní plyn |
| 107 | koks | 302 | propan-butan |
| 108 | brikety | 303 | generátorový plyn |
| 109 | dřevo | 304 | vysokopecní plyn |
| 110 | sláma | 305 | koksárenský plyn |
| 111 | jiný druh biomasy | 306 | bioplyn |
| 199 | jiné tuhé palivo | 307 | vodík |
|  |  | 399 | jiné plynné palivo |

| Kód | Ukazatel 61 - Název suroviny nebo odpadu (číselník R) |
| --- | --- |
|  | Spalovny odpadů a spoluspalování odpadů |
| 101 | odpady z geologického průzkumu, z těžby, úpravy a zpracování nerostů |
| 102 | odpady z primární produkce zemědělské a zahradnické, z lesního hospodářství, z rybářství a z výroby a zpracování potravin |
| 103 | odpady ze zpracování dřeva |
| 104 | odpady z kožedělného a z textilního průmyslu |
| 105 | odpady ze zpracování ropy, z čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí |
| 106 | odpady z anorganických chemických výrob |
| 107 | odpady z organických chemických výrob |
| 108 | odpady z výroby, ze zpracování, z distribuce a z používání nátěrových hmot, lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev |
| 109 | odpady z fotografického průmyslu |
| 110 | anorganické odpady z tepelných procesů |
| 111 | anorganické odpady s obsahem kovů ze zpracování kovů, z povrchové úpravy kovů, z hydrometalurgie neželezných kovů |
| 112 | odpady z tváření a z obrábění kovů a plastů |
| 113 | odpady olejů (kromě jedlých olejů a olejů uvedených ve skupinách 105 a 112) |
| 114 | odpady organických látek používaných jako rozpouštědla (kromě odpadů uvedených ve skupinách 107 a 108) |
| 115 | odpadní obaly, sorbenty, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné tkaniny jinde neuvedené |
| 116 | odpady jinde v seznamu neuvedené |
| 117 | stavební a demoliční odpady |
| 118 | odpady z humánní a veterinární lékařské péče (bez odpadů z přípravy jídel) |
| 119 | odpady ze zařízení na úpravu odpadů, ze zařízení ke zneškodňování odpadů, z čistíren odpadních vod a z vodárenství |
| 120 | odpady komunální, podobné odpady ze živností, z úřadů a z průmyslu, včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů |
| 199 | směs odpadů, kterou nelze pro daný rok jednoznačně určit podle uvedených kategorií |
|  | Nátěrové hmoty (vč. tiskařských barev) a další produkty s obsahem rozpouštědel |
| 201 | nátěrové hmoty - konvenční rozpouštědlové |
| 202 | nátěrové hmoty - vysokosušinové |
| 203 | nátěrové hmoty - vodouředitelné s nízkým obsahem rozpouštědel |
| 204 | nátěrové hmoty z práškových plastů |
| 211 | odmašťovací přípravky - rozpouštědla obsahující karcinogeny, mutageny a jedy pro reprod. proces podle § 3 písm. a) vyhl. č. 355/2002 Sb. |
| 212 | odmašťovací přípravky - halogenované organické látky (R40) podle § 3 písm. b) vyhl. č.355/2002 Sb. |
| 213 | odmašťovací přípravky - rozpouštědlové ostatní |
| 221 | adhezivní materiály - lepidla na bázi organických rozpouštědel |
| 222 | adhezivní materiály - lepidla na vodou ředitelné bázi |
| 231 | laminovací materiály |
| 241 | tiskové barvy hlubotiskové |
| 242 | tiskové barvy ofsetové |
| 243 | jiné tiskové barvy |
| 251 | organická rozpouštědla pro čistění aplikační techniky |
| 291 | jiné přípravky - s obsahem rozpouštědel do 50 % |
| 292 | jiné přípravky - s obsahem rozpouštědel více než 50 % |
| 293 | jiné přípravky – čistá rozpouštědla |

| Ukazatel 62 - Měrná jednotka spotřeby suroviny nebo odpadu (číselník S) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | Jednotka |  | Kód | Jednotka |  |
| 01 | spotřeba spalovaného odpadu v | kg/rok | 11 | spotřeba suroviny v | t/rok |
| 02 |  | t/rok | 12 |  | tis. t/rok |
| 03 |  | tis. t/rok | 13 |  | tis. m3/rok |
| 04 |  | m3/rok | 14 |  | mil. m3/rok |
| 05 |  | tis. m3/rok | 15 |  | tis. m2/rok |
| 06 |  | mil. m3/rok | 16 |  | mil. m2/rok |
| 07 |  | m2/rok | 17 |  | tis. m/rok |
| 08 |  | tis. m2/rok | 18 |  | mil. m/rok |
| 09 |  | mil. m2/rok | 19 |  | ks/rok |
|  |  |  | 20 |  | kg/rok |

| Kód | Ukazatel 64 - druh vybraných výrob, výrobků (číselník T) – nový číselník nahrazující SKP |  |  | ###### MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Energetika |  |  |  |
| 101 | Výroba koksu |  |  | t/rok |
|  | Průmyslová výroba a zpracování kovů |  |  |  |
| 201 | Aglomerace |  |  | t/rok |
| 202 | Výroba surového železa |  |  | t/rok |
| 203 | Výroba oceli |  |  | t/rok |
| 204 | Výroba litiny |  |  | t/rok |
|  | Výroba neželezných kovů |  |  |  |
| 211 | Sekundární výroba olova |  |  | t/rok |
| 212 | Sekundární výroba zinku |  |  | t/rok |
| 213 | Sekundární výroba mědi |  |  | t/rok |
| 214 | Sekundární výroba hliníku |  |  | t/rok |
|  | Výroba nekovových minerálních produktů |  |  |  |
| 301 | Výroba cementu |  |  | t/rok |
| 302 | Výroba vápna |  |  | t/rok |
| 303 | Obalované živičné směsi |  |  | t/rok |
|  | Výroba skla |  |  |  |
| 311 | Výroba skla vyjma olovnatého |  |  | t/rok |
| 312 | Výroba olovnatého skla |  |  | t/rok |
| 313 | Výroba skleněných a minerálních vláken |  |  | t/rok |
|  | Použití rozpouštědel |  |  |  |
| 401 | Čištění oděvů, textilií, kůží |  |  | kg/rok |
| 402 | Impregnace dřeva |  |  | t/rok |
| Chov hospodářských zvířat |  |  |  |  |
| Skot - stelivové ustájení |  | Skot - bezstelivové ustájení |  | počet ks / rok |
| 811 | dojnice | 815 | telata |  |
| 812 | telata | 816 | býci |  |
| 813 | býci | 817 | jalovice |  |
| 814 | jalovice |  |  |  |
|  | Prasata |  | Drůbež |  |
| 821 | selata | 831 | nosnice |  |
| 822 | prasnice | 832 | brojleři |  |
| 823 | prasnice březí | 833 | husy, kachny, krůty |  |
| 824 | prasata výkrm |  |  |  |
| Další hospodářská zvířata |  |  |  |  |
| 841 | králíci | 843 | pštrosi |  |
| 842 | jiná kožešinová zvířata | 844 | jiná zvířata |  |

| Ukazatel 65 - Měrná jednotka výroby (číselník U) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Jednotka |  |  |
| 01 | množství tepla v TJ/rok (např. pro spalovny odpadů; neplatí pro spalovací zařízení uvedená na listu B1) |  |  |
| 02 | množství tepla v GJ/rok (např. pro spalovny odpadů; neplatí pro spalovací zařízení uvedená na listu B1) |  |  |
| Kód | Jednotka | Kód | Jednotka |
| 11 | množství výrobku v kg/rok | 41 | množství výrobku v m/rok |
| 12 | množství výrobku v t/rok | 42 | množství výrobku v tis. m/rok |
| 13 | množství výrobku v tis. t/rok | 51 | počet hosp. zvířat v ks/rok |
| 14 | množství výrobku v g/rok | 52 | počet hosp. zvířat v tis. ks/rok |
| 21 | množství výrobku v m3/rok | 53 | množství výrobku v ks/rok |
| 22 | množství výrobku v tis. m3/rok | 54 | množství výrobku v tis. ks/rok |
| 23 | množství výrobku v mil. m3/rok | 61 | množství výrobku v ks párů/rok |
| 31 | množství výrobku v m2/rok | 62 | množství výrobku v tis. ks párů/rok |
| 32 | množství výrobku v tis. m2/rok |  |  |
| 33 | množství výrobku v mil. m2/rok |  |  |
| 34 | množství upravené plochy (lakování, odmašťování, apod.) v m2/rok |  |  |
| 35 | množství upravené plochy (lakování, odmašťování, apod.) v tis. m2/rok |  |  |

| Ukazatel 67 - Druh odlučovače (číselník V) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Druh odlučovače | Kód | Druh odlučovače |
|  | FILTRY |  | ODSIŘOVÁNÍ |
| 11 | F - textilní s regenerací ON LINE | 51 | mokré metody |
| 12 | F - textilní s regenerací OFF LINE | 52 | polosuché metody |
| 13 | F - ze slinutých porézních vrstev | 53 | adsorpční metody |
| 14 | F - se zrnitou vrstvou | 54 | katalytické metody |
| 19 | F - jiný | 59 | jiné odsiřovací metody |
|  | ELEKRICKÉ ODLUČOVAČE |  | DENITRIFIKACE |
| 21 | E – suchý | 61 | SCR - selektivní katalytická redukce |
| 22 | E - mokrý | 62 | SNCR - selektivní nekatalytická redukce |
|  | SUCHÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE | 69 | jiné denitrifikační metody |
| 31 | S - vírový jednočlánkový (cyklon) |  | JINÉ PROCESY K OMEZOVÁNÍ EMISÍ |
| 32 | S - multicyklon | 71 | absorpce plynů |
| 39 | S - jiný | 72 | absorpce plynů nízkoteplotní |
|  | MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE | 73 | absorpce plynů s chemickou reakcí |
| 41 | M - rozprašovací | 74 | adsorbce plynů |
| 42 | M - pěnový | 75 | nízkoteplotní kondenzace |
| 43 | M - vírový | 76 | spalování plynů v plameni (termické) |
| 44 | M - hladinový | 77 | spalování plynů katalytické |
| 45 | M - proudový | 78 | biologická degradace - biofiltry |
| 46 | M - rotační | 79 | zpětný odvod par |
| 47 | M - kondenzační |  |  |
| 49 | M - jiný | 99 | odlučování v jiných zařízeních |

Kód znečišťující látky - ukazatel 71 (číselník W)

| Kód ZL | ##### Název znečišťující látky (nebo skupiny znečišťujících látek) |
| --- | --- |
|  | 1. Základní znečišťující látky a jejich stanovené skupiny |
| 1010 | tuhé znečišťující látky (TZL) |
| 1020 | anorganické kyslíkaté sloučeniny síry vyjádřené jako oxid siřičitý (oxid siřičitý) |
| 1030 | anorganické kyslíkaté sloučeniny dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (oxidy dusíku) |
| 1040 | oxid uhelnatý (CO) |
| 1050 | organické látky (OC nebo VOC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) |
| 1051 | organická rozpouštědla vyjádřená celkovou hmotností jejich roční spotřeby dle bilance |
| 1060 | amoniak a soli amonné vyjádřené jako amoniak (NH3) |
| 1070 | methan (CH4) |
| 1080 | oxid uhličitý (CO2) – lze uvést pro potřeby vykazování v rámci Inventarizace emisí skleníkových plynů |
|  | 2. Azbest a těžké kovy a jejich anorganické sloučeniny vyjádřené jako kov |
| 2010 | azbest |
| 2020 | antimon |
| 2030 | arsen |
| 2040 | beryllium |
| 2050 | cín |
| 2060 | chrom |
| 2070 | kadmium |
| 2080 | kobalt |
| 2090 | mangan |
| 2100 | měď |
| 2110 | nikl |
| 2120 | olovo |
| 2130 | rtuť |
| 2140 | selen |
| 2150 | telur |
| 2160 | thallium |
| 2170 | vanad |
| 2180 | zinek |
| Pozn.: následující kódy 2190 – 2310 lze použít pouze na listu G!! |  |
| 2190 | skupina znečišťujících látek zahrnující azbest, beryllium, kadmium, rtuť, thallium |
| 2200 | skupina kovů zahrnující arsen, kobalt, nikl, selen, telur, chrom šestimocný |
| 2210 | skupina kovů zahrnující cín, chrom jiný než šestimocný, mangan, měď, olovo, vanad, zinek |
| 2220 | skupina kovů zahrnující olovo, antimon, mangan, vanad, cín, měď (výroba skla) |
| 2230 | skupina kovů zahrnující kobalt, nikl, chrom, arsen, kadmium, selen (výroba skla) |
| 2240 | skupina kovů zahrnující kadmium, thallium (spalování odpadu) |
| 2250 | skupina kovů zahrnující antimon, arsen, olovo, chrom, kobalt, měď, mangan, nikl, vanad (spalování odpadu) |
| 2260 | skupina kovů zahrnující chrom, měď, vanad (spalování odpadních olejů) |
| 2270 | skupina kovů zahrnující olovo, chrom, měď, mangan (spalovny komunálního odpadu) |
| 2280 | skupina kovů zahrnující nikl, arsen (spalovny komunálního odpadu) |
| 2290 | skupina kovů zahrnující kadmium, rtuť, thallium (spalovny komunálního a "nemocničního" odpadu) |
| 2300 | skupina kovů zahrnující olovo, měď, mangan (spalovny "nemocničního" odpadu) |
| 2310 | skupina kovů zahrnující nikl, arsen, chrom, kobalt (spalovny "nemocničního" odpadu) |
|  | 3. Persistentní organické látky (POP) |
| 3010 | Polychlorované dibenzodioxiny (PCDD) a dibenzofurany (PCDF) celkem vykazované v ekvivalentech toxicity (I-TEQ) 2,3,7,8 - TCDD |
| 3020 | Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) celkem vyjadřující sumu emisí benzo[b]fluorantenu, benzo[k]fluorantenu, benzo[a]pyrenu a indeno[1,2,3-c,d]pyrenu |
| 3030 | Polychlorované bifenyly (PCB) celkem |
| 3040 | jiné chlorované persistentní organické sloučeniny |
| 3041 | hexachlorcyklohexan |
| 3042 | tetrachlorfenol |
| 3043 | hexachlorbenzen |
| 3044 | trichlorbenzen |
|  | 4. Organické sloučeniny klasifikované podle NV 25/1999 Sb. jako karcinogeny, mutageny nebo jedy pro reprodukční proces (R-věty R-45, R-46, R-49, R-60 a R-61) neuvedené v bodech 1 nebo 3 tohoto seznamu* |
| 4010 | 1,2-dibromethan |
| 4020 | 1,2-dichlorethan (ethylendichlorid) |
| 4030 | 1,3-butadien* |
| 4040 | 2-naftylamin |
| 4050 | akrylonitril (vinylkyanid) |
| 4060 | benzen* |
| 4070 | epichlorhydrin (1-chlor-2,3-epoxypropan)* |
| 4080 | ethylenoxid (oxiran, epoxyethan)* |
| 4090 | hydrazin |
| 4100 | nitrosodimethylamin |
| 4110 | o-toluidin (2-methylanilin) |
| 4120 | propylenoxid (2-methyloxiran)* |
| 4130 | tetrachlormethan* |
| 4140 | toluidiny (metatoluidin, paratoluidin) |
| 4150 | trichlormethan (chloroform)* |
| 4160 | vinylchlorid* |
|  | 5. Organické sloučeniny halogenované klasifikované podle nařízení vlády č. 25/1999 Sb. R-větou R-40 neuvedené v bodech 1, 3 nebo 4 tohoto seznamu* |
| 5010 | 1,1-dichlorethylen (vinylidenchlorid) |
| 5020 | benzylchlorid (alfa-chlortoluen) |
| 5030 | dichlormethan (methylenchlorid)* |
| 5040 | chlorethan (ethylchlorid)* |
| 5050 | tetrachlorethylen (perchlorethylen)* |
| 5060 | trichlorethylen* |
| Pozn.: látky označené * náleží ke stanovené skupině 1.5.1. – těkavé organické látky |  |
|  | 6. Těkavé organické látky podle definice uvedené v § 2 odst. 1 písm. n) zákona, neuvedené v bodech 1, 3, 4 nebo 5 tohoto seznamu |
| 6010 | 1,2-dichlorethylen |
| 6020 | 1,4-dichlorbenzen |
| 6030 | 2-butanon (ethylmethylketon) |
| 6040 | acetaldehyd (ethanal) |
| 6050 | aceton (2-propanon, dimethylketon) |
| 6060 | akrylová (propenová) kyselina |
| 6070 | benzaldehyd |
| 6080 | butylacetát (octan butylnatý) |
| 6090 | butylaldehyd (butyraldehyd, butanal) |
| 6100 | dibutylether |
| 6110 | diethylamin |
| 6120 | diethylether (ether) |
| 6130 | dimethylamin |
| 6140 | dimethylether |
| 6150 | ethylacetát (octan ethylnatý) |
| 6160 | ethylakrylát (akrylan ethylnatý) |
| 6170 | ethylbenzen |
| 6180 | ethylenglykol (1,2-ethandiol, glykol) |
| 6190 | formaldehyd |
| 6200 | furfural (2-furaldehyd) |
| 6210 | chlorbenzen |
| 6220 | chloropren (2-chlor-1,3-butadien) |
| 6230 | izopropylbenzen (kumen) |
| 6240 | estery kyseliny akrylové jmenovitě neuvedené pod bodem 6 této přílohy |
| 6250 | methylacetát |
| 6260 | methylakrylát |
| 6270 | methylamin |
| 6280 | methylmethakrylát (methakrylan methylnatý) |
| 6290 | kyselina mravenčí |
| 6300 | nitrotolueny |
| 6310 | kyselina octová |
| 6320 | pyridin |
| 6330 | sirouhlík |
| 6340 | styren |
| 6350 | toluen |
| 6360 | vinylacetát |
| 6370 | xyleny (dimetylbenzen) |
| 6380 | alifatické a aromatické ethery (počet atomů uhlíku v molekule 9 a nižší) jmenovitě neuvedené pod bodem 6 této přílohy |
| 6390 | alifatické aldehydy (počet atomů uhlíku v molekule 8 a nižší) jmenovitě neuvedené pod bodem 6 této přílohy |
| 6400 | alkylalkoholy (počet atomů uhlíku v molekule 6 a nižší) |
| 6410 | alkeny (olefiny) s počtem atomů uhlíku v molekule 11 a nižším s výjimkou 1,3-butadienu a jmenovitě neuvedených pod bodem 6 této přílohy |
| 6420 | parafiny s výjimkou methanu (počet atomů uhlíku v molekule 11 a nižší) |
|  | 7. Organické látky a jejich stanovené skupiny neuvedené v bodech 1, 3, 4, 5 nebo 6 tohoto seznamu |
| 7010 | 1,1,2,2-tetrachlorethan |
| 7020 | 1-methylnaftalen |
| 7030 | 2-chlorpropan (izopropylchlorid) |
| 7040 | 2-methylnaftalen |
| 7050 | 4-hydroxy-4-ethyl-2-pentanon |
| 7060 | anilin |
| 7070 | bifenyl (difenyl) |
| 7080 | difenylether (difenyloxid) |
| 7090 | diizopropylether |
| 7100 | ethanolamin (2-aminoethanol, kolamin) |
| 7110 | fenol |
| 7120 | fenylhydrazin |
| 7130 | kresoly |
| 7140 | merkaptany (thioalkoholy) |
| 7150 | methylester kyseliny benzoové |
| 7160 | naftalen |
| 7170 | nitrobenzen |
| 7180 | N-methyl-2-pyrrolidon |
| 7190 | tetrachlorethan |
| 7200 | 4-methyl-2-pentanol |
| 7210 | nitrofenoly |
| 7220 | nitrokresoly |
| 7230 | nitrosloučeniny |
| 7240 | thioethery |
| 7250 | estery kyseliny benzoové s výjimkou metylesteru |
| 7260 | organické sloučeniny fluoru vyjádřené jako F** |
| 7270 | organické sloučeniny chloru vyjádřené jako Cl** |
| 7280 | organické sloučeniny bromu vyjádřené jako Br** |
| Pozn.: ** Uplatňuje se v případě, že není stanoven specifický nebo obecný emisní limit jednotlivých organických halogenovaných sloučenin nebo jejich stanovených skupin |  |
|  | 8. Anorganické látky a jejich stanovené skupiny neuvedené v bodech 1 a 2 tohoto seznamu |
| 8010 | antimonovodík (stibin) |
| 8020 | arsenovodík (arsan) |
| 8030 | fosforovodík (fosfan) |
| 8040 | fosgen |
| 8050 | chlorkyan |
| 8060 | fluoridy vyjádřené jako F |
| 8070 | kyanidy vyjádřené jako CN |
| 8080 | kyanovodík |
| 8090 | sirovodík (sulfan) |
| 8100 | silné anorganické kyseliny vyjádřené jako H+ kromě HCl |
| 8110 | fluor a jeho anorganické sloučeniny, včetně fluoridů podle bodu 8.6, vyjádřené jako F |
| 8120 | brom a jeho anorganické sloučeniny vyjádřené jako Br |
| 8130 | chlor |
| 8140 | chlor a jeho anorganické sloučeniny, včetně Cl2 podle bodu 8.13, vyjádřené jako Cl |
| 8150 | plynné sloučeniny fluoru vyjádřené jako fluorovodík |
| 8160 | plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík |
| 8170 | sloučeniny síry |

| Kód | Ukazatel 78 – Materiál komínu (číselník X) |
| --- | --- |
| 1 | komíny skupiny I. (nejméně třívrstvé s izolací z minerální rohože tloušťky nejméně 40 mm) |
| 2 | komíny skupiny II. (např. komínová vložka obezděná zdivem tloušťky nejméně 24 mm) |
| 3 | komíny skupiny III. (např. jednovrstvé komíny) |

| Ukazatel 83 - Způsob stanovení emise (číselník Y) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | Způsob stanovení | Kód | Způsob stanovení |  |
| 1 | znečišťující látka je stanovena kontinuálním měřením | 3 | znečišťující látka je stanovena výpočtem pomocí emisního faktoru |  |
| 2 | znečišťující látka je stanovena jednorázovým měřením | 4 | znečišťující látka je stanovena výpočtem na základě bilance |  |
| 5 | znečišťující látka je vypočtena pomocí vlastní stanovené měrné výrobní emise |  |  |  |
| 6 | znečišťující látka se v odpadních plynech nevyskytuje |  |  |  |

| Ukazatel 84 - Druh měření (číselník Z) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Druh měření | Kód | Druh měření |
| 1 | autorizované provozní - prováděné jedenkrát ročně | 4 | autorizované garanční |
| 2 | autorizované provozní - prováděné vícekrát ročně | 5 | neautorizované (ostatní) |
| 3 | autorizované provozní - prováděné jedenkrát za více let |  |  |

| Kód | Ukazatel 85 – Měřicí místo (číselník AA) |
| --- | --- |
| 1 | za všemi zařízeními zaústěnými do společného komínu |
| 2 | za více zařízeními vybavenými společným zařízením k omezování emisí |
| 3 | za jedním zařízením |
| 4 | za částí zařízení zaústěnou do samostatného komínu |

| Ukazatel 86 – Kód měrné jednotky emisního limitu (číselník AB) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Jednotka | Kód | Jednotka |
| 1 | mg/m3 | 4 | kg/t produkce |
| 2 | ng/m3 | 5 | kg/hod |
| 3 | g/kg čištěného textilu | 6 | g/m2 |

| Ukazatel 88 – Kód měrné jednotky naměřené koncentrace (číselník AC) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Jednotka | Kód | Jednotka |
| 1 | mg/m3 | 2 | ng/m3 |

| Ukazatel 90 – Kód měrné jednotky hmotnostního toku (číselník AD) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Jednotka | Kód | Jednotka |
| 1 | mg/hod | 4 | tis. kg/hod |
| 2 | g/hod | 5 | ng/hod |
| 3 | kg/hod | 6 | pg/hod |

| Ukazatel 92 – Kód měrné výrobní emise (čís.AE) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Jednotka | Kód | Jednotka |
| 01 | mg / kg paliva | 14 | mg / kg suroviny nebo odpadu |
| 02 | g / kg paliva | 15 | g / kg suroviny nebo odpadu |
| 03 | kg / kg paliva | 16 | kg / kg suroviny nebo odpadu |
| 04 | mg / tis.m3 plynného paliva | 17 | g / kg použitých rozpouštědel |
| 05 | g / tis. m3 plynného paliva | 18 | mg / m2 plochy |
| 06 | kg / tis. m3 plynného paliva | 19 | g / m2 plochy |
| 07 | mg / GJ paliva | 20 | g / zvíře |
| 08 | g / GJ paliva | 21 | kg / zvíře |
| 09 | kg / GJ paliva | 22 | µg / t paliva |
| 10 | mg / kg produkce | 23 | µg / mil. m3 paliva |
| 11 | g / kg produkce | 24 | µg / GJ paliva |
| 12 | kg / kg produkce | 25 | ng/ t suroviny nebo odpadu |
| 13 | ng / kg suroviny nebo odpadu | 99 | jiný |

Zákon č. 513/1991 Sb., ve znění zákona č. 356/1999 Sb.  - Obchodní zákoník, § 7 odst. 3