VÝKAZ VÝMĚR

SO.2  PRODLOUŽENÍ INŽ. SÍTÍ A PŘÍPOJKY

VODOVOD A PŘÍPOJKA

Vodovod PE d 90x8,2                                                                      22 m

PE d 50x4,6 (přípojka)                                                      12 m

- v zemní rýze š. 600 mm, podsyp a obsyp pískem (štěrkodrtí), krytí 1,25 m,

rýha v komun. s asfaltovým povrchem, uvedení do původního stavu

Hydrant podzemní DN 80                                                                  1 ks

Koleno přírub. s patkou DN 80                                                          1 ks

Zemní uzávěr DN 80                                                                         1 ks

Poklop šoupátkový                                                                            1 ks

Poklop hydrantový                                                                            1 ks

Poklop ventilový                                                                                1 ks

Zemní navrtávka s pasem uzávěr. d 90-6/4”                                     1 ks

Zemní souprava šoupát. DN 80 teleskop.                                         1 ks

Zemní souprava ventil. teleskop.                                                       1 ks

Uzávěr kulový G 6/4”                                                                         1 ks

Šachta vodoměrná plastová (typová)                                                1 ks

- vč. zemních prací a uložení na pískové lože

Propojení pův. potrubí d 90                                                               1 ks

STL PLYNOVOD A PŘÍPOJKA

Plynovod PE d 63 SDR 11                                                               26 m

PE d 32 SDR 11 (přípojka)                                              11 m

- v zemní rýze š. 600 mm, podsyp a obsyp pískem (štěrkodrtí),

krytí 1 m, zásyp s výstrašnou folií, rýha v komun. s asfaltovým povrchem,

s uvedením do původního stavu

Vodič signalizační                                                                            37 m

Ochranná trubka d 50                                                                        2 m

Navrtávka potrubí d 63/32                                                                 1 ks

Přechodka ISIFLO s kulovým závěrem G 1”                                     1 ks

Ukončení potrubí d 63                                                                       1 ks

Zřízení pilíře předávacího místa                                                        1 ks

Propojení pův. potrubí d 63                                                               1 ks