VÝKAZ VÝMĚR   SO.1 objekt ČIŽP

ZDRAVOTNÍ INSTALACE

Kanalizace

Potrubí svodné PVC-KG DN 110                                                  13 m

DN 125                                                  20 m

Potrubí odpadní HT (PPs) d 40                                                       7 m

d 50                                                     18 m

d 75                                                     26 m

d 110                                                   12 m

Ochrana odpadního a připojovacího potrubi

plstěnými pásy (dle dimenze)                                           41 m

Vyvedení odpadních výpustek DN 32, 40, 50                               17 ks

DN 100                                           7 ks

Hlavice ventilační DN 100                                                               1 ks

Dvířka armaturní                                                                            10 ks

Vpusť podlahová DN 100                                                                1 ks

Vtok se zápach, uz. HL 21 DN 32                                                    2 ks

Vtok střešní DN 100 vyhřívaný (záměna)                                        3 ks

Vsazení odbočky do potr.                                                                2 ks

Propojení potrubí                                                                             3 ks

Vnější vedení PVC 125                                                                    3 m

Vodovod

Potrubí nerezové d 15                                                                    32 m

d 22                                                                    35 m

d 28                                                                    40 m

d 35                                                                    65 m

Potrubí plastové PP-3, PN 16, d 20 (DN 15)                                  70 m

d 25 (DN 20)                                  20 m

Vyvedení výpustek 1/2"                                                                  38 ks

Ochrana potrubí plstěnými pásy                                                     90 m

Tepelná izolace návlekovým potrubím Tubolit DG tl. 9 mm          100 m

tl. 20 mm          70 m

Uzávěr kulový průchozí G 1/2”                                                          8 ks

G 3/4”                                                         6 ks

G 1”                                                            1 ks

G 6/4”                                                         1 ks

Souprava pojistná DN 20 k bojleru (KU, PV, ZV)                              1 ks

Skupina čerpadlová DN 15 cirkulace TUV                                        1 ks

Systém hydrantový ČSN 73 0873 DN 25/30 m                                 2 ks

Nádoba expanzní Reflex DD 25/10                                                   1 ks

Vnější vodovodní přívod PE d 50                                                     48 m

Plynovod

Potrubí ocel. DN 40 opláštěné                                                           3 m

DN 32, opatřené nátěrem                                              3 m

Průchod obvod. zdí chráničkou                                                          1 ks

Přípojky spotřebičů DN 20                                                                  2 ks

Vnější NTL plynovodní přívod PE d 50                                               7 m

PE d 63                                            44 m

Zařizovací předměty

(konkrétní volbu zařizovacích předmětů a armatur provede investor)

WC souprava keramická (poz. výkresu „K“)                                      4 ks

Umyvadlo keram. střední vel. (poz. výkresu „U”)                              7 ks

+ baterie stojánková páková, připoj. 2x RK ½“

Výlevka (poz. výkresu „V”)                                                                2 ks

s nádrží vysokopolož.

+ baterie vanová nástěnná ½”x150

+ 2x prodloužení ½”

příslušenství k dřezu (poz. výkr. „D“)                                               2 ks

+ baterie dřezová stoján., připoj. 2x RK ½“

příslušenství k dřezu (poz. výkr. „De“)                                               5 ks

+ elektr. přepadový maloobjemový ohřívač s baterií

připojení RK ½“